cognome	nome	matricola

2

1

3

Gk + Qk

Vista assonometrica della struttura

1)	Devi progettare una struttura in cemento armato costituita da due travi ad asse orizzontale, ortogonali tra loro. La prima, lunga 6.00 m, è incastrata ad un estremo (1) e vincolata mediante un appoggio all’altro estremo (2); l’appoggio presenta una cerniera sferica che consente rotazioni in tutte le direzioni. La seconda trave, lunga 3.00 m, si collega all’estremo appoggiato della prima (2) ed è libera all’altro estremo (3). In questo punto è applicato un carico verticale concentrato, costituito da una aliquota permanente (Gk=6 kN) ed una variabile (Qk =10 kN). Le travi devono avere sezione rettangolare (uguale per entrambe). Calcola le caratteristiche della sollecitazione nelle due aste e progettane la sezione e l’armatura. Puoi definire a piacere le caratteristiche dei materiali ed il metodo di calcolo da usare (tensioni ammissibili o stato limite ultimo)

2)	In un telaio le travi sono realizzate con profilati IPE 240 di acciaio Fe360 ed hanno una lunghezza netta di 6.00 m. Esse sono bullonate alle colonne mediante angolari d’anima in grado di trasmettere solo taglio.

- determina, col metodo delle tensioni ammissibili, il massimo momento flettente che può sopportare la trave;

- pensando ad un carico verticale uniformemente distribuito, determina il massimo carico sopportabile dalla trave ed il corrispondente taglio all’estremità dell’asta;

- progetta il collegamento bullonato trave-colonna in base al taglio precedentemente valutato.

3)	La trave rigida su suolo elastico alla Winkler (con c = 20 N cm-3 e b = 1.20 m) mostrata in figura è costituita da due tratti, ciascuno lungo 5.00 m, collegati da un doppiopendolo. L’estremo destro del secondo tratto è vincolato mediante un doppiopendolo ed un vincolo rotazionalmente cedevole; può quindi abbassarsi e ruotare, ma la rotazione  è legata al momento flettente M dalla relazione M = k , con k = 2000 kNm rad-1. All’altro estremo del secondo tratto è applicata una forza verticale F = 100 kN.

Calcola il valore numerico dell’abbassamento del punto A e del punto medio del tratto AB.

F

A

B

C