Cognome	Nome	Matricola

d1

d2

Fd

Td

l

Nota:	devi consegnare il dettaglio dei calcoli svolti, ben commentati, ma anche riportare sinteticamente i risultati ottenuti negli appositi spazi nel retro di questo foglio.

La trave mostrata in figura, di luce l, è vincolata con un incastro al primo estremo (A) e con un appoggio al secondo estremo (B). In un punto C, distante d1 da A e d2 da B, è applicata una forza verticale Fd ed una coppia torcente Td.

A

C

B

Dati:	d1 = 1.20 m, d2 = 2.00 m, Fd = 150 kN, T = 50 kNm

1)	Nei riguardi della forza Fd lo schema è una volta iperstatico. Risolvilo col metodo delle forze, assumendo come schema isostatico quello di trave semplicemente appoggiata e come incognita una coppia antioraria M al primo estremo; in particolare:

- valuta (a meno di E I) la rotazione in A (positiva se antioraria) provocata da Fd=1 e da M=1;

- determina il valore dell’incognita M;

- calcola il valore del momento flettente M e del taglio V nei punti A, C (a sinistra e a destra) e B e traccia i diagrammi di M e V;

- calcola infine il valore del momento torcente T negli stessi punti e traccia il diagramma di T.

l1

l2

h

b

2)	Ipotizza che la trave sia realizzata con una sezione scatolare quadrata (con b=h=300 mm) in acciaio Fe360, come indicato in figura, e che il collegamento al primo estremo sia realizzato mediante saldatura con cordoni d’angolo. Determina l’altezza a della sezione di gola e le lunghezze l1 e l2 dei cordoni di saldatura, spiegando bene in che modo ciascun cordone contribuisce a trasmettere le tre sollecitazioni M, V, T; precisa se fai riferimento alla normativa italiana allo stato limite ultimo o all’Eurocodice 3.

3)	Ipotizza ora che la trave sia realizzata in cemento armato, con calcestruzzo Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k, ed abbia una sezione rettangolare con b=40 cm, h =60 cm e copriferro c =3.5 cm;

facendo riferimento, a tuo piacere, alla normativa italiana allo stato limite ultimo o all’Eurocodice 2:

- verifica se la sezione è in grado di sopportare il momento torcente e il taglio;

- calcola l’armatura necessaria per flessione, taglio e torsione e fai uno schizzo delle armature che disporresti.

Spazio riservato per il mio giudizio

1 a)	rotazione del punto A, a meno di E I, provocata da Fd=1

rotazione del punto A, a meno di E I, provocata da M=1

1 b)	valore dell’incognita M	kNm

A

C

B

1 c)	diagramma del momento flettente

MA 	kNm

MC,sin 	kNm

MC,des 	kNm

MB 	kNm

A

C

B

diagramma del taglio

VA 	kN

VC,sin 	kN

VC,des 	kN

VB 	kN

A

C

B

1 d)	diagramma del momento torcente

TA 	kNm

TC,sin 	kNm

TC,des 	kNm

TB 	kNm

2)	normativa usata:	italiana	a	mm

europea	l1 	mm

l2 	mm

3 a)	normativa usata:	italiana	VRd2	kN

europea	TRd1 	kNm

esito verifica

A

C

B

3 b)	barre disposte nella sezione A	schizzo delle armature longitudinali

staffe: