Cognome	Nome	Matricola

1)	La gradinata di un impianto sportivo è realizzata mediante solai in c.a. che poggiano su una serie di telai posti a una distanza d l’uno dall’altro (figura 1), aventi tutti la sagoma mostrata in figura 2. Si noti che il tratto AB è incernierato alle estremità, mentre l’asta in cemento armato che porta la gradinata è vincolata alla fondazione (punto C) mediante un incastro perfetto. Il valore caratteristico del peso proprio del solaio più i carichi permanenti è 6.5 kN m–2 mentre quello del carico variabile è pari a 5.0 kN m–2; entrambi i valori sono riferiti a metro quadro di proiezione in pianta.

a)	con riferimento, a tuo piacere, al metodo delle tensioni ammissibili o a quello dello stato limite ultimo, determina il valore del carico agente sul telaio, assegnando un valore approssimativo (ma logico) al peso proprio della struttura;

Figura 1 – pianta

d

90°

30°

L1

L2

Figura 2 – vista laterale

A

B

C

b)	risolvi con un qualsiasi metodo lo schema di telaio e traccia il diagramma di tutte le caratteristiche di sollecitazione, valutandone numericamente i valori massimi (suggerimento: prova a scomporre i carichi verticali secondo una parallela ed una perpendicolare alla trave).

Dati geometrici:	d = 6.00 m	L1 = 2.50 m	L2 = 5.80 m

segue nel retro

2)	Utilizzando i risultati del calcolo svolto al numero 1, progetta la sezione del tratto BC e valuta l’armatura da disporre, spiegando chiaramente con quali criteri hai assegnato le dimensioni della sezione e l’area di acciaio. Verifica poi con sufficiente precisione la sezione che ritieni più sollecitata.

3)	Supponi di voler realizzare l’asta AB in acciaio, utilizzando un profilo a doppio T realizzando saldando insieme piatti in acciaio delle dimensioni b ed h necessarie e di spessore t (vedi figura 3). Trascurando in un primo momento i problemi di instabilità globale, determina (con un po’ di margine) i valori di b, h e t necessari soddisfacendo queste condizioni geometriche:

b = h;	15 t  b  30 t;	t numero intero (in millimetri);	b multiplo di 50 mm.

b

h

t

Verifica poi l’asta tenendo conto dei problemi di instabilità globale.