cognome	nome	matricola

1)	L’edificio mostrato nel retro è costituito da un nucleo cilindrico in c.a. alla sommità del quale sono disposte radialmente travature reticolari in acciaio. Ai nodi inferiori di ciascuna travatura sono appesi profili tubolari che sostengono le travi principali della carpenteria di ciascun piano. Il solaio, costituito da lamiera grecata e soletta in calcestruzzo, scarica sulle travi principali mediante travi secondarie, che hanno in un certo senso la stessa funzione dei travetti del solaio. Tutti i collegamenti (solaio-trave e trave-profilo tubolare) sono tali da trasmettere solo taglio. Il valore caratteristico del peso proprio del solaio (incluse le travi secondarie) è pari a 1.5 kN m-2; quello dei carichi permanenti (incluso il peso dei tramezzi) è 1.3 kN m-2; il valore caratteristico dei carichi variabili è pari a 3 kN m-2. Il peso proprio delle travi principali e dei tiranti in acciaio è molto basso (assumi per entrambi 0.1 kN m-1). La parete perimetrale, che scarica direttamente sulla trave principale più esterna, è costituita da pannelli con vetri a specchio e pesa 0.8 kN m-2.

Valuta il carico trasmesso da i profili tubolari ai tre nodi inferiori di ciascuna travatura reticolare; per brevità, assumi che il carico in copertura sia uguale a quello negli altri piani. Organizza il tutto come una relazione di calcolo relativa all’analisi dei carichi e mostra separatamente il valore da utilizzare per verifiche allo stato limite ultimo e per verifiche allo stato limite di esercizio, condizione di carico rara.

N.B.	La mia valutazione sarà basata non solo sulla correttezza dei numeri, ma anche su quanto la relazione è chiara ed ordinata; ricorda di indicare sinteticamente i criteri seguiti nell’effettuare l’analisi.

2)	Indipendentemente dai calcoli precedenti, assumi che il valore di calcolo delle azioni trasmesse ai nodi sia rispettivamente F1d = 800 kN, F2d = 1100 kN, F3d = 700 kN.

Devi progettare la sezione dell’asta inferiore della travatura, da realizzare in acciaio Fe 360; ai fini dei problemi di instabilità, tieni presente che puoi considerare i nodi bloccati alla traslazione sia nel piano della travatura che nel piano ad essa ortogonale.

- valuta lo sforzo normale nel tratto dell’asta inferiore indicato in figura (nel retro), trascurando il peso proprio della travatura;

- calcola l’area minima necessaria per la sezione, trascurando i problemi di instabilità;

- dovendo scegliere tra un IPE ed un HE, indica quale sceglieresti e spiega perché;

2

1

3

4

F

h

l

utilizzando il sagomario, scegli la più piccola sezione che ritieni possibile utilizzare; verificala tenendo conto dell’instabilità e se non è soddisfacente scegline una maggiore.

3)	Il portale mostrato in figura può essere considerato composto da due aste verticali ed una orizzontale, quest’ultima con sconnessioni angolarmente cedevoli (di costante k) alle estremità. Considera tutte le aste indeformabili estensionalmente e con sezione con lo stesso momento d’inerzia I.

- indica quante e quali sono le componenti di movimento incognite;

- scrivi la matrice di rigidezza della struttura; considera nota la matrice di rigidezza delle aste verticali (vedi ad esempio nel libro - stai attento al fatto che l’asta è verticale, non orizzontale); per quanto riguarda la matrice di rigidezza dell’asta orizzontale, determina esclusivamente (spiegando come li ottieni) i termini che ti occorrono per la matrice di rigidezza della struttura;

- assumendo h=3.00 m, l=5.00 m, E=206000 MPa, I=6000 cm4, k=1000 kNm, F=50 kN, calcola lo spostamento orizzontale del traverso.

Pannelli di facciata (a specchio)

Vano scala

Travatura reticolare

Nucleo in c.c.

Struttura sospesa (in acciaio)

Calcestruzzo a faccia vista

l = 5.40 m

l = 8.10 m

l = 10.90 m

Profili tubolari

Asta da progettare (vedi punto 2)

SEZIONE

VISTA LATERALE

CARPENTERIA

CARPENTERIA

(particolare ingrandito)

3.60 m

3.60 m

3.60 m

TRAVATURA RETICOLARE

(particolare ingrandito)

3.60 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

4.00 m

1

3

2