cognome	nome	matricola

2

1

1)	Determina l’espressione analitica dei termini della matrice di rigidezza dell’asta di seguito disegnata; puoi operare nel modo che preferisci (direttamente o a partire dall’insieme fondamentale). L’asta ha lunghezza l ed è costituita da un materiale con modulo elastico E; la sua sezione ha area A e momento d’inerzia I; ad un estremo vi è un doppiopendolo; nell’altro estremo essa presenta una sconnessione elasticamente cedevole, per la quale vale la relazione tra caratteristica di sollecitazione M e rotazione relativa : M=kφ Δϕ (k è la rigidezza della molla).

b

h

A’s

As

2)	Una sezione è soggetta alle seguenti caratteristiche di sollecitazione: M = 450 kNm; N = 250 kN. Essa deve essere realizzata in cemento armato, con calcestruzzo di classe Rck = 30 MPa ed acciaio FeB44k, e deve avere forma rettangolare con base b = 40 cm. Deve essere progettata secondo il metodo delle tensioni ammissibili:

- dimensiona l’altezza h, spiegando chiaramente il criterio utilizzato per farlo;

- definisci le barre di armatura da disporre, anche in questo caso indicando il criterio con cui le hai dimensionate ;

- verifica la sezione, calcolando la posizione dell’asse neutro ed il valore della tensione massima nel calcestruzzo e nell’acciaio.

b

h

t1

3)	La sezione soggetta alle caratteristiche di sollecitazione precedentemente indicate deve essere realizzata in acciaio Fe430; si è deciso di realizzarla di forma scatolare saldando tra loro lastre in acciaio scelte tra quelle disponibili che presentano i seguenti spessori: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm. La sezione deve essere progettata secondo il metodo delle tensioni ammissibili:

t2

- progetta le dimensioni b ed h della sezione e gli spessori t1 e t2 della lamiera, evitando che il rapporto tra ciascuna dimensione e lo spessore corrispondente sia superiore a 30; spiega chiaramente il criterio utilizzato per farlo;

- verifica la sezione, calcolando il valore della tensione nell’acciaio al bordo superiore ed inferiore.