Cognome	Nome	Matricola

1)	L’asta in cemento armato indicata nello schema ha una sezione di 4050 cm. Per tale sezione si sono ricavate alcune coppie M-N limite in assenza di armatura e in presenza di un’armatura As = A’s = 3 cm2, riportate nelle seguenti tabelle. Determina l’armatura necessaria per sopportare le sollecitazioni indotte dalle azioni di calcolo F1 = 60 kN e F2 = 500 kN, spiegando chiaramente in che modo hai calcolato tali valori.

F2

F1

4.00 m

senza armatura	con armatura

| M [kNm] | N [kN] |  | M [kNm] | N [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 | 196 |
| 87 | -435 |  | 130 | -435 |
| 134 | -1110 |  | 177 | -1110 |
| 75 | -1785 |  | 94 | -1895 |
| 0 | -2205 |  | 0 | -2400 |

N.B.	N positivo se di trazione

F1

4.00 m

2)	L’asta in acciaio indicata nello schema è collegata all’estremo sinistro mediante una saldatura tale da garantire un incastro. Tenendo conto che il valore di calcolo della forza è F1 = 15 kN, progetta la sezione dell’asta e la saldatura. Puoi scegliere il tipo di acciaio che preferisci, ma devi utilizzare la normativa italiana allo stato limite elastico della sezione.

3)	La trave indicata nello schema è costituita da un primo tratto deformabile, che poggia all’estremo sinistro su un appoggio cedevole con costante elastica k=10000 kN m-1 ed è collegato all’estremo destro mediante una cerniera ad un tratto rigido; questo poggia su un suolo elastico alla Winkler con costante c=5 N cm-3 ed è a sua volta vincolato all’estremo destro mediante una cerniera. Entrambi i tratti hanno larghezza b=1.50 m e sono soggetti ad un carico uniforme q=100 kN m-1 diretto verso il basso.

q

EI=

q

A

B

C

4.00 m

4.00 m

Determina il valore numerico dell’abbassamento dei punti A e B ed il valore massimo del momento flettente in ciascuno dei due tratti. Rifletti bene, perché nonostante l’apparenza lo schema non è per niente complicato.