cognome	nome	matricola

1)	Una trave semplicemente appoggiata, di luce l=5.00 m, ha una sezione a T con b=30 cm, B=60 cm, h=70 cm, s=26 cm, c=4 cm, As=214, As=320. I materiali con cui è realizzata sono: calcestruzzo di casse Rck=30 MPa, acciaio FeB44k. La trave è caricata inizialmente da una forza assiale di compressione N=200 kN, applicata in corrispondenza del baricentro della sezione geometrica, e successivamente vengono aggiunte due forze F, applicate a distanza l/4 dagli appoggi.

F =kN

a)	determina per quale valore di F si ha la fessurazione del calcestruzzo nella zona centrale della trave ;

s =N mm-2

b)	determina la tensione nell’acciaio immediatamente prima della formazione delle fessure;

s =N mm-2

c)	determina la tensione nell’acciaio immediatamente dopo la formazione delle fessure;

wk =mm

F

N

F

l/4

l/4

B

b

s

h

c

As

As

d)	determina il valore caratteristico dell’ampiezza delle fessure quando le forze F sono il triplo del valore che provoca la fessurazione.

2)	L’asta mostrata in figura, di lunghezza totale l=5.00 m e sezione rettangolare 8080 cm in calcestruzzo di casse Rck=25 MPa, è costituita da due tratti infinitamente rigidi (lunghi l/4) posti su un suolo elastico alla Winkler avente costante di sottofondo c=20 N cm-3. Il tratto centrale è invece deformabile e senza suolo ed è collegato ai tratti rigidi mediante cerniere.

a)	determina, sia analiticamente che numericamente, la matrice di rigidezza dell’asta nel riferimento globale ed il vettore azioni di incastro perfetto corrispondente ad una forza verticale F=100 kN applicata in mezzeria;

Mz =kNm

b)	calcola l’azione flettente Mz che nasce al primo estremo dell’asta (caricata dalla forza F) per effetto delle componenti di movimento sg mostrate in figura

F

l/4

l/4

y

x

sg=00.0020.003000.005

NOTA: In un foglio a parte spiega in che modo procedi per ottenere i risultati voluti ed i passaggi numerici che ti sono serviti per arrivare alla soluzione; poi riporta negli spazi appositamente predisposti qui sopra i valori ottenuti.