Cognome	Nome	Matricola

- Una pensilina è realizzata mediante un solaio di numerose campate, tutte della stessa luce (7 m), che poggiano su travi (lunghe 3 m) che escono a sbalzo da pilastri (alti 5 m), come mostrato nelle figure sottostanti. Sul solaio agiscono i seguenti carichi (indicati come valori caratteristici): peso proprio 2.4 kN m-2; altri carichi permanenti 2.2 kN m-2; carichi variabili 1.0 kN m-2. Devi operare col metodo delle tensioni ammissibili ed utilizzare un calcestruzzo di classe Rck=30 MPa ed un acciaio FeB44k.

- valuta il carico agente sulla trave (considerandone in maniera approssimata il peso proprio);

- disegna il diagramma delle caratteristiche di sollecitazione nella trave e nel pilastro e calcolane i valori massimi;

- dimensiona la sezione trasversale della trave e calcolane le armature (fai uno schizzo per indicarne la sezione longitudinale, le barre di armatura con le relative sagome e le lunghezze, la sezione trasversale in corrispondenza all’attacco del pilastro);

- dimensiona la sezione trasversale del pilastro e le armature, spiegando chiaramente quale criterio hai usato per fare ciò (fai uno schizzo per indicare la sezione trasversale e la disposizione delle barre);

- spiega - sinteticamente ma con chiarezza - in che modo verificheresti il pilastro (ma non fare la verifica).

7 m

3 m

PIANTA

5 m

3 m

VISTA LATERALE

- La pensilina innanzi descritta deve essere realizzata in acciaio. In questo caso sul solaio agiscono i seguenti carichi (indicati come valori caratteristici): peso proprio 1.1 kN m-2; altri carichi permanenti 0.9 kN m-2; carichi variabili 1.0 kN m-2. Devi operare seguendo l’Eurocodice 3 ed utilizzare un acciaio Fe430.

- valuta il carico di calcolo sulla trave (trascurandone il peso proprio);

- disegna il diagramma delle caratteristiche di sollecitazione nella trave e nel pilastro e calcolane i valori massimi;

- pensando solo alle verifiche allo stato limite ultimo, dimensiona la sezione trasversale della trave e scegli un profilato tra quelli commerciali (un IPE oppure un HE? Spiega il perché della tua scelta);

- la trave deve essere saldata alla colonna (quest’ultima realizzata con un HEB240); fai uno schizzo per mostrare come sono accostati i profilati e come sono disposti i cordoni di saldatura; dimensiona le saldature.