Cognome	Nome	Matricola

1)	Una pensilina di larghezza a=9.00 m e di lunghezza indefinita è realizzata mediante un solaio ordito nel senso della lunghezza della pensilina, che poggia su travi in c.a. poste ad un interasse i=8.00 m. Ciascuna trave scarica a sua volta su due pilastri che si uniscono alla base, formando una specie di V, la cui altezza è h=6.00 m.

Il solaio è realizzato con 6 travi in acciaio, poste ad un interasse a/5, sulle quali poggia una soletta piena in c.a. di spessore 8 cm ed è previsto su di esso un carico variabile con valore caratteristico qk=1.2 kN m-2; la trave ha una sezione di 4050 cm; i pilastri hanno una sezione di 4040 cm.

a)	indica il valore del carico permanente e variabile sul solaio, da utilizzare nelle verifiche allo stato limite ultimo e nelle verifiche allo stato limite di esercizio, condizione rara (puoi trascurare il peso proprio delle travi in acciaio);

b)	determina (senza calcolare il solaio) il carico massimo agente sulla trave nella condizione di esercizio rara.

i

a

PIANTA

VISTA LATERALE

trave e pilastri

h

a/3

a

a/3

a/3

2)	Risolvi rigorosamente col metodo matriciale lo schema di travi e pilastri sopra indicato, soggetto ai carichi relativi alla condizione di esercizio rara, supponendo il carico variabile presente ovunque. Per semplificare il problema, tieni conto della simmetria e del fatto che la rigidezza estensionale delle aste è molto maggiore di quella flessionale.

3)	Definisci le armature longitudinali nella trave, spiegando il criterio utilizzato per farlo. Considera il pilastro armato con 820 (uno ad ogni spigolo ed uno al centro di ogni lato). Verifica allo stato limite di tensioni di esercizio la sezione più sollecitata della trave e del pilastro. Se li ritieni corretti, utilizza i risultati del punto precedente; altrimenti valuta il momento flettente nella trave con uno schema di trave continua ed assumi nel pilastro un momento di 50 kNm ed uno sforzo normale corrispondente alla reazione dell’appoggio della trave.

4)	Calcola quale profilato usare per le travi in acciaio del solaio, assumendo che la soletta in c.a. non sia collaborante (cioè non abbia alcuna funzione statica) e che le travi siano vincolate mediante cerniere alle travi in c.a. Imponi che si debba rispettare, oltre alle verifiche di resistenza, anche la seguente verifica allo stato limite di esercizio: freccia in mezzeria provocata dai soli carichi variabili nella condizione rara non superiore ad 1/300 della luce.