Cognome	Nome	Matricola

1)	La sezione sotto indicata (fig.1) deve essere utilizzata per elementi di copertura precompressi, di luce 10 m e semplicemente appoggiati alle estremità. Il calcestruzzo è di classe Rck=50 MPa. La forza di precompressione al tiro vale 400 kN, mentre in fase di esercizio è ridotta del 20% a causa delle cadute di tensione. Al tiro l’elemento precompresso è soggetto solo al peso proprio, mentre in esercizio vi è anche un carico variabile di 4.5 kN m-1. Facendo riferimento alla normativa italiana alle tensioni ammissibili:

a)	verifica al tiro la sezione di mezzeria, con i cavi nella posizione indicata in figura (trascura le armature ordinarie, del resto non mostrate in figura);

b)	verifica in esercizio la sezione di mezzeria;

120 cm

75 cm

15 cm

10 cm

cavi precompressione

F

5.00 m

c)	mostra perché in questo caso i cavi non possono essere rettilinei, cioè a distanza costante dal bordo (suggerimento: per essere più rapido, anziché valutare il fuso di Guyon puoi semplicemente mostrare cosa succederebbe nelle sezioni di estremità dell’elemento).

# Fig.1

# Fig.2

2)	L’asta in acciaio schematicamente indicata in fig.2 è collegata all’estremo destro mediante una bullonatura tale da garantire un incastro. Tenendo conto che il valore caratteristico della forza è F = 8 kN, progetta la sezione dell’asta ed il collegamento bullonato. Puoi scegliere il tipo di acciaio che preferisci e disegnare come vuoi (purché in maniera logica) il collegamento bullonato. Segui una normativa allo stato limite (preferibilmente l’Eurocodice 3).

- La trave rigida su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura è costituita da due tratti, ciascuno lungo 5.00 m e con larghezza b = 1.20 m, collegati da una cerniera. L’estremo destro del secondo tratto è vincolato esternamente mediante un doppiopendolo. A metà del primo tratto è fissata un’asta verticale ed in testa a questa un’asta orizzontale, all’estremo della quale è applicata una forza F = 400 kN che è esattamente sulla verticale della cerniera. Il suolo sotto al primo tratto (AB) ha una costante di sottofondo c1 = 5 N cm-3 mentre quello sotto al secondo tratto (BC) ha una costante di sottofondo c2 = 15 N cm-3.

F

A

B

C

Risolvi lo schema e disegna il diagramma dell'abbassamento, del taglio e del momento flettente, indicandone il valore nei punti più significativi.