Cognome	Nome	Matricola

1)	La struttura in cemento armato sotto disegnata è costituita da due pilastri di sezione 4060 con asse inclinato su cui poggia una trave di sezione 4050, che esce poi a sbalzo da entrambi i lati. Sulla trave scarica un solaio che è ordito ortogonalmente ad essa e quindi è costituito da due sbalzi di lunghezza differente. Il valore caratteristico del peso proprio del solaio è 4.5 kN m-2 mentre come carico variabile si deve prevedere un carico per manutenzione pari a 1.0 kN m-2 e un carico da neve pari a 2.4 kN m-2. Nelle considerazioni che ti vengono di seguito richieste, esamina la trave ed i pilastri (non il solaio) facendo riferimento all’Eurocodice 2 ed alle indicazioni del decreto di applicazione italiano.

a)	stato limite ultimo: determina numericamente le massime caratteristiche di sollecitazione (momento flettente, taglio, sforzo normale, momento torcente) lungo la trave e lungo il pilastro, indicando chiaramente quali combinazioni di carico hai utilizzato; indica quali sono secondo te le sezioni più sollecitate e quali verifiche dovresti fare (non fare nessuna verifica);

b)	stato limite di tensioni di esercizio: determina i massimi valori di M ed N da utilizzare per verificare la sezione di attacco della trave al pilastro e la sezione al piede del pilastro, nelle combinazioni di carico rara e quasi permanente; verifica la sezione al piede del pilastro in uno di questi due casi;

c)	stato limite di fessurazione: supponendo che la sezione di mezzeria della trave sia armata inferiormente con 220 e 114, calcola se è necessario determinare l’ampiezza delle fessure o se invece si può ritenere che questa sia accettabile, senza calcolo diretto.

5.80 m

1.50 m

2.80 m

1.30 m

1.60 m

3.90 m

1.60 m

Vista laterale

Vista frontale

F = 200 kN

2.50 m

2.00 m

2.00 m

4.00 m

2.00 m

2)	Determina il diagramma ed i valori massimi del momento flettente, del taglio e dello sforzo normale nello schema a fianco indicato, costituito da travi infinitamente rigide. Per le travi su suolo elastico alla Winkler assumi:

b=1.50 m	c=20 N cm-3