Cognome	Nome	Matricola

1)	Una copertura non praticabile di forma quadrata con lato a = 8 m è realizzata mediante un solaio in cemento armato che poggia su due travi, disposte lungo le diagonali del quadrato; queste a loro volta scaricano su un unico pilastro posto al centro del quadrato, alto 5 m (vedi figura). Il carico variabile che agisce sul solaio è q =  1 kN m-2. Facendo riferimento alla normativa italiana alle tensioni ammissibili ed utilizzando un calcestruzzo di classe Rck = 30 MPa ed un acciaio FeB44k:

- assumi uno spessore plausibile per il solaio (spiegando perché);

- valuta l’andamento e il valore del carico trasmesso dal solaio alla trave;

- stima il momento massimo nella trave ed assegna ad essa una sezione adeguata (eventualmente iterando il procedimento per tener conto correttamente del peso proprio della trave);

- dimensiona la sezione e le armature del pilastro considerando agente su esso solo lo sforzo normale trasmessogli dalle travi;

orditura del solaio

trave

pilastro

a

Pianta della copertura da calcolare

considera agente in testa al pilastro, oltre al carico verticale, anche una forza orizzontale pari al 7 % dello sforzo normale e diretta nella direzione di una diagonale: valuta le conseguenti caratteristiche della sollecitazione, ridimensiona la sezione e le armature del pilastro ed effettuane la verifica.

2)	Una diagonale (tesa) di una travatura reticolare, lunga 3.20 m, è realizzata mediante una coppia di angolari L 606 (ali uguali lunghe 60 mm, spessore 6 mm, area della sezione di ciascun angolare 680 mm2) di acciaio Fe430. Facendo riferimento all’Eurocodice 3:

- determina la massima forza assiale sopportabile dalla sezione dell’asta;

Sezione trasversale

Vista laterale

asta

piatto

progetta il collegamento bullonato dell’asta con il piatto di estremità, in modo che il collegamento sia a completo ripristino di resistenza (cioè sia in grado di sopportare la massima azione trasmissibile dall’asta), verificando che il comportamento dell’asta sia duttile (cioè si snervi prima di rompersi in corrispondenza della bullonatura).