Cognome	Nome	Matricola

1)	La sezione scatolare in cemento armato, indicata in figura, è realizzata in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa ed armata con barre di acciaio FeB44k.

a)	determina il massimo momento torcente che può essere sopportato dalla sezione secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili;

b)	determina il massimo momento torcente che può essere sopportato secondo l’Eurocodice 2;

90 cm

120 cm

15 cm

c)	confronta e commenta i valori forniti dalle due normative innanzi indicate.

Tutte le armature longitudinali sono 10; le armature trasversali (staffe) sono 8 ogni 10 cm.

4.00 m

asta da prendere in esame

2)	Un telaio, soggetto a carichi verticali distribuiti sulle travi ed a forze orizzontali concentrate a livello dei traversi, è realizzato con travi molto più rigide dei pilastri (tanto da poter essere considerate infinitamente rigide). Nel pilastro indicato con una freccia il taglio V vale 30 kN. Traccia il diagramma del momento flettente lungo il pilastro ed indicane il valore massimo.

3)	Immagina che l’asta indicata nel precedente quesito sia realizzata con un profilato HEB 240 in acciaio Fe 430, disposto in modo da presentare il massimo momento d’inerzia nel piano del telaio. L’asta è soggetta, oltre che al momento flettente innanzi calcolato, anche ad uno sforzo normale N=400 kN. Facendo riferimento alla normativa italiana allo stato limite ultimo, ed in particolare allo stato limite elastico della sezione:

a)	effettua la verifica di resistenza della sezione più sollecitata dell’asta;

b)	effettua la verifica di stabilità dell’asta sia nel piano del telaio che nel piano ortogonale.