Cognome	Nome	Matricola

Per essere ammesso all'orale devi svolgere in maniera abbastanza completa e sostanzialmente corretta il primo quesito. Non sprecare troppo tempo per il secondo quesito (che peraltro è molto semplice) perché lo userò solo per la valutazione complessiva del voto finale.

5.00 m

5.00 m

2.40 m

Una copertura è sostenuta da una serie di elementi strutturali, come quello mostrato in figura. Essi sono costituiti da una colonna in acciaio incastrata al piede, realizzata mediante un profilato HE, due travi orizzontali sulle quali poggia la copertura, realizzate mediante 2 profilati a C accoppiati, e due tiranti inclinati, realizzati mediante due profilati a L accoppiati.

Il collegamento tra colonna e trave (e tra colonna e tirante) è realizzato saldando alla colonna un piatto (disposto come in prosecuzione dell'anima dell'HE) al quale vengono poi affiancati e collegati mediante bullonatura i due profilati che costituiscono la trave (o il tirante); il collegamento non è in grado di trasmettere un momento flettente apprezzabile. Il collegamento tra trave e tirante è realizzato in maniera analoga, disponendo un piatto tra la coppia di profilati della trave e del tirante ed unendo i pezzi mediante bullonatura.

Su ciascun metro lineare di trave scaricano 8.00 m della copertura, la quale ha un carico permanente di 1.8 kN m-2 (incluso il peso proprio) ed un carico variabile di 0.8 kN m-2 (entrambi i valori sono carichi caratteristici). Nel calcolo devi fare riferimento alla normativa allo stato limite ultimo, preferibilmente l'Eurocodice 3 o eventualmente la norma italiana relativa allo stato limite elastico della sezione. Devi usare un acciaio Fe 430.

- indica chiaramente lo schema geometrico da usare per il calcolo della struttura ed i valori del carico, permanente e variabile, da usare nelle verifiche allo stato limite ultimo (puoi trascurare o valutare approssimativamente il peso proprio delle aste in acciaio);

- determina conseguentemente le massime caratteristiche di sollecitazione nella trave, nel tirante e nella colonna, tenendo anche conto del fatto che il carico variabile può essersi o non esserci;

- per ciascuna asta indica chiaramente le formule da utilizzare per la verifica allo stato limite ultimo e poi usale per progettarne la sezione trasversale, rispettando le indicazioni (HE per la colonna, coppia di C per la trave, coppia di L per il tirante) e scegliendo tra i profilati commerciali disponibili (vedi sagomario);

- con riferimento al collegamento trave–colonna, indica chiaramente le formule da utilizzare per la verifica del piatto, per la verifica della saldatura tra piatto e colonna e per la verifica della bullonatura tra piatto e trave e dell'anima della trave; usa queste formule per dimensionare il piatto, la saldatura e la bullonatura e per controllare l'adeguatezza dei profilati scelti per la trave.

- La trave rigida su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura è costituita da due tratti, ciascuno lungo 5.00 m e con larghezza b = 1.20 m, collegati da una cerniera. L’estremo sinistro del primo tratto è vincolato esternamente mediante un doppiopendolo. Sui due tratti agisce un carico uniformemente distribuito q = 100 kN m-1. Il suolo sotto al primo tratto (AB) ha una costante di sottofondo c1 = 20 N cm-3 mentre quello sotto al secondo tratto (BC) ha una costante di sottofondo c2 = 10 N cm-3.

q

C

B

A

Risolvi lo schema e disegna il diagramma dell'abbassamento, del taglio e del momento flettente, indicandone il valore nei punti più significativi.

Spazio riservato per la mia valutazione del compito. Ripeti qui il tuo cognome, nome e numero di matricola e lascia il resto in bianco.

Cognome	Nome	Matricola