Cognome	Nome	Matricola

La copertura di un capannone è realizzata mediante una serie di travature reticolari in acciaio, come quella mostrata in figura, poste a una distanza mutua di 5 m e sorrette da pilastri in cemento armato di sezione 4040. Su ciascuno dei nodi superiori della travatura reticolare poggiano travi IPE 140 (considera singole travi semplicemente appoggiate, lunghe 5 m) che sostengono a loro volta dei pannelli costituiti da lamiera grecata più isolamento termico e impermeabilizzazione. Il peso proprio dei pannelli è pari a 0.5 kN m-2; su di essi può gravare un carico da manutenzione Q1k=0.6 kN m-2 e un carico da neve Q2k=1.2 kN m-2.

1)	Spiega quali carichi agiscono sulla travatura reticolare e determinane i valori di calcolo, con riferimento alla normativa agli stati limite.

2)	Sia l’asta 1 (diagonale) che l’asta 2 (verticale) della travatura reticolare devono essere realizzate con una coppia di angolari a lati uguali, collegati agli estremi mediante bullonatura ad un piatto di spessore 10 mm. Dimensiona e verifica una delle due aste (una sola, scelta a tuo piacere) ed il collegamento dell’asta al piatto. Utilizza l’acciaio e la classe di bulloni che preferisci; come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3.

3)	Definisci le armature da disporre nel pilastro e verificalo secondo il metodo delle tensioni ammissibili, supponendo che nella condizione più gravosa le caratteristiche della sollecitazione siano M=55 kNm e N=120 kN. Utilizza un acciaio FeB44k ed un calcestruzzo con Rck=25 MPa; come normativa, fai riferimento al D.M. 14-2-92.

Indica anche qui sotto il tuo nome e matricola e lascia lo spazio libero per il mio commento sul compito

Cognome	Nome	Matricola