Cognome	Nome	Matricola

1)	Un capannone, di dimensioni 1618 m in pianta, ha una struttura in cemento armato (mostrata in figura) con pilastri di sezione 4040 e travi 4060. I valori caratteristici del peso proprio del solaio e dei carichi permanenti su esso gravanti sono rispettivamente 3.2 kN m-2 e 1.6 kN m-2; la copertura è praticabile, con carico variabile q1k =2 kN m-2 ed occorre inoltre considerare un carico da neve q2k =1.2 kN m-2.

Prendi in considerazione lo stato limite di esercizio, combinazione di carico rara:

a)	senza risolvere lo schema del solaio, valuta i carichi (permanenti e variabili) agenti sulla trave;

b)	sapendo che un carico unitario applicato su una sola campata di trave produce il diagramma dei momenti mostrato in figura, calcola quale sarà per la trave il massimo momento positivo in campata ed il massimo momento negativo all’estremo centrale.

2)	Considera un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k. Fai riferimento all’Eurocodice 2 con le modifiche del NAD italiano ed utilizza i valori del momento determinati al punto precedente:

a)	sapendo che l’armatura in campata è costituita da 520 inferiori e 220+114 superiori, verifica la sezione allo stato limite di tensioni di esercizio;

b)	controlla se sono verificate le condizioni per il controllo della fessurazione senza calcolo diretto dell’ampiezza della fessura.

3)	Supponi che la struttura del capannone sia realizzata in acciaio Fe510 (anziché in c.a.) con un telaio a nodi rigidi (realizzati mediante saldature a cordoni d’angolo); per semplicità assumi che i valori delle caratteristiche di sollecitazione calcolati al punto 1 siano utilizzabili per verificare la struttura in acciaio col metodo delle tensioni ammissibili. Con riferimento alla normativa italiana alle tensioni ammissibili:

a)	progetta la trave;

b)	progetta la saldatura della trave alla colonna centrale.