Cognome	Nome	Matricola

| La struttura mostrata qui a fianco in vista assonometria è costituita da tre travi in cemento armato (AC di lunghezza 4.00 m; BC e CD di lunghezza 2.50 m ciascuna) di sezione 4040 e da un profilato in acciaio (CE, di lunghezza 3.50 m). L’estremo A è incastrato mentre gli estremi B e D sono liberi. L’asta in acciaio è collegata mediante cerniera alle travi in c.a. (nel punto C) e con un incastro al suolo (nel punto E). Oltre al peso proprio, sulle aste BC e CD può agire un carico variabile uniformemente distribuito con valore caratteristico qk = 16 kN m-1 (tieni presente che il carico può agire separatamente su ciascuno dei due tratti o contemporaneamente su entrambi). L’asta AC non ha invece altri carichi oltre al peso proprio. |  |
| --- | --- |

1)	Con riferimento allo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice, indica le diverse condizioni di carico che possono sollecitare la struttura, risolvi gli schemi e indica diagrammi e valori massimi delle caratteristiche di sollecitazione (M, N, V, T) sulle tre aste in c.a. e sull’asta in acciaio.

2)	Considerando un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k e facendo riferimento all’Eurocodice 2 con le modifiche del NAD italiano, verifica le sezioni delle aste in cemento armato (se risultano insufficienti, indica le dimensioni necessarie), calcola le armature necessarie e fanne uno schizzo.

3)	Progetta l’asta in acciaio con riferimento all’Eurocodice 3 con le modifiche del NAD italiano. Nel tenere conto dell’instabilità, nota che il punto C può spostarsi liberamente nella direzione BD (la rigidezza flessionale dell’asta AC non è sufficiente ad impedire lo spostamento) ma non può spostarsi in direzione AC (in questo caso entra in gioco la rigidezza estensionale dell’asta AC, che è elevata).