Cognome	Nome	Matricola

1)	Sei stato chiamato d’urgenza per una consulenza. È stata appena completata la parte strutturale di una pensilina (mostrata in figura). Il committente ha saputo che il calcestruzzo di cui essa è realizzata è di classe Rck=20 MPa, e non 25 MPa come indicato nel progetto, mentre l’acciaio è effettivamente quello previsto (Fe B 38k). Il committente ha inoltre qualche dubbio sulla validità del progetto stesso e vuole quindi sapere da te:

- se la struttura è in grado di sostenere i carichi previsti (indicati qui sotto) nel rispetto della normativa italiana (alle tensioni ammissibili oppure secondo l’Eurocodice 2);

- se la struttura è in grado di sostenere i carichi attualmente agenti su di essa (cioè il solo peso proprio) o se vi è pericolo immediato di crollo;

- se gli eventuali malfunzionamenti sono dovuti alla cattiva qualità del calcestruzzo o a errori grossolani del progettista.

- Devi quindi preparare una relazione che risponda ai quesiti motivando chiaramente con calcoli le tue conclusioni.

Carichi verticali attualmente agenti:	solo il peso proprio.

Valori caratteristici dei massimi carichi verticali che agiranno sulla pensilina:

peso proprio solaio	g1k =	2.3 kN m-2

altri carichi permanenti	g2k =	0.9 kN m-2

carichi variabili	qk  =	1.0 kN m-2

I carichi orizzontali possono essere considerati nulli.

Armature nella trave:

superiore	4  14	inferiore	4  14	ferri di parete	2+2  14

Armature nei pilastri:	8  12	(4 agli spigoli e 4 al centro dei lati)

Staffe agli estremi della trave e del pilastro:	1  8 ogni 10 cm

Considera di avere già a disposizione la soluzione dello schema intelaiato costituito da trave e pilastri (per un carico unitario) ed i domini M-N per il pilastro con l’armatura effettivamente disposta, sia per Rck=20 MPa che per Rck=25 MPa e sia per il metodo delle tensioni ammissibili che per lo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 2 (vedi pagina seguente).

Ricorda di prendere in considerazione tutte le caratteristiche della sollecitazione (M, N, V, T).

| Domini M-N, sezione 4040, As=A’s=312 |  |
| --- | --- |
| Per metodo delle tensioni ammissibili | Per stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 2 |

2)	Dalle analisi precedenti ti sei reso conto di cosa non va bene. Il committente ti chiede allora di studiare un intervento che consenta il pieno funzionamento della pensilina e ti propone di esaminare due soluzioni. La prima prevede di collegare ad ogni pilastro un’asta in acciaio inclinata, incernierata alla testa del pilastro. La seconda prevede di disporre una trave in acciaio sotto l’estremo dello sbalzo e di sostenerla con due aste verticali in acciaio poste in corrispondenza dei pilastri. Il committente vuole sapere da te:

- se entrambe le soluzioni sono efficaci (e perché);

- per la soluzione che preferisci, quale profilato occorre usare per l’asta inclinata o verticale (vuole indicato il profilato più leggero possibile tra quelli in commercio, nel rispetto delle norme).