cognome	nome	matricola

Una trave semplicemente appoggiata, di luce l=5.00 m, ha una sezione a T con b=30 cm, B=60 cm, h=70 cm, s=26 cm, c=4 cm, As=214, As=320. I materiali con cui è realizzata sono: calcestruzzo di casse Rck=30 MPa, acciaio FeB44k. La trave è caricata inizialmente da una forza assiale di compressione N=200 kN, applicata in corrispondenza del baricentro della sezione geometrica, e successivamente vengono aggiunte due forze F, applicate a distanza l/4 dagli appoggi.

F =kN

a)	determina per quale valore di F si ha la fessurazione del calcestruzzo nella zona centrale della trave ;

s =N mm-2

b)	determina la tensione nell’acciaio immediatamente prima della formazione delle fessure;

s =N mm-2

c)	determina la tensione nell’acciaio immediatamente dopo la formazione delle fessure;

wk =mm

F

N

F

l/4

l/4

B

b

s

h

c

As

As

d)	determina il valore caratteristico dell’ampiezza delle fessure quando le forze F sono il triplo del valore che provoca la fessurazione.