Cognome	Nome	Matricola

1)	Un telaio in acciaio, soggetto a soli carichi verticali, ha campate di luce l=6.00 m. I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili che agiscono su ciascuna campata sono rispettivamente gk =20 kN m-1 e qk =30 kN m-1. Il telaio è realizzato saldando in officina a ciascuna colonna tratti di trave lunghi 80 cm e collegando poi in cantiere la parte restante di ciascuna trave (4.40 m) mediante bullonatura in grado di trasmettere solo taglio. Utilizzando la normativa che preferisci (purché indichi chiaramente quale):

a)	indica lo schema di calcolo e determina le caratteristiche di sollecitazione nella trave;

b)	progetta la trave;

c)	progetta il collegamento bullonato.

2)	Un serbatoio sopraelevato (mostrato in figura) è costituito dalla vasca di contenimento dell’acqua, che ha un peso proprio gk =240 kN ed una capacità di 18.00 m3, sostenuta da un pilastro alto 6 m. La risultante delle azioni del vento vale Fk =30 kN ed è applicata nel baricentro della vasca, posto a 7 m da terra. Facendo riferimento all’Eurocodice 2:

a)	traccia il diagramma delle caratteristiche di sollecitazione (M, V, N) lungo il pilastro per le condizioni di carico (allo stato limite ultimo) che ritieni necessarie, indicandone i valori massimi;

b)	dimensiona la sezione e l’armatura del pilastro, indicando chiaramente i criteri seguiti;

c)	con riferimento alla combinazione di carico rara ed assumendo come carico principale il vento, determina le caratteristiche di sollecitazione nella sezione di base del pilastro ed effettua la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio.