Cognome	Nome	Matricola

| La struttura indicata a fianco è costituita da un solaio, ordito nella direzione indicata dalle frecce, che scarica su due travi di sezione 4050, perpendicolari tra loro e che si incrociano nel punto centrale. Ciascuna trave scarica, a sua volta, su due pilastri di sezione circolare (diametro 40 cm). Il peso proprio del solaio è g1k=2.5 kN m-2; gli altri carichi permanenti sono g2k=1.5 kN m-2; è previsto un carico variabile per manutenzione pari a q1k=1.0 kN m-2 ed un carico da neve pari a q2k=0.8 kN m-2. La struttura è realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k. Come normativa, occorre fare riferimento all’Eurocodice 2 con le modifiche del NAD italiano. |  |
| --- | --- |

- Valuta carichi e caratteristiche di sollecitazione nella trave. In particolare:

- Indica i valori dei carichi sul solaio, permanenti e variabili, da utilizzare per le verifiche allo stato limite ultimo e per le verifiche allo stato limite di esercizio, combinazione rara.

- Disegna l’andamento del carico verticale per unità di lunghezza sulla trave (dovuto al solaio nonché al peso proprio della trave stessa) e calcola i suoi valori più significativi (all’estremo dello sbalzo, in asse al pilastro, nella mezzeria della campata cioè nel punto in cui le travi si incrociano), sia per lo SLU che per lo SLE, combinazione rara.

- Disegna qualitativamente l’andamento del diagramma del momento flettente nella trave (specifica se è lineare, quadratico, cubico o cosa altro) e calcola i suoi valori più significativi (all’estremo dello sbalzo, in asse al pilastro, nella mezzeria della campata cioè nel punto in cui le travi si incrociano), sia per lo SLU che per lo SLE, combinazione rara.

N.B.	Tieni presente che, per la simmetria, le due travi perpendicolari si comportano in maniera totalmente indipendente l’una dall’altra. Ciò è vero sia quando il carico variabile è presente ovunque, sia quando è disposto a scacchiera (purché si rispetti anche nel carico la simmetria dello schema).

- Progetta le armature e verifica gli elementi strutturali, come di seguito indicato:

- Calcola l’area di armatura necessaria a flessione (per SLU) nelle sezioni più significative, definisci le barre da disporre superiormente e inferiormente e fanne uno schizzo, indicando chiaramente quali ferri sono disposti per tutta la campata e quali sono interrotti (di questi, indica la lunghezza).

- Effettua la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio, combinazione rara, per la sezione di mezzeria.

- Supponendo trascurabile il momento flettente, definisci le armature da disporre nel pilastro e verificalo allo SLU.

- Supponi di dover realizzare le due travi in acciaio anziché in cemento armato. Per semplicità supponi invariati i carichi e le caratteristiche della sollecitazione. Scegliendo liberamente la normativa da usare (Eurocodice 3, norma italiana alle TA o allo SLU, purché indica chiaramente quale) ed utilizzando il tipo di acciaio e di bulloni che ritieni preferibile:

- Progetta la sezione della trave.

- Disegna e progetta il collegamento nel punto di incrocio tra le due travi, tenendo presente che una di queste sarà integra mentre l’altra deve essere spezzata in due tronconi, uniti alla trave perpendicolare e, tramite questa, tra loro mediante un collegamento bullonato.