Cognome	Nome	Matricola

Nota:	devi consegnare il dettaglio dei calcoli svolti, ben commentati, ma anche riportare sinteticamente i risultati ottenuti negli appositi spazi alla fine della terza facciata.

1)	In figura è riportata la carpenteria di un piccolo edificio di 7 piani, con pianta simmetrica nelle due direzioni, la cui struttura è costituita da 8 pilastri (uguali tra loro) collegati da travi. Il tompagno è disposto lungo tutto il contorno (cioè segue i pilastri 1-4-8-5-1). L’altezza di interpiano è di 3.30 m a tutti i piani. I valori caratteristici dei carichi sono i seguenti:

solaio -	peso proprio=2.6 kN m-2; incidenza tramezzi=1.0 kN m-2; carichi permanenti=1.6 kN m-2; carico variabile=3.0 kN m-2;

sbalzi -	peso proprio=2.4 kN m-2; carichi permanenti=1.8 kN m-2; carico variabile=4.0 kN m-2;

trave -	peso proprio=4.8 kN m-1;

tompagno - peso proprio=7.4 kN m-1;

pilastri - peso proprio da definire.

Per semplicità ipotizza che a tutti i piani (compresa la copertura) agiscano gli stessi carichi. Fai riferimento all’Eurocodice 2 (con le modifiche del NAD italiano).

a)	determina il valore di calcolo (per SLU) dello sforzo normale al piede dei pilastri 1 e 2;

b)	a ciascun piano dell’edificio è applicata, nella direzione verticale in pianta, una forza da vento il cui valore di calcolo Fd è pari a 200 kN, che si distribuisce in parti uguali tra gli 8 pilastri (che hanno la stessa sezione); sapendo che le travi sono abbastanza rigide rispetto ai pilastri, spiega in che modo puoi stimare il momento flettente al piede del primo ordine di ciascun pilastro e determina il conseguente valore;

c)	nel retro del foglio sono riportati i domini M-N per più sezioni; ciascuno contiene due curve, una per il solo calcestruzzo ed una corrispondente alla presenza di 220 per lato. Tenendo presente che l’armatura realmente disposta può essere anche maggiore di 220 (ma cercando di non superare una percentuale totale del 2% dell’area di calcestruzzo) indica quale sezione sceglieresti per la base dei tuoi pilastri, soggetti allo sforzo normale ed al momento flettente ricavati in a) e b), e quale armatura vi disporresti; è importante che tu spieghi in maniera chiara il perché della scelta della sezione e dei valori dell’armatura.

N.B. Se non hai risposto alla domanda b), assumi un momento M=500 kNm.

2)	L’asta mostrata in figura è costituita da tratti infinitamente rigidi (quelli orizzontali) e tratti deformabili con sezione di area A e momento d’inerzia I (quelli verticali), alcuni dei quali con una cerniera all’estremità. Determina la quarta colonna della matrice di rigidezza dell’asta nel riferimento locale. Rifletti bene, perché nonostante l’apparenza, il quesito è facile.

Fd / 4

Fd / 4

Fd / 4

Fd / 4

Fd / 4

Fd / 4

Fd / 4

5

1

Cognome	Nome	Matricola

3)	Ipotizza che l’edificio descritto al quesito 1 abbia la struttura in acciaio anziché in cemento armato. Anche se ciò non è molto realistico, ipotizza che i carichi e lo sforzo normale nei pilastri restino invariati. I telai che devono sopportare l’azione del vento (5-1, 6-2, 7-3, 8-4) saranno però realizzati con controventi, come mostrato in figura. I controventi sono in realtà due per piano, ma quello compresso (tratteggiato in figura) non viene preso in considerazione nel calcolo. Considera tutti i nodi come incernierati (lo schema è quindi isostatico ed immediatamente risolubile).

Fai riferimento all’Eurocodice 3 (con le modifiche del NAD italiano) ed usa un acciaio di tipo Fe 510.

a)	determina il valore dello sforzo normale provocato dalle forze Fd nella diagonale e nei pilastri del primo ordine;

b)	progetta la sezione del pilastro al primo ordine, soggetto allo sforzo normale dovuto ai carichi verticali ed alle forze orizzontali; nel dettaglio dei calcoli spiega chiaramente quale sezione hai ipotizzato inizialmente e come hai proceduto ad eventuali iterazioni per arrivare alla dimensione assunta alla fine; nello spazio apposito indica i valori relativi alla scelta finale effettuata.

Risultati

1 a)	sforzo normale al piede del pilastro 1	 kN

sforzo normale al piede del pilastro 2	 kN

1 b)	momento flettente al piede dei pilastri	 kNm

1 c)	sezione prescelta per il piede dei pilastri

armatura prescelta	As = A’s =

2)	k14=		k24=		k34=

k44=		k54=		k64=

3 a)	sforzo normale causato da Fd nella diagonale al primo ordine	 kN

sforzo normale causato da Fd nel pilastro 1 al primo ordine	 kN

3 b)	sezione		snellezza 

snell. adim. λ				Nb,Rd