Cognome	Nome	Matricola

1)	Immagina che la struttura sotto disegnata sia una specie di galleria sospesa, immersa nell’acqua, di lunghezza indefinita. Considerala soggetta al peso proprio (che però puoi ritenere trascurabile) e ad una pressione esterna, uniforme, il cui valore caratteristico è pk=0.20 N/mm2. Analizza una fascia di un metro, che puoi schematizzare come un telaio chiuso, libero ma soggetto a carichi autoequilibrati.

a)	con riferimento alla combinazione di carica rara, indica quanto vale il carico per unità di lunghezza agente sul telaio sopra indicato;

b)	sfruttando la simmetria dello schema, il telaio può essere ricondotto ad uno schema noto; spiega quale e perché, traccia il diagramma del momento e del taglio e indicane i valori significativi.

2)	La struttura già descritta al punto 1 è realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k. La sezione trasversale (della fascia di 1 m) è armata, superiormente ed inferiormente, con 120 ogni 10 cm.

a)	determina il momento che provoca la fessurazione;

b)	calcola la tensione nelle armature tese immediatamente prima e immediatamente dopo la formazione della fessura;

c)	calcola l’ampiezza della fessura per il massimo momento flettente calcolato al punto 1 (se non lo hai calcolato oppure hai dei dubbi sul valore, usa qui un momento pari al triplo del momento di fessurazione).

3)	Una trave piuttosto lunga è realizzata unendo mediante bullonatura due tronconi di IPE 270 di acciaio Fe 430. Il collegamento deve trasmettere un momento flettente pari al 75% della capacità resistente dell’IPE 270 ed un taglio pari al 20% del massimo taglio sopportabile dal profilato. Progetta questo collegamento, scegliendo a tuo piacere la normativa cui fare riferimento (indica però molto chiaramente le tue scelte).