Cognome	Nome	Matricola

| La struttura dell’edificio mostrato in figura è costituita da 18 pilastri disposti secondo una griglia regolare di 5.00 m  7.00 m. Ciascuna campata del solaio è quindi lunga 7 m, mentre ciascuna campata delle travi che portano il solaio è lunga 5 m. L’edificio ha due piani: il primo, con altezza di interpiano pari a 4.50 m, è utilizzato per la lavorazione di liquidi e di aeriformi particolarmente aggressivi; il secondo, con altezza di interpiano pari a 3.20 m, è destinato a uffici. La copertura non è praticabile. |  |
| --- | --- |

I materiali da utilizzare sono: per le parti in cemento armato, calcestruzzo di classe Rck = 30 MPa; acciaio FeB44k; per le parti in carpenteria metallica, acciaio Fe360, bulloni di classe 5.8. La normativa di riferimento è quella europea (con le modifiche e integrazione del NAD italiano).

1)	Con riferimento al solaio del primo piano (calpestio dell’ufficio):

- definisci (con le opportune spiegazioni) le caratteristiche del solaio (interasse dei travetti, spessore totale, dimensione di laterizi e soletta);

- valuta in maniera sintetica (ma con le necessarie spiegazioni) il valore caratteristico ed il valore di calcolo (per verifiche allo stato limite ultimo) dei carichi permanenti e variabili agenti sul solaio;

- stima in maniera approssimata (ma spiegando il perché) quale sarà il massimo momento positivo in campata e il massimo momento negativo sull’appoggio centrale;

- definisci di conseguenza le armature del solaio, facendone uno schizzo.

N.B.	Questo primo quesito deve essere sviluppato molto rapidamente (in non più di mezz’ora), perché è solo una ripetizione di cose già fatte nel progetto. La mia valutazione sarà basata soprattutto sullo svolgimento dei quesiti successivi.

2)	Effettua alcune verifiche allo stato limite di esercizio. In particolare:

- indica i carichi relativi alla condizione rara e a quella quasi permanente;

- per entrambe le condizioni stima in maniera approssimata il massimo momento positivo in campata e il massimo momento negativo sull’appoggio centrale;

- effettua la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio per la sezione di mezzeria del solaio nella condizione di carico rara (procedi in maniera rigorosa, valutando la posizione dell’asse neutro e il valore massimo delle tensioni);

- effettua la verifica allo stato limite di deformazione secondo la normativa, senza calcolare esplicitamente le inflessioni.

3)	Supponi che la struttura che porta il solaio sia in acciaio e che le travi siano collegate alle colonne mediante bullonatura, con collegamento non capace di trasmettere momento flettente.

- valuta il carico (permanente e variabile) agente sulla trave di spina (quella centrale dell’edificio) trascurando il peso proprio della trave;

- stima in maniera approssimata (ma con le opportune spiegazioni) il valore massimo del momento flettente;

- progetta la trave, tenendo conto sia della verifica allo stato limite ultimo che della verifica allo stato limite di servizio (limite per gli spostamenti verticali), ricordando che spesso quest’ultima verifica può essere più condizionante della prima;

- progetta il collegamento bullonato trave-colonna.