Cognome	Nome	Matricola

1)	Una scala esterna di un piccolo edificio è costituita da un’unica rampa, con gradini e pianerottolo di arrivo che escono a sbalzo da una trave (vedi figura). La trave, di sezione 4050, è sostenuta da due pilastri, che possono essere considerati come semplici appoggi dal punto di vista flessionale e incastri dal punto di vista torsionale. I valori caratteristici dei carichi agenti sulla rampa e sul pianerottolo sono: peso proprio 3.0 kN m-2; altri carichi permanenti 2.4 kN m-2; carichi variabili 4.0 kN m-2 (si intende a metro quadro di proiezione in pianta). Fai riferimento all’Eurocodice 2 ed utilizza un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio Fe B 44k.

- valuta i carichi verticali e torcenti sulla trave per verifica allo stato limite ultimo;

- disegna i conseguenti diagrammi di M, V, T nella trave ed indica i valori massimi ottenuti;

- prima di calcolare le armature, verifica se la sezione della trave è in grado di sopportare le caratteristiche della sollecitazione innanzi indicate;

- determina le armature necessarie per la trave e fanne uno schizzo.

- Facendo riferimento all’Eurocodice 3, devi progettare una trave in acciaio di luce 8.00 m, semplicemente appoggiata alle estremità, soggetta al carico gd+qd=30 kN m-1; questa trave dovrà essere realizzata con un profilato IPE; devi inoltre supporre che essa debba essere costituita da due tronconi, uno di 2.50 m e l’altro di 5.50 m, uniti tra loro mediante piatti bullonati:

- valuta quale profilato utilizzare, in base alle esigenze di resistenza e senza preoccuparti dei limiti di deformazione in esercizio; puoi scegliere il tipo di acciaio che preferisci;

- spiega la differenza tra collegamento a completo oppure parziale ripristino di resistenza;

- progetta il collegamento bullonato a parziale ripristino di resistenza, facendone un chiaro schizzo e indicando numero e classe dei bulloni e risultato di tutte le verifiche necessarie.

3)	Devi determinare il vettore azioni di incastro perfetto nel riferimento locale per l’asta sotto indicata (asta su suolo alla Winkler con cerniera in mezzeria, soggetta a una forza F in mezzeria). Spiega in che modo procederesti: indica chiaramente i diversi passi del procedimento, le incognite che devi assumere e le equazioni da risolvere per determinarle, quali termini del vettore determini così e quali sono nulli. Se la simmetria del sistema può semplificare il problema, spiega come la sfrutteresti. Non devi fare alcuno sviluppo numerico.