Cognome	Nome	Matricola

1)	Forse avrai notato che nella terrazza adiacente alla “Caffetteria dell’Università” (il bar al primo piano del Polifunzionale) gli ombrelloni sono stati sostituiti da una struttura fissa in acciaio che regge una copertura a botte, in materiale plastico leggero. La struttura è costituita da una serie di telai in acciaio, come quello mostrato in figura, distanti 3 m l’uno dall’altro. Ai nodi indicati con 2, 4, e 6 sono saldate aste longitudinali che collegano i telai e portano la copertura. Il collegamento tra le aste del telaio è realizzato mediante saldature a completa penetrazione, realizzate in maniera piuttosto insolita (vedi ingrandimenti nella figura). Tutte le aste sono realizzate in acciaio Fe360, con un profilato scatolare quadrato di lato 140 mm e spessore 8 mm. Il carico agente sulle travi longitudinali è dovuto essenzialmente al vento ed il suo valore caratteristico è 4 kN m-1 per le aste collegate al nodo 4 e 2 kN m-1 per le aste collegate al nodo 2 e al nodo 6.

a)	Guardando come sono realizzate le saldature, come ritieni debba essere schematizzato il collegamento nel nodo 2: cerniera o incastro? E nel nodo 3? E nel nodo 4?

Per rispondere pensa a quali azioni possono essere trasmesse tra le aste collegate.

b)	Pensando che l’azione del vento sia solo verticale, ho risolto lo schema a telaio utilizzando tre schemi diversi, nei quali i collegamenti tra le aste sono a volte cerniera ed altre incastro. I tre diagrammi, con i valori che si avrebbero se le forze applicate nel nodo 4 e nei nodi 2 e 6 fossero rispettivamente pari a 100 kN e a 50 kN, sono riportati nella figura della pagina successiva. Spiega qual è quello esatto, cioè quello coerente con la schematizzazione indicata al punto precedente, e perché.

c)	Facendo riferimento alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, indica qual è in realtà il valore delle forze agenti e verifica la sezione più sollecitata del telaio, utilizzando il diagramma che ritieni esatto, ma tenendo conto del reale valore delle forze.

N.B.	La situazione descritta è quella reale, ma le dimensioni geometriche e i carichi sono stati da me ipotizzati senza alcun riscontro con la realtà (perché ho preparato il compito lontano da Catania).

diagramma A 	diagramma B 	diagramma C

N.B.	È riportato solo il diagramma del momento flettente. Lo sforzo normale è costante in ciascuna asta ed il suo valore è riportato a fianco all’asta. I momenti sono in kNm, gli sforzi normali in kN.

2)	Una sezione in cemento armato è soggetta alle seguenti caratteristiche di sollecitazione: per effetto dei carichi permanenti, nel loro valore caratteristico: V=80 kN, T=25 kNm; per effetto dei carichi variabili, nel loro valore caratteristico: V=60 kN, T=20 kNm. Nota che sia M che N sono nulli. Il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa e l’acciaio è FeB44k. Facendo riferimento all’Eurocodice 2:

- indica qual è il valore di calcolo delle caratteristiche di sollecitazione per verifica allo stato limite ultimo;

- dimensiona la sezione, spiegando chiaramente il criterio utilizzato;

- definisci le armature necessarie (barre longitudinali, staffe) e fai uno schizzo della sezione per mostrare dove sono disposte le barre longitudinali.