Cognome	Nome	Matricola

cavi in acciaio

pilastro in cemento armato

travi in acciaio

4.00 m

1.00 m

1.00 m

8.00 m

l = L/8

l = L/8

VISTA LATERALE

(solo linea d’asse)

a

pilastro in cemento armato

travi in acciaio

PIANTA

(dimensione pilastri e

travi non in scala)

Una passerella pedonale di larghezza a=3.60 m e lunghezza totale L=48 m è realizzata mediante un solaio con unica campata di luce a che scarica su travi in acciaio di lunghezza L/8 collegate tra loro mediante perni che realizzano delle cerniere perfette. Ciascuna delle due file di travi è sostenuta da un pilastro centrale e da cavi in acciaio (barre di sezione circolare) come mostrato in figura. I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili sul solaio sono rispettivamente gk=4.2 kN m-2 e qk=5.0 kN m-2. Nel seguito fai riferimento, come normativa, all’Eurocodice 2 per i pilastri in cemento armato e all’Eurocodice 3 per travi e cavi in acciaio. Puoi utilizzare il tipo di calcestruzzo e di acciaio, per il cemento armato e per la struttura metallica, che ritieni più opportuno.

Segue nel retro

1)	Trascurando il peso proprio degli elementi strutturali, determina le caratteristiche della sollecitazione per verifiche allo stato limite ultimo facendo riferimento a due sole combinazioni di carico: una col carico variabile agente su tutte le campate della trave; l’altra col carico variabile agente solo nelle campate poste a destra del pilastro. In particolare:

a)	calcola il massimo sforzo normale agente nei cavi in acciaio;

b)	disegna il diagramma del momento flettente nelle travi e indicane il valore massimo;

c)	disegna il diagramma del momento flettente nel pilastro e indica il valore massimo del momento flettente e dello sforzo normale, separatamente per le due condizioni di carico.

2)	Dimensiona la struttura in acciaio. In particolare:

a)	calcola l’area necessaria per i cavi (assumendola uguale per tutti i cavi) in modo da soddisfare sia le verifiche allo stato limite ultimo che la seguente condizione di esercizio: nella combinazione di carico rara l’abbassamento dei nodi incernierati provocato dai soli carichi variabili deve essere inferiore a 15 mm;

b)	determina qual è il più piccolo profilato IPE accettabile per le travi in modo da soddisfare sia le verifiche allo stato limite ultimo che la condizione imposta dall’Eurocodice 3 agli spostamenti di esercizio per solai in generale (riferita alla freccia valutata nell’ambito della singola campata della trave, indipendentemente dallo spostamento dei nodi incernierati).

3)	Con riferimento allo stato limite ultimo, dimensiona in maniera approssimata la sezione e le armature del pilastro in cemento armato, spiegando chiaramente il criterio col quale procedi. Poi effettua in maniera dettagliata la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio (poiché il tempo è limitato, riferisciti solo alla verifica richiesta per la combinazione di carico rara).

Indica anche qui sotto il tuo nome e matricola e lascia lo spazio libero per il mio commento sul compito

Cognome	Nome	Matricola