Cognome	Nome	Matricola

| 1) La struttura a fianco indicata è costituita da un solaio di una sola campata di luce 7 m, con sbalzi all’estremità di luce 2 m, che poggia a ciascun estremo su una trave di due campate. Di luce 5 m ciascuna Il tompagno (valore caratteristico del peso gk=7 kN m-1) è disposto all’estremo esterno degli sbalzi, così che anche gli sbalzi facciano parte dell’ambiente interno che è destinato a ufficio aperto al pubblico (nel quale i tramezzi sono realizzati con pannelli molto leggeri). Il solaio è spesso 28 cm (24 di laterizi e 4 di soletta). La trave ha una sezione 3060 ed è armata inferiormente con 318 e superiormente con 214 (più 318 in prossimità dell’appoggio centrale). |  |
| --- | --- |

- Il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa, mentre l’acciaio è del tipo Fe B 44k. Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 2 con le integrazioni del NAD italiano.

- Con riferimento alla combinazione di carico quasi permanente, valuta il carico per metro quadro di solaio e il carico per metro lineare di trave; stima il massimo momento positivo e negativo nella trave;

- per la stessa combinazione di carico e con riferimento alla sezione di massimo momento positivo, determina il momento di fessurazione e l’ampiezza delle fessure;

- per la stessa combinazione di carico e per la stessa sezione, effettua la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio (in maniera precisa, calcolando la posizione dell’asse neutro e le tensioni);

- effettua la verifica allo stato limite di deformazione della trave (senza calcolare esplicitamente le inflessioni).

Nota:	devi consegnare il dettaglio dei calcoli svolti, ben commentati, ma anche riportare sinteticamente i risultati ottenuti negli appositi spazi nel retro del foglio.

2)	Progetta un collegamento a completo ripristino di resistenza tra una trave IPE 270 ed una colonna HEB 300. L’acciaio è un Fe 360. Puoi scegliere a tuo piacere se realizzare il collegamento con bulloni oppure mediante saldatura a cordoni d’angolo, nonché la normativa cui fare riferimento (indica però molto chiaramente le tue scelte).

3)	La trave rigida su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura è lunga in totale 8.00 m ed ha larghezza b = 1.20 m; i tratti AB, BC e CD sono lunghi rispettivamente 3.00 m, 1.00 m e 4.00 m. Nel punto C la trave ha un doppiopendolo interno. La forza applicata nel punto B vale F = 100 kN. La costante di sottofondo del terreno vale c = 10 N cm-3.

Risolvi lo schema e calcola il valore del momento flettente nei punti A, B, C, D.

Nota:	devi consegnare il dettaglio dei calcoli svolti, ben commentati, ma anche riportare sinteticamente i risultati ottenuti negli appositi spazi nel retro del foglio.

Cognome	Nome	Matricola

Risultati

1 a)	carichi:	solaio	 kN m-2	trave	 kN m-1

momento:	positivo	 kNm	negativo	 kNm

1 b)	momento di fessurazione	 kNm

ampiezza wk delle fessure	 mm

1 c)	posizione x dell’asse neutro	 cm

tensioni:	c	 MPa	s	 MPa

3)	momento	punto A	 kNm	punto B	 kNm

punto C	 kNm	punto D	 kNm

Non scrivere qui sotto (spazio riservato per il mio giudizio sul compito)