Cognome	Nome	Matricola

1)	Nella mia casa di Spoleto c’è una libreria realizzata con tubolari in acciaio Fe360, di diametro (esterno) pari a 25 mm e spessore 1.2 mm. Le aste verticali ed orizzontali si incrociano, come mostrato nella vista frontale, e sono bloccate tra loro mediante nodi che impediscono rotazioni relative. Si è in sostanza realizzato un telaio a nodi rigidi. La libreria è costituita da due telai identici, paralleli e posti a distanza di 20 cm (e collegati tra loro da brevi aste ortogonali al piano del disegno). Le aste orizzontali reggono i ripiani della libreria, realizzati con tavole in legno larghe 26 cm e spesse 2 cm.

- Valuta l’entità dei carichi che agiscono su ciascuna asta orizzontale: peso proprio del tubolare, peso del ripiano in legno, peso dei libri (se non hai indicazioni più precise puoi assumere, sia per il legno che per la carta, lo stesso peso specifico, leggermente inferiore a quello dell’acqua).

- Stima approssimativamente (ma spiegando perché) il momento massimo che si ha nelle aste orizzontali.

- Verifica la sezione (puoi fare riferimento alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, oppure all’Eurocodice 3, purché tu mantenga una coerenza tra carichi e resistenze). Se non conosci i dati geometrici della sezione tubolare, sappi che il momento d’inerzia di un cerchio di raggio r è  r4 / 4, mentre quello di un anello sottile di spessore t è  r3 t (e il modulo di resistenza plastico è circa del 15% maggiore al modulo elastico). L’area è, rispettivamente,  r2 e 2  r t.

- Valuta lo sforzo normale massimo nelle aste verticali.

- Verifica le aste verticali, tenendo conto dell’instabilità (fai opportune ipotesi sul grado di vincolo per determinare la lunghezza libera d’inflessione).

2)	Hai una grossa trave in cemento armato (calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k) di sezione 4080 soggetta a flessione e taglio. L’armatura longitudinale è pari a 520. Nel calcolo devi fare riferimento all’Eurocodice 2 ed alle modifiche introdotte dal NAD italiano.

- Supponendo che agisca un taglio VSd=300 kN, calcola l’armatura a taglio necessaria. Utilizza sia il metodo “normale” che quello di inclinazione variabile del traliccio e confronta i risultati ottenuti, commentandoli.

- Determina il massimo taglio che potrebbe portare la sezione e le armature a taglio corrispondentemente necessarie. Usando i due diversi metodi si ottiene lo stesso taglio massimo? e le stesse armature?

Cognome	Nome	Matricola

1)	La travatura reticolare in acciaio, mostrata in figura, è soggetta a carichi nodali concentrati, permanenti e variabili, i cui valori caratteristici sono rispettivamente Gk=30 kN e Qk=16 kN (si noti che sui nodi di estremità la forza verticale è dimezzata). Devi effettuare il progetto allo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 3 della struttura (limitatamente alle verifiche di seguito espressamente richieste).

- Indica il valore delle forze che agiscono per verifiche allo stato limite ultimo e calcola – trascurando il peso proprio della travatura – lo sforzo normale massimo che esse provocano nell’asta 1 (corrente superiore) e nell’asta 2 (corrente inferiore).

- Supponendo di utilizzare un acciaio Fe430, progetta la sezione dell’asta 2 (che sarà realizzata con 2 profilati a C accoppiati). Non dimenticare che, essendo un’asta tesa, c’è il problema della riduzione di sezione dovuta ai fori dei bulloni.

- Come vedi dalla figura, il corrente è costituito da due tratti uniti in mezzeria. Progetta il numero e la classe dei bulloni da usare per un collegamento a parziale ripristino di resistenza.

2)	La travatura scarica su due pilastri in c.a. di sezione 4040 armati con 420 per lato ed alti 5 m. Supponi che agisca su ciascun pilastro, oltre al carico verticale trasmesso dalla travatura, anche una forza orizzontale dovuta al vento, di valore caratteristico Fk=25 kN. I materiali utilizzati sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.Devi effettuare le verifiche allo stato limite di tensioni di esercizio con riferimento all’Eurocodice 2 ed alle modifiche introdotte dal NAD italiano.

- Supponendo che il collegamento tra pilastro e travatura sia una cerniera, indica quanto valgono le caratteristiche della sollecitazione M, N, V al piede del pilastro nella combinazione di carico rara e in quella quasi permanente.

- Effettua in maniera dettagliata la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio per la sola combinazione di carico quasi permanente.