Cognome	Nome

La struttura in acciaio, indicata in figura, è soggetta solo a carichi verticali (le forze F o F/2 indicate in figura). Ciascuna forza ha un valore caratteristico Fk = 30 kN ed è costituita quasi totalmente da carichi variabili. Il peso proprio delle aste in acciaio può essere trascurato.

Tenendo conto che tutti i collegamenti non sono in grado di trasmettere momenti flettenti, spiega quali caratteristiche della sollecitazione nascono in ciascuna asta in presenza delle azioni di calcolo Fd e calcolane i valori.

Scegli, a tuo piacere, un’asta tesa ed un’asta compressa, dimensionale e verificale.

Scegli, a tuo piacere, un collegamento tra le aste, dimensionalo e verificalo.

N.B.	Scegli tu quale acciaio usare per la struttura e quale classe di bulloni utilizzare.

Nota:	allego nelle pagine che seguono il file dati ed i risultati ottenuti per la risoluzione della travatura reticolare (per forze F=10 kN), anche se, nello spirito del compito, questa doveva essere risolta manualmente.

travatura in acciaio

10,13,0,1

0,0,111

1.5,.75,000

3,1.5,000

4.5,2.25,000

6,3,001

7.5,2.25,000

9,1.5,000

10.5,.75,000

12,0,011

6,0,000

210000

G,.001,.001,.00001

1,2,C1,1

2,3,T,1

3,4,T,1

4,5,C2,1

5,6,C1,1

6,7,T,1

7,8,T,1

8,9,C2,1

1,10,C1,1

10,9,C2,1

3,10,P,1

10,7,P,1

5,10,P,1

9,0

1,0,-5,0

2,0,-10,0

3,0,-10,0

4,0,-10,0

5,0,-10,0

6,0,-10,0

7,0,-10,0

8,0,-10,0

9,0,-5,0

----------------------------------------------------------------------------------------

Programma: TELGEN 2.1         data: 12/06/2001     ora: 20:31

File dati: TRAVAT.TXT

travatura in acciaio

COORDINATE E VINCOLI DEI NODI

nodo      x (m)       y (m)     vincolo

1        0.00        0.00       111

2        1.50        0.75       000

3        3.00        1.50       000

4        4.50        2.25       000

5        6.00        3.00       001

6        7.50        2.25       000

7        9.00        1.50       000

8       10.50        0.75       000

9       12.00        0.00       011

10        6.00        0.00       000

DATI RELATIVI ALLE TRAVI

b     h     area    inerzia

asta  tipo  estremi  forma    m     m      m2        m4

1     C1    1   2    G    ----  ----   0.0010   0.000010

2     T     2   3    G    ----  ----   0.0010   0.000010

3     T     3   4    G    ----  ----   0.0010   0.000010

4     C2    4   5    G    ----  ----   0.0010   0.000010

5     C1    5   6    G    ----  ----   0.0010   0.000010

6     T     6   7    G    ----  ----   0.0010   0.000010

7     T     7   8    G    ----  ----   0.0010   0.000010

8     C2    8   9    G    ----  ----   0.0010   0.000010

9     C1    1  10    G    ----  ----   0.0010   0.000010

10     C2   10   9    G    ----  ----   0.0010   0.000010

11     P     3  10    G    ----  ----   0.0010   0.000010

12     P    10   7    G    ----  ----   0.0010   0.000010

13     P     5  10    G    ----  ----   0.0010   0.000010

Modulo di elasticita' normale =      210000  N/mm2

SCHEMA DI CARICO N. 1

CARICHI NODALI

nodo        Fx (kN)      Fy (kN)      M (kNm)

1           0.00        -5.00         0.00

2           0.00       -10.00         0.00

3           0.00       -10.00         0.00

4           0.00       -10.00         0.00

5           0.00       -10.00         0.00

6           0.00       -10.00         0.00

7           0.00       -10.00         0.00

8           0.00       -10.00         0.00

9           0.00        -5.00         0.00

SPOSTAMENTI E ROTAZIONI DEI NODI

nodo         vx (mm)     vy (mm)   rotaz.x1000

1           0.000       0.000       0.000

2           2.201      -5.667      -2.069

3           2.466      -7.383      -1.128

4           3.084      -9.457      -0.188

5           1.766      -7.580       0.000

6           0.449      -9.457       0.188

7           1.067      -7.383       1.128

8           1.332      -5.667       2.069

9           3.533       0.000       0.000

10           1.766      -7.892       0.000

CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE NELLE ASTE

asta      M1 (kNm)   M2 (kNm)    V1 (kN)    V2 (kN)    N1 (kN)    N2 (kN)

1          0.00       5.79       3.45       3.45     -70.85     -70.85

2          5.79      -3.43      -5.49      -5.49     -66.38     -66.38

3         -3.43       5.79       5.49       5.49     -46.95     -46.95

4          5.79       0.00      -3.45      -3.45     -42.48     -42.48

5          0.00       5.79       3.45       3.45     -42.48     -42.48

6          5.79      -3.43      -5.49      -5.49     -46.95     -46.95

7         -3.43       5.79       5.49       5.49     -66.38     -66.38

8          5.79       0.00      -3.45      -3.45     -70.85     -70.85

9          0.00       1.38       0.23       0.23      61.83      61.83

10          1.38       0.00      -0.23      -0.23      61.83      61.83

11          0.00       0.00       0.00       0.00     -24.92     -24.92

12          0.00       0.00      -0.00      -0.00     -24.92     -24.92

13          0.00       0.00       0.00       0.00      21.83      21.83

AZIONI SUI VINCOLI ESTERNI

nodo        Fx (kN)      Fy (kN)      M (kNm)

1           0.00       -40.00         0.00

5           ----         ----         0.00

9           ----       -40.00         0.00

Il calcolo e' stato eseguito :

- tenendo conto della deformazione estensionale delle aste

- trascurando la deformazione a taglio delle aste