Cognome	Nome	Matricola

1)	La travatura reticolare in acciaio, mostrata in figura, è soggetta a carichi nodali concentrati, permanenti e variabili, i cui valori caratteristici sono rispettivamente Gk=30 kN e Qk=16 kN (si noti che sui nodi di estremità la forza verticale è dimezzata). Devi effettuare il progetto allo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 3 della struttura (limitatamente alle verifiche di seguito espressamente richieste).

- Indica il valore delle forze che agiscono per verifiche allo stato limite ultimo e calcola – trascurando il peso proprio della travatura – lo sforzo normale massimo che esse provocano nell’asta 1 (corrente superiore) e nell’asta 2 (corrente inferiore).

- Supponendo di utilizzare un acciaio Fe430, progetta la sezione dell’asta 1 (che sarà realizzata con 2 profilati a C accoppiati). Non dimenticare che, essendo un’asta compressa, c’è il pericolo di instabilità.

- Come vedi dalla figura, il corrente è costituito da due tratti uniti in mezzeria. Progetta il numero e la classe dei bulloni da usare per un collegamento a parziale ripristino di resistenza.

2)	La travatura scarica su due pilastri in c.a. di sezione 4040 armati con 420 per lato ed alti 5 m. Supponi che agisca su ciascun pilastro, oltre al carico verticale trasmesso dalla travatura, anche una forza orizzontale dovuta al vento, di valore caratteristico Fk=25 kN. I materiali utilizzati sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.Devi effettuare le verifiche allo stato limite di tensioni di esercizio con riferimento all’Eurocodice 2 ed alle modifiche introdotte dal NAD italiano.

- Supponendo che il collegamento tra pilastro e travatura sia una cerniera, indica quanto valgono le caratteristiche della sollecitazione M, N, V al piede del pilastro nella combinazione di carico rara e in quella quasi permanente.

- Effettua in maniera dettagliata la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio per la sola combinazione di carico rara.

Cognome	Nome	Matricola

1)	La travatura reticolare in acciaio, mostrata in figura, è soggetta a carichi nodali concentrati, permanenti e variabili, i cui valori caratteristici sono rispettivamente Gk=30 kN e Qk=16 kN (si noti che sui nodi di estremità la forza verticale è dimezzata). Devi effettuare il progetto allo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 3 della struttura (limitatamente alle verifiche di seguito espressamente richieste).

- Indica il valore delle forze che agiscono per verifiche allo stato limite ultimo e calcola – trascurando il peso proprio della travatura – lo sforzo normale massimo che esse provocano nell’asta 1 (corrente superiore) e nell’asta 2 (corrente inferiore).

- Supponendo di utilizzare un acciaio Fe430, progetta la sezione dell’asta 2 (che sarà realizzata con 2 profilati a C accoppiati). Non dimenticare che, essendo un’asta tesa, c’è il problema della riduzione di sezione dovuta ai fori dei bulloni.

- Come vedi dalla figura, il corrente è costituito da due tratti uniti in mezzeria. Progetta il numero e la classe dei bulloni da usare per un collegamento a parziale ripristino di resistenza.

2)	La travatura scarica su due pilastri in c.a. di sezione 4040 armati con 420 per lato ed alti 5 m. Supponi che agisca su ciascun pilastro, oltre al carico verticale trasmesso dalla travatura, anche una forza orizzontale dovuta al vento, di valore caratteristico Fk=25 kN. I materiali utilizzati sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.Devi effettuare le verifiche allo stato limite di tensioni di esercizio con riferimento all’Eurocodice 2 ed alle modifiche introdotte dal NAD italiano.

- Supponendo che il collegamento tra pilastro e travatura sia una cerniera, indica quanto valgono le caratteristiche della sollecitazione M, N, V al piede del pilastro nella combinazione di carico rara e in quella quasi permanente.

- Effettua in maniera dettagliata la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio per la sola combinazione di carico quasi permanente.