Cognome	Nome	Matricola

1)	Devi progettare la parete di una grande vasca per la raccolta delle acque, mostrata in sezione nella figura sottostante. Poiché la parete è molto lunga, puoi fare riferimento ad una striscia larga un metro (quindi, 1 m è la dimensione perpendicolare alla figura disegnata). Il committente ti ha fornito l’indicazione relativa all’altezza della parete (5.00 m), mentre devi essere tu a progettarne lo spessore s e le armature da disporre. Come puoi facilmente immaginare, la parete è soggetta alla spinta dell’acqua, cioè ad una pressione p che cresce con la profondità (p =  z, con  peso specifico dell’acqua, pari a 10 kN m-3), nonché al peso proprio della parete stessa. Il committente richiede inoltre che in condizioni di esercizio (combinazione rara) non si abbia fessurazione nella parete.

Ricordati di fare riferimento all’Eurocodice 2 con le modifiche del NAD italiano. Puoi scegliere il tipo di calcestruzzo e di acciaio che preferisci (ma indica subito e chiaramente le tue scelte).

- Indica qual è la sezione più sollecitata e quali sono le caratteristiche della sollecitazione da utilizzare per la verifica allo stato limite ultimo e per la verifica di esercizio. Fai anche qualche considerazione relativa all’importanza del peso proprio (è molto influente oppure è trascurabile?).

- Io ritengo che, per quanto riguarda lo spessore s della parete, la condizione di esercizio imposta dal committente sia più gravosa della verifica allo stato limite ultimo. Ti invito pertanto a partire da questa per progettarla e a controllarne poi la correttezza ai fini della resistenza allo stato limite ultimo.

- E le armature da disporre? Sono molto influenti nella verifica di esercizio o devi determinarle per la resistenza allo stato limite ultimo? Fai uno schizzo delle armature che ritieni si debbano disporre nella fascia di 1 m considerata.

2)	Per ridurre lo spessore della parete della vasca, già descritta al punto precedente, puoi disporre dei cavi di precompressione in modo da aggiungere uno sforzo di compressione (in direzione verticale). Devi fare riferimento alle due condizioni: al tiro, vasca vuota e sforzo di precompressione P0 massimo; in esercizio, vasca piena e sforzo di precompressione P ridotto per le cadute di tensione (assumi che queste siano pari al 25% della forza al tiro). Puoi fare riferimento ai limiti tensionali dell’Eurocodice 2 o, se preferisci, a quelli della normativa italiana, ma ricorda anche la limitazione imposta dal committente (assenza di fessurazione in esercizio). Non prendere invece in considerazione la verifica allo stato limite ultimo. Scegli il tipo di calcestruzzo e di acciaio che preferisci, ovviamente tenendo conto che la struttura è ora in c.a.p. (ma indica subito e chiaramente le tue scelte).

- Con riferimento alla sezione più sollecitata in esercizio, indica quanto valgono le caratteristiche della sollecitazione dovute ai carichi agenti al tiro e in esercizio; schizza qualitativamente i diagrammi di tensione che si avrebbero (in sezione tutta reagente) per tali caratteristiche della sollecitazione.

- Indica orientativamente la posizione in cui ritieni debba essere posto il cavo di precompressione; schizza qualitativamente i diagrammi di tensione che si avrebbero tenendo conto anche della precompressione.

- Le incognite del problema sono lo spessore s della parete e la forza di precompressione P (P0 al tiro, P in esercizio), nonché la posizione esatta del cavo di precompressione. Imponi le opportune condizioni al tiro e in esercizio, scrivendo in maniera chiara le relazioni analitiche, e definisci quindi i valori da assegnare alle incognite.

- Traccia, almeno qualitativamente, il fuso di Guyon spiegando come fai a tracciarlo e perché assume la forma tracciata; schizza poi all’interno della sezione longitudinale (nella figura qui sotto o in un ingrandimento sul tuo foglio) la posizione del cavo lungo la parete.