Cognome	Nome	Matricola

1)	Devi realizzare una trave in acciaio di lunghezza l=12 m, semplicemente appoggiata agli estremi, che porta carichi permanenti e variabili i cui valori di calcolo gd e qd sono pari rispettivamente a 10 e 15 kN/m.

Usa il tipo di acciaio che preferisci. Fai riferimento all’Eurocodice 3 con le modifiche del NAD italiano.

- Progetta la sezione da usare, in base alle verifiche in esercizio e allo stato limite ultimo, scegliendola tra i profilati IPE o HE.

- Supponi di dover realizzare la trave con due pezzi lunghi 6 m ciascuno, uniti quindi in corrispondenza della mezzeria. Progetta un collegamento bullonato a totale ripristino di resistenza.

2)	La pensilina mostrata in figura è costituita da due pilastri quadrati di sezione 4040, con interasse 6.00 m, su cui poggia una trave che esce a sbalzo da entrambi i lati (la lunghezza di ciascuno sbalzo è 2.00 m). Sulla trave poggia la copertura, cioè un solaio in c.a. costituito da due sbalzi simmetrici di luce l = 2.50 m.

Il valore caratteristico gk del peso proprio e dei carichi permanenti del solaio della pensilina vale 3.5 kN m-2, mentre il valore caratteristico qk dei carichi variabili è 0.8 kN m-2.

Usa un calcestruzzo di classe Rck=30 MPa (non 25 MPa) ed un acciaio FeB44k. Fai riferimento all’Eurocodice 2 con le modifiche del NAD italiano.

Nota:	i punti a, b, c sono molto semplici; cerca di svilupparli in maniera chiara ma sintetica; dedica invece più tempo ai punti successivi.

- Determina il valore di calcolo (cioè per verifiche allo stato limite ultimo) dei carichi permanenti e variabili che agiscono sulla trave.

- Per determinare le caratteristiche di sollecitazione momento flettente e taglio nella trave fai le ipotesi semplificative che ritieni opportune. Indica quali schemi di carico consideri. schizza il diagramma di momento flettente e taglio e determinane i valori massimi.

- Dimensiona la sezione della trave e definisci le armature a flessione.

- Effettua per la sezione più sollecitata la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio, indicando chiaramente i carichi, le caratteristiche di sollecitazione, le ipotesi per la verifica, i limiti da rispettare.

Se il carico variabile agisce solo su una parte del solaio, nella trave nasce torsione:

- Schizza il diagramma del momento torcente e determinane i valori massimi.

- Verifica se la sezione della trave è accettabile per la torsione. Se non lo è ridimensionala.

- Definisci con precisione per la sezione di estremità della trave le armature longitudinali (superiori, inferiori, di parete) e trasversali (staffe) complessivamente necessarie per le caratteristiche della sollecitazione agenti (M, V, T).