Cognome	Nome	Matricola

1)	La struttura mostrata in figura è costituita da due portali in acciaio. Sulle travi dei portali scaricano due travi secondarie che sostengono un solaio avente peso proprio g1,k=1.2 kN m-2, altri carichi permanenti g2,k=0.6 kN m-2 e carichi variabili qk=4 kN m-2. Nel rispondere ai quesiti fai riferimento, come normativa, all’Eurocodice 3 con le modifiche del NAD italiano. Puoi usare il tipo di acciaio che preferisci.

- Valuta il carico massimo, per verifiche allo SLU, trasmesso da ciascuna trave secondaria alla trave principale, tenendo conto che il collegamento della trave secondaria alla trave principale è assimilabile a una cerniera.

- Indica che tipo di profilati intendi usare per le colonne e le travi dei portali e come pensi di realizzare il collegamento trave-colonna e trave-fondazione; spiega le motivazioni alla base di queste scelte e indica chiaramente quali caratteristiche di sollecitazione possono essere trasmesse dai collegamenti che intendi realizzare.

- Indica lo schema geometrico del portale, coerente con il tipo di collegamento previsto; traccia il diagramma delle caratteristiche della sollecitazione nel portale, per verifiche allo SLU, indicandone i valori massimi.

- Progetta allo SLU la trave e la colonna, nonché il collegamento trave-colonna (se non ti basta il tempo, occupati almeno di due di questi).

2)	La struttura mostrata in figura è costituita da due portali in cemento armato, con pilastri di sezione 3030 e travi 3060. Sulle travi dei portali scaricano due travi secondarie in acciaio che sostengono un solaio avente peso proprio g1,k= 1.2 kN m-2, altri carichi permanenti g2k=0.6 kN m-2 e carichi variabili qk=4 kN m-2 (Nota: è la stessa struttura del quesito 1, col portale in c.a. anziché in acciaio). Nel rispondere ai quesiti fai riferimento, come normativa, all’Eurocodice 2 con le modifiche del NAD italiano. Puoi usare il tipo di calcestruzzo e acciaio che preferisci.

- Se non lo hai già fatto per il quesito 1, valuta il carico massimo, per verifiche allo SLU, trasmesso da ciascuna trave secondaria alla trave principale, tenendo conto che il collegamento della trave secondaria alla trave principale è assimilabile a una cerniera.

- Indica lo schema geometrico del portale, coerente con il fatto che la struttura è in c.a.; indica come si semplifica lo schema tenendo conto che la trave è molto più rigida del pilastro; coerentemente a questa semplificazione, e trascurando il peso proprio della trave, traccia il diagramma delle caratteristiche della sollecitazione provocate nel portale dai carichi verticali, per verifiche allo SLU, indicandone i valori massimi.

- Immaginando che la trave sia armata con 214 superiori e 414 inferiori, effettua per la sezione di mezzeria la verifica allo stato limite di tensioni di esercizio, con riferimento alla combinazione di carico rara (il valore del momento flettente puoi ricavarlo, per semplicità, da quello allo SLU; se ti è possibile, effettua la verifica in maniera rigorosa).

- Considera agente sul traverso del singolo portale una forza orizzontale dovuta al vento Fk= 40 kN. Sempre con riferimento all’ipotesi di trave molto più rigida del pilastro, traccia il diagramma delle caratteristiche della sollecitazione nel pilastro, per verifiche allo SLU (col vento come carico variabile principale), indicandone i valori massimi.

- Determina l’armatura necessaria nel pilastro allo SLU, tenendo conto delle caratteristiche di sollecitazione dovute a carichi verticali e vento ed utilizzando il dominio M-N riportato in figura; disegna la sezione del pilastro con l’armatura disposta.