La struttura mostrata in pianta nella figura sottostante è costituita da un solaio in cemento armato portato da travi a spessore, le quali scaricano su pilastri circolari.

Nel quesito 3 la stessa struttura è vista come costituita da un solaio che scarica su una trave in acciaio, con sezione da definire, la quale poggia su pilastri pure in acciaio. In questo caso il collegamento trave-pilastro non è in grado di trasmettere momento flettente.

Rispondi ai quesiti, riportando i valori che hai determinato nelle caselle predisposte nella pagina che segue. Tieni presente che la valutazione del compito si baserà principalmente sull’esattezza dei valori riportati nelle caselle e solo in misura minore sulle spiegazioni che darai nello svolgimento del compito.

|  | L1 = 2.50 m L2 = 7.00 m L3 = 1.50 m L4 = 5.00 m Solaio: gk = 4.5 kN/m2 qk = 4.0 kN/m2 Trave (in c.a.): staffe 8/15 a 4 bracci Pilastro: altezza 3.00 m Pilastro (in c.a.): diametro 40 cm armatura 816 Pilastro (in acciaio): HE B 160 |
| --- | --- |

- Analizza carichi e sollecitazioni nella struttura (per verifiche allo SLU). In particolare:

- Determina il valore di calcolo del carico permanente e del carico variabile sulla trave.

- Determina il massimo momento flettente negativo e positivo nella trave a spessore.

- Determina il massimo taglio nella trave a spessore.

- Determina il massimo sforzo normale nel pilastro.

- Progetta/verifica la struttura in cemento armato per le caratteristiche di sollecitazione determinate al punto 1, usando un calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa ed un acciaio FeB44k. In particolare:

- Assegna uno spessore al solaio, tenendo conto dei limiti di normativa e della presenza di una trave a spessore. Progetta la larghezza della trave a spessore, in mezzeria e all’appoggio.

- Valuta l’area di armatura necessaria superiormente all’appoggio e inferiormente in mezzeria per portare il momento flettente.

- Determina il massimo taglio che può portare la sezione della trave, con l’armatura (staffe) indicata, e giudica se la sezione è verificata oppure no.

- Determina il massimo sforzo normale che può portare la sezione del pilastro, con l’armatura indicata, e giudica se la sezione è verificata oppure no.

- Progetta/verifica la struttura, considerandola realizzata in acciaio Fe360. Ipotizza che i carichi, e quindi le caratteristiche di sollecitazione, siano pari al 60% dei valori determinati nel quesito 1. In particolare:

- Determina quale profilato usare per la trave, per garantire la resistenza a flessione.

- Determina il massimo sforzo normale che può portare il pilastro e giudica se la sezione è verificata oppure no.

- Disegna il collegamento trave-pilastro, in maniera tale da evitare che porti momento flettente. Il collegamento deve essere montato in opera mediante bulloni (ma puoi prevedere parti da saldare in officina).

- Progetta il collegamento e definisci il numero, diametro e classe dei bulloni da utilizzare in totale, per l’intero collegamento.	.

La struttura mostrata in pianta nella figura sottostante è costituita da un solaio in cemento armato portato da travi a spessore, le quali scaricano su pilastri circolari.

Nel quesito 3 la stessa struttura è vista come costituita da un solaio che scarica su una trave in acciaio, con sezione da definire, la quale poggia su pilastri pure in acciaio. In questo caso il collegamento trave-pilastro non è in grado di trasmettere momento flettente.

Rispondi ai quesiti, riportando i valori che hai determinato nelle caselle predisposte nella pagina che segue. Tieni presente che la valutazione del compito si baserà principalmente sull’esattezza dei valori riportati nelle caselle e solo in misura minore sulle spiegazioni che darai nello svolgimento del compito.

|  | L1 = 2.50 m L2 = 7.00 m L3 = 1.50 m L4 = 6.00 m Solaio: gk = 4.1 kN/m2 qk = 2.0 kN/m2 Trave (in c.a.): staffe 8/10 a 4 bracci Pilastro: altezza 3.50 m Pilastro (in c.a.): diametro 30 cm armatura 614 Pilastro (in acciaio): HE B 140 |
| --- | --- |

- Analizza carichi e sollecitazioni nella struttura (per verifiche allo SLU). In particolare:

  - Determina il valore di calcolo del carico permanente e del carico variabile sulla trave.

  - Determina il massimo momento flettente negativo e positivo nella trave a spessore.

  - Determina il massimo taglio nella trave a spessore.

  - Determina il massimo sforzo normale nel pilastro.

- Progetta/verifica la struttura in cemento armato per le caratteristiche di sollecitazione determinate al punto 1, usando un calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa ed un acciaio FeB44k. In particolare:

  - Assegna uno spessore al solaio, tenendo conto dei limiti di normativa e della presenza di una trave a spessore. Progetta la larghezza della trave a spessore, in mezzeria e all’appoggio.

  - Valuta l’area di armatura necessaria superiormente all’appoggio e inferiormente in mezzeria per portare il momento flettente.

  - Determina il massimo taglio che può portare la sezione della trave, con l’armatura (staffe) indicata, e giudica se la sezione è verificata oppure no.

  - Determina il massimo sforzo normale che può portare la sezione del pilastro, con l’armatura indicata, e giudica se la sezione è verificata oppure no.

- Progetta/verifica la struttura, considerandola realizzata in acciaio Fe360. Ipotizza che i carichi, e quindi le caratteristiche di sollecitazione, siano pari al 70% dei valori determinati nel quesito 1. In particolare:

  - Determina quale profilato usare per la trave, per garantire la resistenza a flessione.

  - Determina il massimo sforzo normale che può portare il pilastro e giudica se la sezione è verificata oppure no.

  - Disegna il collegamento trave-pilastro, in maniera tale da evitare che porti momento flettente. Il collegamento deve essere montato in opera mediante bulloni (ma puoi prevedere parti da saldare in officina).

  - Progetta il collegamento e definisci il numero, diametro e classe dei bulloni da utilizzare in totale, per l’intero collegamento.	..

La struttura mostrata in pianta nella figura sottostante è costituita da un solaio in cemento armato portato da travi a spessore, le quali scaricano su pilastri circolari.

Nel quesito 3 la stessa struttura è vista come costituita da un solaio che scarica su una trave in acciaio, con sezione da definire, la quale poggia su pilastri pure in acciaio. In questo caso il collegamento trave-pilastro non è in grado di trasmettere momento flettente.

Rispondi ai quesiti, riportando i valori che hai determinato nelle caselle predisposte nella pagina che segue. Tieni presente che la valutazione del compito si baserà principalmente sull’esattezza dei valori riportati nelle caselle e solo in misura minore sulle spiegazioni che darai nello svolgimento del compito.

|  | L1 = 2.50 m L2 = 6.00 m L3 = 2.00 m L4 = 5.50 m Solaio: gk = 4.5 kN/m2 qk = 2.0 kN/m2 Trave (in c.a.): staffe 8/15 a 4 bracci Pilastro: altezza 3.50 m Pilastro (in c.a.): diametro 40 cm armatura 1016 Pilastro (in acciaio): HE B 180 |
| --- | --- |

- Analizza carichi e sollecitazioni nella struttura (per verifiche allo SLU). In particolare:

  - Determina il valore di calcolo del carico permanente e del carico variabile sulla trave.

  - Determina il massimo momento flettente negativo e positivo nella trave a spessore.

  - Determina il massimo taglio nella trave a spessore.

  - Determina il massimo sforzo normale nel pilastro.

- Progetta/verifica la struttura in cemento armato per le caratteristiche di sollecitazione determinate al punto 1, usando un calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa ed un acciaio FeB44k. In particolare:

  - Assegna uno spessore al solaio, tenendo conto dei limiti di normativa e della presenza di una trave a spessore. Progetta la larghezza della trave a spessore, in mezzeria e all’appoggio.

  - Valuta l’area di armatura necessaria superiormente all’appoggio e inferiormente in mezzeria per portare il momento flettente.

  - Determina il massimo taglio che può portare la sezione della trave, con l’armatura (staffe) indicata, e giudica se la sezione è verificata oppure no.

  - Determina il massimo sforzo normale che può portare la sezione del pilastro, con l’armatura indicata, e giudica se la sezione è verificata oppure no.

- Progetta/verifica la struttura, considerandola realizzata in acciaio Fe360. Ipotizza che i carichi, e quindi le caratteristiche di sollecitazione, siano pari al 60% dei valori determinati nel quesito 1. In particolare:

  - Determina quale profilato usare per la trave, per garantire la resistenza a flessione.

  - Determina il massimo sforzo normale che può portare il pilastro e giudica se la sezione è verificata oppure no.

  - Disegna il collegamento trave-pilastro, in maniera tale da evitare che porti momento flettente. Il collegamento deve essere montato in opera mediante bulloni (ma puoi prevedere parti da saldare in officina).

  - Progetta il collegamento e definisci il numero, diametro e classe dei bulloni da utilizzare in totale, per l’intero collegamento.	…

La struttura mostrata in pianta nella figura sottostante è costituita da un solaio in cemento armato portato da travi a spessore, le quali scaricano su pilastri circolari.

Nel quesito 3 la stessa struttura è vista come costituita da un solaio che scarica su una trave in acciaio, con sezione da definire, la quale poggia su pilastri pure in acciaio. In questo caso il collegamento trave-pilastro non è in grado di trasmettere momento flettente.

Rispondi ai quesiti, riportando i valori che hai determinato nelle caselle predisposte nella pagina che segue. Tieni presente che la valutazione del compito si baserà principalmente sull’esattezza dei valori riportati nelle caselle e solo in misura minore sulle spiegazioni che darai nello svolgimento del compito.

|  | L1 = 2.50 m L2 = 6.00 m L3 = 2.00 m L4 = 6.50 m Solaio: gk = 4.1 kN/m2 qk = 4.0 kN/m2 Trave (in c.a.): staffe 8/10 a 4 bracci Pilastro: altezza 3.00 m Pilastro (in c.a.): diametro 30 cm armatura 814 Pilastro (in acciaio): HE B 160 |
| --- | --- |

- Analizza carichi e sollecitazioni nella struttura (per verifiche allo SLU). In particolare:

  - Determina il valore di calcolo del carico permanente e del carico variabile sulla trave.

  - Determina il massimo momento flettente negativo e positivo nella trave a spessore.

  - Determina il massimo taglio nella trave a spessore.

  - Determina il massimo sforzo normale nel pilastro.

- Progetta/verifica la struttura in cemento armato per le caratteristiche di sollecitazione determinate al punto 1, usando un calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa ed un acciaio FeB44k. In particolare:

  - Assegna uno spessore al solaio, tenendo conto dei limiti di normativa e della presenza di una trave a spessore. Progetta la larghezza della trave a spessore, in mezzeria e all’appoggio.

  - Valuta l’area di armatura necessaria superiormente all’appoggio e inferiormente in mezzeria per portare il momento flettente.

  - Determina il massimo taglio che può portare la sezione della trave, con l’armatura (staffe) indicata, e giudica se la sezione è verificata oppure no.

  - Determina il massimo sforzo normale che può portare la sezione del pilastro, con l’armatura indicata, e giudica se la sezione è verificata oppure no.

- Progetta/verifica la struttura, considerandola realizzata in acciaio Fe360. Ipotizza che i carichi, e quindi le caratteristiche di sollecitazione, siano pari al 70% dei valori determinati nel quesito 1. In particolare:

  - Determina quale profilato usare per la trave, per garantire la resistenza a flessione.

  - Determina il massimo sforzo normale che può portare il pilastro e giudica se la sezione è verificata oppure no.

  - Disegna il collegamento trave-pilastro, in maniera tale da evitare che porti momento flettente. Il collegamento deve essere montato in opera mediante bulloni (ma puoi prevedere parti da saldare in officina).

  - Progetta il collegamento e definisci il numero, diametro e classe dei bulloni da utilizzare in totale, per l’intero collegamento.	….

Cognome	Nome	Matricola

Riporta qui le risposte ai quesiti posti. Ricorda che la valutazione del compito si baserà principalmente sull’esattezza dei valori riportati nelle caselle sottostanti e solo in misura minore sulle spiegazioni che darai nello svolgimento del compito.

Quesito 1 – carichi

a.	carico sulla trave	gd = 	kN/m	qd = 	kN/m

b.	momento flettente nella trave	MSd = 	kNm	MSd = 	kNm

c.	taglio massimo nella trave	VSd = 	kN

d.	sforzo normale nel pilastro	NSd = 	kN

Quesito 2 – cemento armato

a.	spessore del solaio	s = 	cm

larghezza della trave	b = 	cm	b = 	cm

all’appoggio	in mezzeria

b.	armatura nella trave	As = 	cm2	As = 	cm2

(superiore)	(inferiore)

c.	taglio sopportabile dalla trave	VRd = 	kN	verificata?

d.	sforzo normale sopportabile dal pilastro	NRd = 	kN	verificata?

Quesito 3 – acciaio

a.	profilo da usare per la trave

b.	sforzo normale sopportabile dal pilastro	NbRd = 	kN 	verificata?

c.	disegno
collegamento

d.	bulloni da usare:	numero totale 	diametro 	classe