Cognome	Nome	Matricola

1)	In un ambiente al piano terra di un edificio in muratura devi realizzare un soppalco per deposito (idoneo a portare un carico qk=5 kN m-2) di dimensioni 66 m. Prevedi di realizzarlo in acciaio, con due travi principali lunghe 6 m e poste a distanza di 6 m, sulle quali scaricano travi secondarie poste a 0.75 m di distanza l’una dall’altra. Al di sopra di queste è posto un tavolato in legno, di spessore 4 cm, che costituisce il piano d’appoggio del carico. Ciascuna trave principale poggia su due pilastri, che devono essere arretrati di 50 cm rispetto alle estremità della trave (per consentire la realizzazione di una fondazione del pilastro).

Operando secondo l’Eurocodice 3:

- Valuta i carichi che agiscono su ciascuna trave secondaria e le conseguenti caratteristiche della sollecitazione; progetta la trave secondaria verificando la resistenza allo stato limite ultimo ma anche controllando che la freccia massima nella combinazione rara non superi 3 cm.

- Determina i carichi e le massime caratteristiche della sollecitazione nella trave principale; progetta la trave in base alla resistenza allo stato limite ultimo.

- Determina lo sforzo normale nel pilastro; progetta il pilastro, tenendo conto anche del problema dell’instabilità.

- Immaginando che le travi secondarie siano collegate mediante bullonatura all’anima della trave principale in maniera da trasmettere solo taglio, fai uno schizzo del collegamento e dimensionalo.

2)	La copertura della gradinata di un piccolo impianto sportivo è realizzata con una serie di telai in c.a. come quello mostrato in figura, distanti 6 m l’uno dall’altro. Sui telai scarica una soletta in c.a. (gk=3.5 kN m-2, inclusi tutti i carichi permanenti; carico variabile qk=1 kN m-2).

Operando secondo l’Eurocodice 2, e tenendo in considerazione solo i carichi verticali:

- Valuta i carichi agenti sulla trave del telaio, includendo un peso proprio stimato approssimativamente.

- Lo schema più rigoroso per analizzare il telaio sarebbe 3 volte iperstatico. Osservando come varia la sezione, puoi però pensare, in prima approssimazione, che vi siano cerniere nei punti in cui la dimensione della sezione la rende meno idonea a portare momento flettente. Scegli uno schema isostatico che ritieni idoneo, motivandolo, e determina le caratteristiche della sollecitazione che nascono in esso.

- In base ai valori innanzi calcolati, dimensiona, in linea di massima, la sezione delle aste del telaio e le armature che metteresti, spiegando dettagliatamente le eventuali ipotesi semplificative.