Cognome	Nome

La pensilina mostrata in figura è costituita da due pilastri quadrati con interasse 6.00 m su cui poggia una trave che esce a sbalzo da entrambi i lati (la lunghezza di ciascuno sbalzo è 2.00 m). Sulla trave poggia la copertura, solaio in c.a. costituito da due sbalzi simmetrici di luce l = 2.50 m.

Il valore caratteristico gk del peso proprio e dei carichi permanenti del solaio della pensilina vale 3.5 kN m-2, mentre il valore caratteristico qk dei carichi variabili è 1.2 kN m-2.

- Determina il valore di calcolo dei carichi permanenti e variabili che agiscono sulla trave.

- Schizza il diagramma di momento flettente e taglio e determinane i valori massimi.

- Dimensiona la sezione della trave e definisci le armature a flessione e taglio.

Se il carico variabile agisce solo su una parte del solaio, nella trave nasce torsione:

- Schizza il diagramma del momento torcente e determinane i valori massimi.

- Verifica se la sezione della trave è accettabile per la torsione e determina le armature necessarie.

Nota:	allego nelle pagine che seguono il file dati ed i risultati ottenuti per la risoluzione del telaio della pensilina (per carico q=10 kN m-1), anche se, nello spirito del compito, questa doveva essere risolta manualmente in maniera approssimata.

File dati:

telaio della pensilina

6,5,1,2

2,0,111

8,0,111

0,5,000

2,5,000

8,5,000

10,5,000

3,4,5,6,0

28500

R,.3,.3,R,.3,.6

3,4,T,2

4,5,T,2

5,6,T,2

1,4,T,1

2,5,T,1

0,1

1,0,-10

0,1

2,0,-10

0,3

1,0,-10

2,0,-10

3,0,-10

-----------------------------------------------------------------------------------------

Programma: TELGEN 2.1         data: 12/06/2001     ora: 20:42

File dati: PENSIL.TXT

telaio della pensilina

COORDINATE E VINCOLI DEI NODI

nodo      x (m)       y (m)     vincolo

1        2.00        0.00       111

2        8.00        0.00       111

3        0.00        5.00       000

4        2.00        5.00       000

5        8.00        5.00       000

6       10.00        5.00       000

DATI RELATIVI ALLE TRAVI

b     h     area    inerzia

asta  tipo  estremi  forma    m     m      m2        m4

1     T     3   4    R    0.30  0.60   0.1800   0.005400

2     T     4   5    R    0.30  0.60   0.1800   0.005400

3     T     5   6    R    0.30  0.60   0.1800   0.005400

4     T     1   4    R    0.30  0.30   0.0900   0.000675

5     T     2   5    R    0.30  0.30   0.0900   0.000675

Modulo di elasticita' normale =      28500  N/mm2

SCHEMA DI CARICO N. 1

CARICHI SULLE ASTE

asta       px (kN/m)    py (kN/m)

1           0.00       -10.00

SPOSTAMENTI E ROTAZIONI DEI NODI

nodo         vx (mm)     vy (mm)   rotaz.x1000

1           0.000       0.000       0.000

2           0.000       0.000       0.000

3          -0.179      -0.619       0.308

4          -0.179      -0.045       0.222

5          -0.179       0.006      -0.078

6          -0.179      -0.150      -0.078

CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE NELLE ASTE

asta      M1 (kNm)   M2 (kNm)    V1 (kN)    V2 (kN)    N1 (kN)    N2 (kN)

1          0.00     -20.00      -0.00     -20.00       0.00       0.00

2        -17.42       2.03       3.24       3.24      -0.00      -0.00

3          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00

4         -0.88       2.58       0.69       0.69     -23.24     -23.24

5          1.43      -2.03      -0.69      -0.69       3.24       3.24

AZIONI SUI VINCOLI ESTERNI

nodo        Fx (kN)      Fy (kN)      M (kNm)

1           0.69       -23.24        -0.88

2          -0.69         3.24         1.43

AZIONI SUI VINCOLI MUTUI (TRAVERSI ORIZZONTALI)

traverso   nodo   Fx (kN)   nodo   Fx (kN)   nodo   Fx (kN)   nodo   Fx (kN)

1        3       0.00     4      -0.69     5       0.69     6      -0.00

Il calcolo e' stato eseguito :

- tenendo conto della deformazione estensionale delle aste

- trascurando la deformazione a taglio delle aste

SCHEMA DI CARICO N. 2

CARICHI SULLE ASTE

asta       px (kN/m)    py (kN/m)

2           0.00       -10.00

SPOSTAMENTI E ROTAZIONI DEI NODI

nodo         vx (mm)     vy (mm)   rotaz.x1000

1           0.000       0.000       0.000

2           0.000       0.000       0.000

3           0.000       0.841      -0.450

4           0.000      -0.058      -0.450

5           0.000      -0.058       0.450

6           0.000       0.841       0.450

CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE NELLE ASTE

asta      M1 (kNm)   M2 (kNm)    V1 (kN)    V2 (kN)    N1 (kN)    N2 (kN)

1          0.00      -0.00      -0.00      -0.00       0.00       0.00

2         -6.92      -6.92      30.00     -30.00       0.00       0.00

3          0.00      -0.00       0.00       0.00       0.00       0.00

4          3.46      -6.92      -2.08      -2.08     -30.00     -30.00

5         -3.46       6.92       2.08       2.08     -30.00     -30.00

AZIONI SUI VINCOLI ESTERNI

nodo        Fx (kN)      Fy (kN)      M (kNm)

1          -2.08       -30.00         3.46

2           2.08       -30.00        -3.46

AZIONI SUI VINCOLI MUTUI (TRAVERSI ORIZZONTALI)

traverso   nodo   Fx (kN)   nodo   Fx (kN)   nodo   Fx (kN)   nodo   Fx (kN)

1        3       0.00     4       2.08     5      -2.08     6      -0.00

Il calcolo e' stato eseguito :

- tenendo conto della deformazione estensionale delle aste

- trascurando la deformazione a taglio delle aste

SCHEMA DI CARICO N. 3

CARICHI SULLE ASTE

asta       px (kN/m)    py (kN/m)

1           0.00       -10.00

2           0.00       -10.00

3           0.00       -10.00

SPOSTAMENTI E ROTAZIONI DEI NODI

nodo         vx (mm)     vy (mm)   rotaz.x1000

1           0.000       0.000       0.000

2           0.000       0.000       0.000

3           0.000       0.072      -0.063

4           0.000      -0.097      -0.150

5           0.000      -0.097       0.150

6           0.000       0.072       0.063

CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE NELLE ASTE

asta      M1 (kNm)   M2 (kNm)    V1 (kN)    V2 (kN)    N1 (kN)    N2 (kN)

1         -0.00     -20.00       0.00     -20.00      -0.00      -0.00

2        -22.31     -22.31      30.00     -30.00       0.00       0.00

3        -20.00      -0.00      20.00       0.00      -0.00      -0.00

4          1.15      -2.31      -0.69      -0.69     -50.00     -50.00

5         -1.15       2.31       0.69       0.69     -50.00     -50.00

AZIONI SUI VINCOLI ESTERNI

nodo        Fx (kN)      Fy (kN)      M (kNm)

1          -0.69       -50.00         1.15

2           0.69       -50.00        -1.15

AZIONI SUI VINCOLI MUTUI (TRAVERSI ORIZZONTALI)

traverso   nodo   Fx (kN)   nodo   Fx (kN)   nodo   Fx (kN)   nodo   Fx (kN)

1        3      -0.00     4       0.69     5      -0.69     6       0.00

Il calcolo e' stato eseguito :

- tenendo conto della deformazione estensionale delle aste

- trascurando la deformazione a taglio delle aste