Cognome	Nome	Matricola

Devi effettuare il dimensionamento di massima di una passerella pedonale larga 3 m e lunga 26 m, che deve portare un carico variabile con valore caratteristico qk=5 kN m-2. La passerella poggia all’estremità e nel punto centrale su setti in cemento armato di sezione 30025. La soletta, che deve essere realizzata in c.a. (piena, cioè senza laterizi di alleggerimento), poggia su due travi longitudinali che possono essere in cemento armato o in acciaio. Esamina entrambe le alternative, secondo quanto indicato ai punti 1 e 2. Fai riferimento alla normativa che preferisci (italiana od europea) e scegli tu le caratteristiche dei materiali, ma indica chiaramente le tue scelte.

1)	Ipotizza che le due travi longitudinali debbano essere realizzate in cemento armato. Dimensionane la sezione, controllando che la massima armatura da disporre sia compatibile con la sezione scelta. Più in dettaglio:

- Valuta peso proprio e carichi permanenti della soletta (a metro quadro); determina il carico sulla trave (a metro lineare) facendo opportune ipotesi sul peso proprio della trave stessa.

- Indica lo schema geometrico che assumi per la trave e traccia qualitativamente il diagramma del momento flettente, indicando i valori del massimo momento positivo e negativo.

- Dimensiona la sezione della trave. Se hai sbagliato di molto nello stimarne il peso proprio, ripeti i calcoli precedenti per tenerne conto in maniera migliore.

- Calcola l’armatura da disporre nella sezione più sollecitata a flessione e controlla che tale quantità di ferro possa effettivamente essere disposta nella sezione (se necessario, fai uno schizzo per mostrarne la disposizione).

- Solo se hai tempo: controlla se la sezione va bene anche per il taglio.

2)	Ipotizza che le due travi longitudinali debbano essere realizzate in acciaio. Scegli una tra queste due alternative:

  - Trave piena, realizzata con un profilato commerciale oppure con una sezione di tua scelta ottenuta saldando lamiere di opportuno spessore.

  - Travatura reticolare, realizzata con profilati commerciali (a L, a C o a doppio T).

Più in dettaglio:

- Peso proprio e carichi permanenti della soletta (a metro quadro) possono essere assunti uguali a quello del caso precedente, mentre il peso proprio della trave o travatura è molto minore di quello della trave in c.a. (eventualmente trascurabile in prima approssimazione); determina il carico sulla trave o travatura (a metro lineare).

Se hai scelto la trave piena:

- Indica lo schema geometrico che assumi per la trave e traccia qualitativamente il diagramma del momento flettente, indicando i valori del massimo momento positivo e negativo.

- Dimensiona la trave in modo che:

  - la resistenza a flessione sia accettabile;

  - la freccia massima provocata dai carichi totali (permanenti e variabili) nella combinazione di carico rara non superi 1/250 della luce.

- Solo se hai tempo, rispondi al seguente quesito: se i profilati a tua disposizione non possono superare i 12 m, dove disponi i collegamenti tra un tratto e l’altro e in che modo (qualitativamente) li realizzi?

Se hai scelto la travatura reticolare:

- Dimensiona l’altezza della travatura in base a considerazioni geometriche (ad esempio, 1/10 della luce) e traccia lo schema delle aste della travatura. Indica se si tratta di travature separate, una per ogni campata, o di una travatura continua sui tre appoggi.

- Ipotizzando che la soletta sia solo un carico e non collabori alla resistenza strutturale, valuta le caratteristiche di sollecitazione massime nelle aste longitudinali, verticali e diagonali.

- Dimensiona le aste longitudinali, verticali e diagonali.

- Solo se hai tempo: indica come realizzare un collegamento tra le aste (a tua scelta) e dimensionalo.