Programma TELGEN	versione 2.0 del 02.98

Principali innovazioni rispetto alla versione descritta nel libro

Fin dalla versione 1.1, il programma consente di esprimere i valori forniti sia in riferimento al Sistema Internazionale che al Sistema Tecnico. La scelta del sistema di misura da adottare va fatta nel momento in cui il programma viene mandato in esecuzione, avviandolo con l'opzione /ST.

A partire dalla versione 2.0, il programma consente di analizzare schemi strutturali con traversi rigidi  anche mediante una analisi modale.

Il programma consente, in aggiunta a quanto indicato nel testo di riferimento, di utilizzare i seguenti tipi di asta:

- asta con cerniera al primo (C1) o secondo (C2) estremo;

- asta con cerniere ad entrambi gli estremi (P);

- asta con tratti infinitamente rigidi alle estremità (TR).

- asta su suolo alla Winkler con tratti infinitamente rigidi alle estremità (WR).

La versione 2.0 è inoltre predisposta per eseguire analisi incrementali (con variazione del modulo elastico) e per utilizzare elementi diversi dalle aste (in particolare elementi quadrilateri ad 8 nodi). Tali aggiunte, fatte principalmente per scopi di ricerca, non sono ancora complete e non vengono documentate in queste pagine.

Modalità di utilizzazione del programma

I dati necessari per descrivere lo schema geometrico e di carico, elencati in dettaglio nel seguito, devono essere conservati in un file su memoria di massa, che può essere preparato mediante il programma Edit del DOS, il programma Blocco Note (Notepad) di Windows 95 o un qualsiasi word processor tra quelli esistenti in commercio.

Quando il programma viene mandato in esecuzione, esso richiede espressamente in maniera interattiva solo le seguenti informazioni:

- il nome del file che contiene i dati;

- il nome dell'unità alla quale inviare l'output; questa può essere lo schermo (CON), la stampante (PRN) oppure un file del quale si indicherà il nome. Se si risponde a questa richiesta premendo il tasto di Invio, il programma utilizzerà come unità di output un file avente lo stesso nome del file dati ma con l’estensione .OUT;

- se nel calcolo si vuole tenere conto della deformabilità a taglio (si risponda ancora 1 in caso affermativo, 0 in caso negativo). La versione attuale del programma prevede la deformabilità a taglio solo per aste non collegate ad un suolo elastico; assume inoltre automaticamente un valore del modulo di elasticità tangenziale G legato a quello del modulo di Young E dalla relazione G=0.45 E, valida per n=0.1 (cemento armato);

- se si vuole effettuare un controllo dei dati man mano che vengono letti. Il controllo consiste nell'inviare all'unità di uscita una segnalazione per ciascun valore letto, nella quale il programma indica come questo valore è stato interpretato. Non conviene utilizzare normalmente questa opzione perché le segnalazioni inserite rovinano l’estetica dell’output; essa serve solo in quei casi in cui il programma si blocca a causa di qualche errore nei dati, senza fornire chiare indicazioni che consentano di individuare l’errore.

In alternativa, ciascuna delle informazioni anzidette può essere fornita come opzione dalla barra di comando, cioè nel mandare in esecuzione il programma. Sono previste le seguenti opzioni:

/INP=nome-file-dati	per indicare il nome del file dati

/OUT=unità-di-uscita	per indicare il nome dell’unità di uscita

/DT	per tenere conto della deformabilità a taglio

/NDT	per non tenere conto della deformabilità a taglio

/C	per effettuare il controllo dei dati

/NC	per non effettuare il controllo dei dati

Sono inoltre previste le seguenti opzioni, che non possono essere scelte in maniera interattiva:

/OR	per avere un output ridotto, evitando la stampa dei risultati relativi a ciascun modo, nel caso si effettui l'analisi modale

/ST	per avere dati e risultati nel sistema tecnico

Il programma passa poi a leggere dal file indicato i dati geometrici e di carico. Ciascuna esecuzione consente la risoluzione di uno schema geometrico soggetto a più condizioni di carico. I dati devono essere memorizzati nel file in maniera sequenziale, separati da virgole o da andate a capo, col seguente ordine:

- gruppo di dati che descrivono la geometria dello schema

- gruppo di dati che descrivono la prima condizione di carico

- gruppo di dati che descrivono la seconda condizione di carico

.....

- gruppo di dati che descrivono l'ultima condizione di carico

Nel preparare lo schema geometrico, sia i nodi (liberi o vincolati) che le aste devono essere numerati progressivamente a partire dal valore 1. Si ricorda che il criterio adoperato nella numerazione automatica delle incognite è legato alla numerazione dei nodi; di conseguenza, questa condiziona l'ampiezza della banda della matrice di rigidezza della struttura e quindi il tempo di esecuzione e l'ingombro di memoria. È pertanto opportuno che l'utente eviti di assegnare numeri molto distanti tra loro a nodi direttamente collegati da aste. L'ordine di numerazione delle aste può invece essere arbitrario, perché non ha alcuna influenza sull'ampiezza della banda.

Nelle applicazioni pratiche numerose aste di uno schema presentano la stessa sezione. Si è pertanto ritenuto più comodo per la immissione dei dati che l'utente individui preliminarmente i differenti tipi di sezione, e definisca poi per ogni asta il numero d'ordine della sezione corrispondente. Per ciascun tipo di sezione deve essere definita la forma (rettangolare o generica) e le relative caratteristiche geometriche.

Il gruppo di dati che descrive la geometria dello schema deve rispettare l'ordine di seguito riportato. I valori forniti devono essere conformi al sistema di misura adottato ed in particolare alle unità indicate tra parentesi:

- intestazione

- numero totale di nodi dello schema

- numero di aste presenti nello schema

- numero di traversi orizzontali indeformabili (ovvero di gruppi di nodi aventi lo stesso spostamento orizzontale)

- numero di tipi di sezioni

- per ogni nodo:

- ascissa del nodo nel riferimento globale (m)

- ordinata del nodo nel riferimento globale (m)

- codice di vincolo. È costituito da una stringa con tre caratteri, che si riferiscono alle tre componenti di movimento del nodo (nell'ordine: traslazione in direzione x ed y e rotazione). Si indica con 0 una componente di movimento consentita, con 1 una impedita, con C una limitata da un vincolo cedevole

- costante elastica di eventuali vincoli cedevoli (kN m-1 o t m-1 per vincoli allo spostamento, kNm o tm per vincoli alla rotazione). La costante elastica deve essere fornita solo per quei gradi di libertà per i quali si è usato C come codice di vincolo

- per ogni traverso orizzontale inestensibile:

nodi collegati dal traverso, che devono quindi avere lo stesso spostamento orizzontale. L'elenco dei nodi deve terminare con uno 0, che indica al calcolatore la fine dei nodi del traverso

- modulo di elasticità normale (N mm-2 o kg cm-2)

- per ogni tipo di sezione:

- carattere che identifica la forma della sezione:

R = sezione di forma rettangolare

G = sezione di forma generica

- caratteristiche geometriche della sezione:

- base (m) ed altezza (m) per le sezioni rettangolari

- area (m2), rapporto tra area e fattore di taglio (m2) e momento di inerzia (m4) per quelle generiche

- per ogni asta:

N.B.	fino alle precedenti versioni andavano indicati prima gli estremi e poi il tipo di asta; ciò è ancora consentito, per compatibilità con i vecchi file dati

- carattere che identifica il tipo di asta:

T	trave alla De Saint Venant solidale ai nodi di estremità

W	trave su suolo elastico alla Winkler

C1	trave alla De Saint Venant con cerniera al primo estremo

C2	trave alla De Saint Venant con cerniera al secondo estremo

P	trave alla De Saint Venant con cerniere ad entrambi gli estremi (pendolo)

TR	trave alla De Saint Venant con tratti rigidi agli estremi; fino alle precedenti versioni si usava a tale scopo il carattere R, che è ancora ammesso per compatibilità con i vecchi file dati

WR	trave su suolo elastico alla Winkler con tratti rigidi agli estremi

- primo estremo

- secondo estremo

- tipo di sezione

- se l'asta poggia su un suolo elastico alla Winkler (tipo W):

- larghezza della sottobase (m)

- costante di sottofondo (N cm-3 o kg cm-3)

- se l'asta ha tratti rigidi agli estremi (tipo TR o WR):

- lunghezza del tratto rigido al primo estremo (m)

- lunghezza del tratto rigido al secondo estremo (m)

Per ciascuno schema di carico occorre rispettare la convenzione dei segni definita nella prima parte del testo. Le forze nodali Fx e Fy sono positive se concordi col verso positivo degli assi x ed y; il momento nodale Mz è positivo se antiorario, cioè nel verso che porta l'asse x sull'asse y. Il carico uniformemente distribuito sull'asta è descritto mediante le componenti rispetto al riferimento globale px e py , positive se concordi col verso positivo degli assi x ed y. Si noti che usualmente l'asse y è considerato positivo se orientato verso l'alto; in tal caso i carichi verticali che agiscono verso il basso devono essere indicati col segno meno.

Poiché in genere solo alcuni nodi ed aste sono soggetti a carichi, si è ritenuto preferibile che l'utente indichi preliminarmente quanti nodi e quante aste sono caricati e specifichi poi solo per questi il numero d'ordine del nodo ed i relativi valori di Fx , Fy e Mz e il numero d'ordine dell'asta ed i relativi valori di px e py .

Il gruppo di dati che descrive la singola condizione di carico deve rispettare l'ordine e le unità di misura di seguito indicati:

- se si vuole effettuare l'analisi modale si indichi il numero dei modi da prendere in considerazione, scrivendo:

m=numero-di-modi

- numero di nodi in cui sono applicati carichi concentrati

- numero di aste soggette a carico uniformemente distribuito

- per ciascun nodo caricato:

- numero d'ordine del nodo

- Fx , componente in direzione x della forza concentrata (kN o t)

- Fy , componente in direzione y della forza concentrata (kN o t)

- Mz , coppia concentrata (kNm o tm)

- per ciascuna asta caricata:

- numero d'ordine dell'asta

- px , componente nella direzione x del riferimento globale del carico distribuito, valutato per unità di lunghezza dell'asta (kN m-1 o t m-1)

- py , componente nella direzione y del riferimento globale del carico distribuito, valutato per unità di lunghezza dell'asta (kN m-1 o t m-1)

- se si è richiesta l'analisi modale (scrivendo m= numero-di-modi):

- per ciascun traverso, dal primo all’ultimo nell’ordine col quale sono stati definiti:

massa applicata al traverso (t, sia per sistema internazionale che per sistema tecnico)

- tipo di spettro di risposta da utilizzare (1=spettro definito con coppie di punti, 2=spettro EC8 generalizzato, 3=spettro di progetto EC8 1993, 4=spettro normativa italiana 1986)

- dati relativi allo spettro, in base al tipo innanzi indicato:

- tipo 1:

- numero di coppie di punti T, R

- coppie T, R

- tipo 2:

- a	accelerazione del terreno a meno di g

- q	fattore di struttura

- S, ß0	amplificazione dello spettro

- TB, TC, TD	periodi limite delle diverse curve

- k1, k2	esponenti delle diverse curve

- Rmin	valore minimo della risposta (a meno di a)

- smorzamento del telaio

- tipo 3:

- a	accelerazione del terreno a meno di g

- q	fattore di struttura

- tipo di suolo	si indichi la lettera A, B oppure C

- tipo 4:

- S	grado di sismicità (6/9/12)

- e	coefficiente di fondazione

- ß	coefficiente di struttura

- I	coefficiente di protezione sismica

Si ricordi infine che il file dati non deve contenere dopo l'ultimo blocco di dati alcuna riga bianca, che verrebbe interpretata dal calcolatore come un valore nullo ma darebbe inizio comunque alla lettura dei dati di un ulteriore schema di carico.

Risultati forniti

L'output del programma contiene innanzitutto l'elenco dei dati geometrici ed elastici forniti in ingresso dall'utente, per consentirne il necessario controllo. A tal fine, si è ritenuto preferibile riportare le informazioni relative al tipo di sezione a fianco di ciascuna asta, anziché rinviare ad una distinta tabella dei tipi di sezione. Non vengono stampati valori irrilevanti ai fini del calcolo: ad esempio, se non si è tenuto conto della deformabilità a taglio non viene indicato il rapporto A/c anche se esso deve essere sempre fornito per le sezioni di forma generica. I nodi appartenenti a ciascun traverso inestensibile non sono elencati espressamente in questa fase, ma un riscontro può essere effettuato esaminando le indicazioni sui vincoli mutui poste alla fine dei risultati di ogni condizione di carico.

Per ciascuno schema di carico vengono elencati i nodi e le aste caricati e l'entità dei carichi ad essi applicati.

Sono poi riportate le componenti di movimento dei nodi ottenute come risultato del calcolo. Gli spostamenti vx e vy , positivi se concordi col verso positivo degli assi x ed y, sono espressi in mm. La rotazione qz , positiva se antioraria cioè nel verso che porta l'asse x sull'asse y, è indicata amplificata di un fattore 1000.

I valori delle caratteristiche della sollecitazione M, V, N nei due estremi sono espresse in kNm e kN o in tm e t. Si ricorda che il momento flettente è positivo se tende le fibre inferiori, guardando l'asta in modo da avere a sinistra il primo estremo e a destra il secondo; il taglio è positivo se la microcoppia costituita dalle azioni taglianti su due faccie opposte è antioraria; lo sforzo normale è positivo se di trazione.

Sono infine riportate separatamente le azioni esplicate dalla struttura sui vincoli esterni e quelle sui vincoli mutui (traversi orizzontali). Se si riscontrano squilibri in nodi non vincolati o nei traversi orizzontali, dovuti agli inevitabili errori di troncamento del procedimento risolutivo, questi vengono espressamente segnalati per consentire all'utente di rendersi conto della loro entità e quindi della maggiore o minore validità dei risultati ottenuti.

Se si è richiesta l'analisi modale, sono indicati, per ciascun modo, il periodo proprio T, il coefficiente di partecipazione modale p, l'ordinata dello spettro di risposta corrispondente a T, la deformata modale, le forze corrispondenti al modo, gli spostamenti, le rotazioni e le caratteristiche della sollecitazione. Sono poi riportati gli inviluppi modali degli spostamenti orizzontali e delle caratteristiche della sollecitazione, calcolati come radice quadrata della somma dei quadrati dei valori dei singoli modi. Se in una stessa condizione di carico è richiesta l'analisi modale e sono forniti carichi sulle aste o sui nodi, sono forniti separatamente i risultati dell'analisi modale e quelli relativi allo schema soggetto a carichi sulle aste e sui nodi.