Programma TELRET	versione 2.5 del 02.99

Principali innovazioni rispetto alla versione descritta nel libro

Fin dalla versione 1.1, il programma consente di esprimere i valori forniti sia in riferimento al Sistema Internazionale che al Sistema Tecnico. La scelta del sistema di misura da adottare va fatta nel momento in cui il programma viene mandato in esecuzione, avviandolo con l'opzione /ST.

A partire dalla versione 2.0, il programma consente di analizzare la struttura anche mediante una analisi modale.

Il programma consente di tenere conto di tratti infinitamente rigidi agli estremi delle aste in elevazione e, a partire dalla versione 2.4, anche in fondazione.

Il programma consente anche di valutare la rigidezza del telaio ad ogni piano; se lo schema è costituito da più telai collegati da pendoli inestensibili, valuta la rigidezza di ciascun telaio. La richiesta va fatta nel momento in cui il programma viene mandato in esecuzione, avviandolo con l'opzione /R.

La versione 2.5 inoltre:

- consente di definire un piano di posa non orizzontale;

- fornisce espressamente sia gli spostamenti assoluti che quelli relativi dei traversi (si tenga però presente che come spostamento relativo si è considerata la differenza tra gli spostamenti di traversi con numeri consecutivi; in alcuni schemi – come nell’esempio riportato nel capitolo 6, parte seconda, del libro – questi traversi possono essere non adiacenti e in tal caso il valore fornito non ha alcun senso).

Modalità di utilizzazione del programma

I dati necessari per descrivere lo schema geometrico e di carico, elencati in dettaglio nel seguito, devono essere conservati in un file su memoria di massa, che può essere preparato mediante il programma Edit del DOS, il programma Blocco Note (Notepad) di Windows 95 o un qualsiasi word processor tra quelli esistenti in commercio.

Quando il programma viene mandato in esecuzione, esso richiede espressamente in maniera interattiva solo le seguenti informazioni:

- il nome del file che contiene i dati;

- il nome dell'unità alla quale inviare l'output; questa può essere lo schermo (CON), la stampante (PRN) oppure un file del quale si indicherà il nome. Se si risponde a questa richiesta premendo il tasto di Invio, il programma utilizzerà come unità di output un file avente lo stesso nome del file dati ma con l’estensione .OUT;

- se nel calcolo si vuol tener conto della deformabilità estensionale dei pilastri (si risponda 1 in caso affermativo, 0 in caso negativo). La presenza di ritti inestensibili è simulata bloccando i nodi allo spostamento verticale; gli schemi che contengono una trave di fondazione e quelli in cui la continuità verticale dei pilastri è interrotta per la mancanza di ritti devono essere risolti tenendo conto della deformabilità estensionale;

- se nel calcolo si vuole tenere conto della deformabilità a taglio (si risponda ancora 1 in caso affermativo, 0 in caso negativo). La versione attuale del programma prevede la deformabilità a taglio solo per aste non collegate ad un suolo elastico; assume inoltre automaticamente un valore del modulo di elasticità tangenziale G legato a quello del modulo di Young E dalla relazione G=0.45 E, valida per =0.1 (cemento armato);

- se si vuole effettuare un controllo dei dati man mano che vengono letti. Il controllo consiste nell'inviare all'unità di uscita una segnalazione per ciascun valore letto, nella quale il programma indica come questo valore è stato interpretato. Non conviene utilizzare normalmente questa opzione perché le segnalazioni inserite rovinano l’estetica dell’output; essa serve solo in quei casi in cui il programma si blocca a causa di qualche errore nei dati, senza fornire chiare indicazioni che consentano di individuare l’errore.

In alternativa, ciascuna delle informazioni anzidette può essere fornita come opzione dalla barra di comando, cioè nel mandare in esecuzione il programma. Sono previste le seguenti opzioni:

/INP=nome-file-dati	per indicare il nome del file dati

/OUT=unità-di-uscita	per indicare il nome dell’unità di uscita

/DE	per tenere conto della deformabilità estensionale

/NDE	per non tenere conto della deformabilità estensionale

/DT	per tenere conto della deformabilità a taglio

/NDT	per non tenere conto della deformabilità a taglio

/C	per effettuare il controllo dei dati

/NC	per non effettuare il controllo dei dati

Sono inoltre previste le seguenti opzioni, che non possono essere scelte in maniera interattiva:

/OR	per avere un output ridotto, evitando la stampa dei risultati relativi a ciascun modo, nel caso si effettui l'analisi modale

/R	per calcolare la rigidezza del telaio ad ogni piano (o la rigidezza dei diversi telai, nel caso si stia analizzando un insieme di telai collegati da pendoli inestensibili)

/ST	per avere dati e risultati nel sistema tecnico

Il programma passa poi a leggere dal file indicato i dati geometrici e di carico. Ciascuna esecuzione consente la risoluzione di uno schema geometrico soggetto a più condizioni di carico. I dati devono essere memorizzati nel file in maniera sequenziale, separati da virgole o da andate a capo, col seguente ordine:

- gruppo di dati che descrivono la geometria dello schema

- gruppo di dati che descrivono la prima condizione di carico

- gruppo di dati che descrivono la seconda condizione di carico

.....

- gruppo di dati che descrivono l'ultima condizione di carico

Poiché il programma è orientato alla soluzione di schemi di telai estratti da edifici, nel preparare lo schema geometrico ogni pilastro deve essere contrassegnato con il numero utilizzato per esso nella carpenteria (unico per tutto l'allineamento verticale); ciascuna campata di trave viene così individuata dalla numerazione dei due pilastri di estremità. I piani degli orizzontamenti e gli ordini dei pilastri sono numerati dal basso verso l'alto. L'insieme di nodi collegati da travi poste in sequenza sono considerati appartenenti ad un traverso orizzontale inestensibile ed avranno quindi un unico spostamento orizzontale.

Nelle applicazioni pratiche numerose aste di uno schema presentano la stessa sezione. Si è pertanto ritenuto più comodo per la immissione dei dati che l'utente individui preliminarmente i differenti tipi di sezione, e definisca poi per ogni asta il numero d'ordine della sezione corrispondente. Per ciascun tipo di sezione deve essere definita la forma (rettangolare o generica) e le relative caratteristiche geometriche.

La mancanza di un'asta dello schema può essere indicata assegnando ad essa il tipo di sezione 0. Se nel calcolo si vuole trascurare la deformabilità estensionale dei pilastri, ritti di tipo 0 sono ammessi solo se non interrompono la continuità verticale, cioè solo se tutte le aste sovrastanti sono anch'esse mancanti. Una trave di tipo 0 interrompe la continuità dell'orizzontamento e lascia i nodi di estremità liberi di spostarsi in orizzontale di quantità diverse; possono crearsi in tal modo più traversi inestensibili in uno stesso orizzontamento.

Assegnare ad un'asta una sezione con area e momento d'inerzia nulli ha un significato in parte diverso rispetto al definirla mancante (cioè di tipo 0). Se nel calcolo si vuole trascurare la deformabilità estensionale, un pilastro con sezione di area e inerzia nulla è considerato come un pendolo inestensibile ed è quindi sempre ammesso. Se invece si tiene conto della estensibilità esso è perfettamente equivalente ad un'asta di tipo 0. Una trave con sezione di area e inerzia nulla è invece sempre considerata come un pendolo inestensibile che non interrompe la continuità del traverso ed impone quindi l'uguaglianza dello spostamento orizzontale dei nodi da essa collegati.

Il gruppo di dati che descrive la geometria dello schema deve rispettare l'ordine di seguito riportato. I valori forniti devono essere conformi al sistema di misura adottato ed in particolare alle unità indicate tra parentesi:

- intestazione

- numero totale di pilastri (intesi come allineamenti verticali)

- numero totale di piani, intesi come allineamenti orizzontali o inclinati indipendentemente dal fatto che la loro continuità sia mantenuta o interotta dalla mancanza di travi e che siano quindi costituiti da uno o più traversi inestensibili

- numero di tipi di sezioni

- presenza della trave di fondazione e/o di tratti rigidi agli estremi delle aste (0=niente, 1=trave di fondazione, 10=tratti rigidi, 11=tratti rigidi in elevazione e trave di fondazione, 21=tratti rigidi ovunque e trave di fondazione)

- numerazione dei pilastri in carpenteria, da sinistra verso destra

- altezza degli interpiani, dall'alto verso il basso (m); se ad un interpiano i ritti non hanno tutti la stessa altezza deve essere assegnato ad essa il valore 0; se il piano di posa non è orizzontale, si indichi come altezza del primo interpiano il valore convenzionale –1

- per ciascun interpiano i cui ritti non hanno tutti la stessa altezza, dall'alto verso il basso: altezza di ciascun ritto, da sinistra verso destra (m); se al primo interpiano si è indicato il valore convenzionale –1 occorre indicare prima l’altezza di tutti i ritti del primo piano e poi la quota a cui è posto il piede di ciascun ritto

- se vi è la trave di fondazione: lunghezza dello sbalzo sinistro (m)

- luce di ogni campata, da sinistra verso destra (m)

- se vi è la trave di fondazione: lunghezza dello sbalzo destro (m)

- modulo di elasticità normale (N mm-2 o kg cm-2)

- per ogni tipo di sezione:

- carattere che identifica la forma della sezione:

R = sezione di forma rettangolare

G = sezione di forma generica

- caratteristiche geometriche della sezione:

- base (m) ed altezza (m) per le sezioni rettangolari

- area (m2), rapporto tra area e fattore di taglio (m2) e momento d'inerzia per quelle generiche

- per le travi di ciascun piano, dall'alto verso il basso:

- tipo di sezione di ogni campata, da sinistra verso destra; assegnare una sezione di tipo 0 indica che l'asta è mancante

- se vi sono tratti rigidi e la trave non è di tipo 0:

- tratto rigido a sinistra (m)

- tratto rigido a destra (m)

- per i pilastri di ciascun interpiano, dall'alto verso il basso:

- tipo di sezione di ciascun ritto, da sinistra verso destra; assegnare una sezione di tipo 0 indica che l'asta è mancante

- se vi sono tratti rigidi e il pilastro non è di tipo 0:

- tratto rigido inferiore (m)

- tratto rigido superiore (m)

- se è presente la trave di fondazione, per ciascun tratto, inclusi gli sbalzi, da sinistra verso destra:

- tipo di sezione; assegnare una sezione di tipo 0 indica che il tratto è mancante

- larghezza della sottobase (m)

- costante di sottofondo (N cm-3 o kg cm-3)

- se vi sono tratti rigidi ovunque e la trave di fondazione non è di tipo 0:

- tratto rigido a sinistra (m)

- tratto rigido a destra (m)

Nel definire i carichi, questi devono essere riuniti in quattro gruppi: carichi verticali uniformemente distribuiti sulle travi, momenti concentrati nei nodi, forze verticali concentrate nei nodi, forze orizzontali applicate ai traversi. Poiché in genere non tutti questi gruppi sono presenti, si è ritenuto preferibile che l'utente indichi preliminarmente quali gruppi di carico esistono ed assegni poi il valore di tutti gli elementi dei gruppi indicati.

Ciascun carico deve rispettare la convenzione dei segni definita nella prima parte del testo. I carichi verticali uniformemente distribuiti e le forze nodali verticali sono positivi se concordi col verso positivo dell'asse y, cioè se diretti verso l'alto; i momenti nodali sono positivi se concordi col verso che porta l'asse x sull'asse y, cioè se antiorari; le forze orizzontali sui traversi sono positive se concordi col verso dell'asse x, cioè se dirette verso destra. Si noti che con tale convenzione i carichi verticali che agiscono verso il basso devono essere indicati col segno meno.

Il gruppo di dati che descrive la singola condizione di carico deve rispettare l'ordine e le unità di misura di seguito indicati:

- indice di esistenza dei carichi verticali sulle travi (0=no, 1=si)

- indice di esistenza dei momenti concentrati nei nodi (0=no, 1=si)

- indice di esistenza delle forze verticali concentrate nei nodi (0=no, 1=si)

- indice di esistenza dei carichi orizzontali (0=no, 1=si); se si vuole effettuare l'analisi modale si indichi invece qui il numero dei modi da prendere in considerazione (maggiore di 1)

- se esistono carichi verticali sulle travi (primo indice uguale a 1):

- per ciascun piano, dall'alto verso il basso:

carico verticale su ciascuna campata (kN m-1 o t m-1), da sinistra verso destra, con esclusione delle aste non esistenti (cioè con sezione di tipo 0) o con sezione avente area ed inerzia nulli

- per la trave di fondazione, se esiste:

carico verticale su ciascun tratto (kN m-1 o t m-1), da sinistra verso destra, con esclusione dei tratti in cui la trave non esiste o ha sezione con area ed inerzia nulli

- se esistono momenti concentrati nei nodi (secondo indice uguale a 1):

- per ciascun piano, dall'alto verso il basso:

momento concentrato in ciascun nodo (kNm o tm), da sinistra verso destra, con esclusione dei nodi nei quali non converge alcuna asta reale (cioè con sezione non nulla)

- per la trave di fondazione, se esiste: momento concentrato in ciascun nodo (kNm o tm), da sinistra verso destra, con esclusione dei nodi nei quali non converge alcuna asta reale

- se esistono forze verticali concentrate nei nodi (terzo indice uguale a 1):

- per ciascun piano, dall'alto verso il basso:

forza verticale concentrata in ciascun nodo (kN o t), da sinistra verso destra, con esclusione dei nodi nei quali non converge alcuna asta reale

- per la trave di fondazione, se esiste:

forza verticale concentrata in ciascun nodo (kN o t), da sinistra verso destra, con esclusione dei nodi nei quali non converge alcuna asta reale

- se esistono forze orizzontali sui traversi (quarto indice uguale a 1):

- per ciascun traverso, dall'alto verso il basso (e da sinistra verso destra se esistono più traversi inestensibili ad uno stesso piano):

forza orizzontale applicata al traverso (kN o t)

- se si è richiesta l'analisi modale (quarto indice maggiore di 1):

- per ciascun traverso, dall'alto verso il basso (e da sinistra verso destra se esistono più traversi inestensibili ad uno stesso piano):

massa applicata al traverso (t, sia per sistema internazionale che per sistema tecnico)

- tipo di spettro di risposta da utilizzare (1=spettro definito con coppie di punti, 2=spettro EC8 generalizzato, 3=spettro di progetto EC8 1993, 4=spettro normativa italiana 1986)

- dati relativi allo spettro, in base al tipo innanzi indicato:

- tipo 1:

- numero di coppie di punti T, R

- coppie T, R

- tipo 2:

- 	accelerazione del terreno a meno di g

- q	fattore di struttura

- S, ß0	amplificazione dello spettro

- TB, TC, TD	periodi limite delle diverse curve

- k1, k2	esponenti delle diverse curve

- Rmin	valore minimo della risposta (a meno di )

- smorzamento del telaio

- tipo 3:

- 	accelerazione del terreno a meno di g

- q	fattore di struttura

- tipo di suolo	si indichi la lettera A, B oppure C

- tipo 4:

- S	grado di sismicità (6/9/12)

- 	coefficiente di fondazione

- ß	coefficiente di struttura

- I	coefficiente di protezione sismica

Risultati forniti

L'output del programma contiene innanzitutto l'elenco dei dati geometrici ed elastici forniti in ingresso dall'utente, per consentirne il necessario controllo. I pilastri sono individuati in base alla loro numerazione in carpenteria; le travi in base alla numerazione dei pilastri di estremità. Per ciascun'asta sono riportate in forma sintetica le informazioni relativa alla sezione, rinviando ad un'apposita tabella dei tipi di sezione per informazioni più dettagliate. Non vengono stampati dati irrilevanti ai fini del calcolo: ad esempio, se non si è tenuto conto della deformabilità a taglio non viene indicato il rapporto A/ anche se esso deve essere sempre fornito per le sezioni di forma generica.

Per ciascuno schema di carico sono indicati innanzitutto i carichi applicati. Sono poi riportati gli spostamenti orizzontali assoluti e relativi dei traversi inestensibili e lo spostamento verticale e la rotazione dei nodi. Gli spostamenti, positivi se concordi col verso degli assi (cioè diretti rispettivamente verso destra e verso l'alto) sono espressi in mm. La rotazione, positiva se antioraria, è indicata in radianti amplificata di un fattore 1000. Si tenga però presente che come spostamento relativo si è considerata la differenza tra gli spostamenti di traversi con numeri consecutivi; in alcuni schemi – come nell’esempio riportato nel capitolo 6, parte seconda, del libro – questi traversi possono essere non adiacenti e in tal caso il valore fornito non ha alcun senso.

I valori delle caratteristiche di sollecitazione M, V, N nei due estremi di ciascun'asta sono espressi in kNm e kN o tm e t. Si ricorda che per esse valgono le usuali convenzioni della Scienza delle Costruzioni, considerando le travi orientate da sinistra a destra, i pilastri dal basso verso l'alto. Il momento flettente è quindi positivo se tende le fibre inferiori delle travi e quelle a destra dei pilastri; il taglio è positivo se la microcoppia costituita dalle azioni taglianti su due facce opposte è antioraria, lo sforzo normale è positivo se di trazione. I valori si riferiscono agli estremi anche quando l’asta ha tratti rigidi; il valore a filo del tratto rigido dovrà essere calcolato manualmente l’utente. Se si riscontrano squilibri in nodi non vincolati o nei traversi, dovuti agli inevitabili errori di troncamento del procedimento risolutivo, questi vengono espressamente segnalati per consentire all'utente di rendersi conto della loro entità e quindi della maggiore o minore validità dei risultati ottenuti.

Se si è richiesta l'analisi modale, sono indicati, per ciascun modo, il periodo proprio T, il coefficiente di partecipazione modale p, l'ordinata dello spettro di risposta corrispondente a T, la deformata modale, le forze corrispondenti al modo, gli spostamenti, le rotazioni e le caratteristiche della sollecitazione. Sono poi riportati gli inviluppi modali degli spostamenti orizzontali e delle caratteristiche della sollecitazione, calcolati come radice quadrata della somma dei quadrati dei valori dei singoli modi. Se in una stessa condizione di carico è richiesta l'analisi modale e sono forniti carichi sulle aste o sui nodi, sono forniti separatamente i risultati dell'analisi modale e quelli relativi allo schema soggetto a carichi sulle aste e sui nodi.