# DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 16 GENNAIO 1996

- NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE.

- Art. 1.

1.  Sono   approvate  le  allegate   norme  tecniche  per   le costruzioni in zone sismiche,  ad integrale sostituzione di  quelle di cui al precedente decreto 24-1-1986.

- Art. 2.

1. Ai  sensi dell’art. 32 della  citata legge 2-2-1974, n. 64, dette  norme  entreranno  in   vigore   trenta   giorni   dopo   la pubblicazione del presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.

# Allegato

- DISPOSIZIONI GENERALI.

- A.1	Oggetto delle norme - Classificazione delle zone sismiche.

Le presenti  norme  disciplinano tutte  le costruzioni  la  cui sicurezza  possa comunque  interessare la  pubblica incolumità,  da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo  comma dell’art.  3  della   legge   2-2-1974,  n.  64,   ferma   restando l’applicazione delle norme di cui all’art. 1 della legge stessa.

Il grado  di sismicità delle diverse  zone, da assumere per  la determinazione delle azioni sismiche, e di quant’altro  specificato nelle  presenti  norme  tecniche,  risulta  dall’apposito   decreto interministeriale.

Per  tutte  le  costruzioni  di  cui  all’art.  3  della  legge 2-2-1974,  n. 64,  valgono  i  criteri  generali  di  progettazione riportati  nella sezione  B. Per  gli  edifici e  per le  opere  di sostegno dei terreni valgono le disposizioni particolari  riportate rispettivamente nelle sezioni C e D.

- A.2. Terreni di fondazione e relative prescrizioni generali.

I fattori influenzanti il comportamento delle fondazioni devono  essere individuati  e valutati  in conformità  di quanto  stabilito dalle  disposizioni  vigenti   e,  in   particolare,  dal   decreto ministeriale 11-3-1988  ed eventuali  sue  successive  modifiche ed integrazioni.

Per  le  costruzioni  su  pendii  le  indagini  devono   essere convenientemente  estese al  di  fuori dell’area  edificatoria  per rilevare  tutti  i   fattori  occorrenti  alla  valutazione   delle condizioni  di stabilità  del  complesso opera-pendio  in  presenza delle azioni sismiche.

Devono inoltre essere  eseguite indagini  specifiche per  tener conto in modo  adeguato della eventualità che, in concomitanza  con le azioni sismiche, possano verificarsi, nel sottosuolo  dell’opera o in zone ad essa adiacenti, fenomeni di liquefazione.

I risultati di tali accertamenti devono essere illustrati nella relazione  sulle fondazioni  di cui  al quarto  comma dell’art.  17 della legge 2-2-1974, n. 64.

- B.	CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE.

- B.1.	Disposizioni preliminari.

Le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali o verticali  devono   essere  valutate   convenzionalmente   mediante un’analisi statica ovvero mediante un’analisi dinamica, seguendo  i criteri generali contenuti nella presente sezione B.

Possono, in  alternativa, eseguirsi  analisi più  approfondite, fondate su  un’opportuna  e motivata  scelta  di un  “terremoto  di progetto” e  su procedimenti  di  calcolo basati  su ipotesi  e  su risultati sperimentali chiaramente comprovati.

Le  costruzioni nelle  quali  sia  prevista  l’introduzione  di isolatori  sismici, di  qualunque tipo,  possono essere  realizzate previa  dichiarazione di  idoneità  del  Presidente  del  Consiglio superiore dei  lavori  pubblici, su  conforme parere  dello  stesso Consiglio.

Analoga  dichiarazione deve  essere  richiesta  per  i  sistemi costruttivi  contenenti dispositivi  di  dissipazione  dell’energia trasmessa dal sisma.

- B.2.	Direzione delle componenti orizzontali delle accelerazioni del terreno durante il sisma.

Si  assume  che  il  moto  del  terreno  possa  avvenire,   non    contemporaneamente,  in   due  direzioni   orizzontali   ortogonali prefissate dal progettista.

B.3.	Masse strutturali.

Le masse delle strutture sottoposte al moto impresso dal  sisma sono quelle del peso proprio e dei sovraccarichi permanenti  nonchè di un’aliquota dei sovraccarichi accidentali.

Per i casi non contemplati nelle sezioni C e D, i sovraccarichi accidentali devono considerarsi  presenti, in occasione del  sisma, per un’aliquota del  valore massimo ad  essi assegnato nel  calcolo statico  di   esercizio  da   valutare  attraverso   considerazioni statistiche.

In particolare, per i serbatoi, i contenitori, e le costruzioni

elementi  di  costruzione ad  essi  assimilabili,  il  peso  del contenuto deve essere considerato totalmente presente.

- B.4.	Analisi statica.

L’analisi statica degli  effetti sismici può essere  effettuata per costruzioni  con  struttura regolare  e  con elementi  di  luce corrente.

Gli effetti sismici  possono essere valutati  convenzionalmente mediante analisi statica delle strutture soggette a:

a) un  sistema di  forze orizzontali  parallele alle  direzioni ipotizzate per il sisma; la risultante di tali forze viene valutata con l’espressione:

Fh = C  R  I  W

essendo:

(S-2F)

C = ----------

100

il coefficiente di intensità sismica;

S = il grado di sismicità (S 2);

R = il coefficiente di risposta relativo alla direzione considerata;

I = il coefficiente di protezione sismica;

W = il peso complessivo delle masse.

La forza Fh deve considerarsi distribuita sia planimetricamente che altimetricamente in modo da simulare con buona  approssimazione gli effetti  dinamici  del  sisma. Tale  distribuzione  può  essere effettuata  seguendo, ove  applicabili,  i criteri  espressi  nelle sezioni C e D;

b) un sistema di  forze verticali, distribuite sulla  struttura proporzionalmente alle masse presenti, la cui risultante sarà:

Fv = m  C   I   W

nella quale è, in genere,  m = 2, salvo quanto precisato  nelle norme tecniche proprie di opere particolari.

Tale insieme  di  forze  deve considerarsi  diretto  sia  verso l’alto, sia verso  il basso, mediante due distinte combinazioni  di carichi.

Indicando  con  h  e  h rispettivamente  le   sollecitazioni (momento  flettente,  forza assiale,  forza  di  taglio  e  momento torcente)  e  gli   spostamenti  prodotti  dalle  azioni   sismiche orizzontali, e  con h  e  h le sollecitazioni  e gli  spostamenti prodotti dalle azioni sismiche verticali, la singola componente  di sollecitazione    e  la   singola  componente  di  spostamento      risultano:

h2  e  v2

h2 e  v2

- B.5.	Coefficienti di risposta e di protezione sismica.

- B.5.1.	COEFFICIENTE DI RISPOSTA.

Si assume come  coefficiente di risposta R della struttura  una funzione del periodo fondamentale T0 della stessa, per oscillazioni nella direzione considerata:

per T0 > 0,8 secondi            R = 0,862/T02/3

per T0  0,8 secondi            R = 1,0

Se il periodo T0non viene determinato si assumerà R = 1,0.

- B.5.2.	COEFFICIENTE DI PROTEZIONE SISMICA.

Per  le  opere la  cui  resistenza  al sisma  è  di  importanza primaria  per  le  necessità   della  protezione  civile,  per   il coefficiente di protezione sismica si assume I = 1,4.

Per le opere che presentano un particolare rischio per le  loro caratteristiche d’uso, si assume I = 1,2.

Per le opere  che non rientrano  nelle categorie precedenti  si assume I = 1,0.

- B.6.	Analisi dinamica.

Gli effetti sismici  possono essere valutati  convenzionalmente mediante un’analisi dinamica  della struttura considerata in  campo elastico lineare. Questa  può essere eseguita  con il metodo  della analisi modale adottando per lo spettro di risposta, in termini  di accelerazione, l’espressione

a/g = C  I  R

dove:

a  è l’accelerazione spettrale;

g  è l’accelerazione di gravità;

I  è il coefficiente di protezione sismica;

R  è funzione del periodo di vibrazione del modo di vibrare considerato ed ha espressione

per T0 > 0,8 secondi            R = 0,862/T02/3

per T0  0,8 secondi            R = 1,0

ove T è il periodo del modo di vibrare considerato.

L’analisi modale deve utilizzare un modello della struttura che ne rappresenti l’articolazione  planimetrica e altimetrica e  tener conto di un numero di modi di vibrazione sufficiente ad  assicurare l’eccitazione di  più dell’85% della  massa totale della  struttura come definita al punto B.3.

Per  ciascuna   eccitazione  (orizzontale  oppure   verticale), indicando con  i  e  i rispettivamente  le sollecitazioni  e  gli spostamenti relativi  al  modo  i-esimo, le  sollecitazioni  e  gli spostamenti complessivi si calcolano con le espressioni:

i2

i2

La  sovrapposizione   degli   effetti   dovuti   alle   diverse eccitazioni si esegue con le (1).

- B.7.	Verifiche.

Tutte le  costruzioni  in zone  dichiarate sismiche,  oltre  ad essere  verificate secondo  le prescrizioni  contenute nelle  norme vigenti a carattere  generale, devono  soddisfare alcune  verifiche specifiche.

Esse consistono:

a)	nel controllo degli stati di tensione o di sollecitazione;

b)	nel controllo degli spostamenti, ove necessario.

Le  verifiche  relative  ai  precedenti  capoversi  si   devono eseguire con le modalità indicate ai successivi punti B.8. e B.9.

- B.8.	Verifiche di resistenza.

Le  verifiche   di   resistenza   possono   essere   effettuate verificando gli stati di tensione secondo il metodo delle  tensioni ammissibili, oppure verificando gli stati di sollecitazione, per  i diversi stati limite ultimi di resistenza, secondo il metodo  degli stati limite. Non è ammesso  che per parti di una stessa  struttura si adottino due diversi metodi di verifica.

- B.8.1.	VERIFICA SECONDO IL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI.

Si  indichino   con    le   sollecitazioni  dovute  al   sisma convenzionale, e con p le sollecitazioni dovute agli altri carichi agenti contemporaneamente, escluso il vento. Le tensioni di calcolo che devono  essere  considerate agli  effetti della  verifica  sono valutate  assumendo  il  comportamento  elastico  e  lineare  della struttura, e considerando la  combinazione di carichi che  fornisce le sollecitazioni p± più gravose.

- B.8.2. VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI DI RESISTENZA.

Le sollecitazioni,  per la verifica  allo stato limite  ultimo, devono essere valutate con la formula di combinazione:

p ± E 

in cui  sono le sollecitazioni dovute al sisma  convenzionale, E è  pari a  1,5, mentre p si valuta  con riferimento  alla seguente combinazione, espressa in forma convenzionale:

n

p = g  Gk  p  Pk   q  Qtk + oi Qik) 

.                                                     i=2

essendo:

Gk = il valore caratteristico delle azioni permanenti;

Pk = il valore caratteristico della forza di precompressione;

Qtk = il valore caratteristico del sovraccarico variabile di base;

Qik = i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti;

g = 1,4 (oppure 1,0 se il suo contributo aumenta la  sicurezza);

p = 1,2 (oppure 0,9 se il suo contributo aumenta la sicurezza);

q = 1,5 (oppure 0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);

oi = coefficienti di combinazione allo stato limite ultimo, da assumere pari a 0,7 per i carichi variabili di esercizio nei fabbricati per abitazione e uffici e per  le azioni da neve, pari a 0 per le azioni da vento.

- B.9.	Spostamenti e deformazioni.

Siano d  gli spostamenti elastici relativi tra due punti  della struttura  dovuti  al  sisma  convenzionale, p gli   spostamenti elastici relativi tra  i medesimi due punti della struttura  dovuti alle  altre  azioni  da  prendere  in  considerazione,  così   come specificato al punto B.8.1. relativamente alla verifica col  metodo delle tensioni  ammissibili, e al  punto B.8.2. relativamente  alla verifica  agli stati  limite  ultimi  di resistenza,  per  i  quali l’accelerazione sismica è maggiorata di e.

Per limitare la danneggiabilità  delle parti non strutturali  e degli impianti, gli spostamenti relativi totali t sono da valutare convenzionalmente mediante la seguente formula:

t = (p ± d)/x in cui:

= 2          quando I = 1,0

= 3          quando I = 1,2

= 4          quando I = 1,4

x = 1          si utilizza il metodo delle tensioni ammissibili

x = 1,5        se si utilizza il metodo degli stati limite.

Con tali  spostamenti si devono  verificare la stabilità  degli elementi non strutturali e la funzionalità degli impianti fissi. In particolare, per  gli  spostamenti così  determinati, non  si  deve avere, per  gli  edifici, espulsione  dei  pannelli divisori  e  di chiusura.

Per il soddisfacimento dei  requisiti di sicurezza delle  parti

strutturali gli spostamenti relativi totali t da valutare  convenzionalmente mediante  la formula:

t = (p ±9d )/x

non  devono  causare  perdita  di  connessione  nei  vincoli  o martellamento tra strutture adiacenti.

La  valutazione  di  t sopra  indicata  tiene  conto   della differenza tra l’azione sismica t prevista nella norma ed il  moto effettivo del  terreno  durante un  terremoto di  forte  intensità, nonchè del comportamento non lineare della struttura.

Gli spostamenti  t possono essere  valutati con  analisi  più accurate che,  basate su una  motivata scelta dell’azione  sismica, considerino l’eventuale comportamento non lineare della struttura.

Gli  spostamenti  e le  rotazioni  così  calcolati  non  devono compromettere  l’integrità   delle   cerniere   e   degli   appoggi scorrevoli. In  quest’ultimo  caso,  l’ampiezza  dello  spostamento consentito deve comunque essere limitata da appositi dispositivi.

Il calcolo  della distanza  minima tra  due strutture  contigue richiederebbe di valutare gli spostamenti di entrambe le strutture, considerandole in  opposizione  di  fase. Qualora  questo  non  sia possibile  per  mancanza  di   dati  relativamente  ad  una   delle strutture,  come in  genere avviene  nel caso  in cui  una sia  già esistente, è accettabile  una valutazione  della suddetta  distanza minima secondo quanto indicato in C.4.2.

- B.10. Fondazioni.

Le  verifiche di  stabilità del  terreno e  delle strutture  di fondazione  vanno eseguite  con i  metodi ed  i procedimenti  della geotecnica,  tenendo conto  delle  massime  sollecitazioni  che  la struttura trasmette  al terreno. Nel caso  in cui la struttura  sia stata verificata col metodo delle tensioni ammissibili, le  massime sollecitazioni  sul terreno  saranno calcolate  con riferimento  ai valori nominali  delle azioni.  Nel caso  in cui  la struttura  sia stata  verificata  col  metodo  degli  stati  limite,  le   massime sollecitazioni  sul terreno  saranno calcolate  con riferimento  ai valori caratteristici delle azioni  assumendo E, g, p e q  pari ad uno.

Il  piano  di  posa delle  fondazioni  deve  essere  spinto  in    profondità  in  modo   da  non  ricadere  in  zona  ove   risultino    apprezzabili  le  variazioni  stagionali  del  contenuto   naturale  d’acqua.

In relazione alle caratteristiche dei terreni e del  manufatto, la fondazione deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)	le strutture di fondazione devono essere collegate tra  loro da  un   reticolo   di  travi;   ogni  collegamento   deve   essere proporzionato in  modo che  sia in  grado di  sopportare una  forza assiale  di  trazione o  di  compressione  pari ad  un  decimo  del maggiore  dei  carichi  verticali  applicati  alle  estremità.   E’ consentito omettere tali collegamenti  in caso di terreni  rocciosi o, comunque, di caratteristiche meccaniche elevate, nonchè in  zone con  grado di sismicità S = 6; in tutti gli altri casi, in mancanza di  collegamenti,  la struttura  deve  essere  verificata  per  gli spostamenti  orizzontali  relativi del  terreno  tra  i  punti  non collegati.

Ai fini  della verifica  della resistenza,  una valutazione  di minimo  per  tale spostamento  relativo,  valida  per  terreni  che presentino caratteristiche geotecniche uniformi, è contenuta  nella seguente tabella:

Tabella 1a

|  | Grado si sismicita’ | L |
| --- | --- | --- |
| Tensioni ammissibili | S=9 | 0,05 (L/100) |
|  | S=12 | 0,10 (L/100) |
| Stati limite | S=9 | 0,075 (L/100) |
|  | S=12 | 0,15 (L/100) |

L    è la distanza tra i punti in esame;

L   è lo spostamento, con minimo di 1 cm.

Ai fini della  verifica della compatibilità degli  spostamenti, lo spostamento relativo massimo L, tra punti del terreno  distanti L, può essere valutato mediante la seguente tabella.

Tabella 1b

| Grado si sismicita’ | L |
| --- | --- |
| S=9 | 0,15 (L/100) |
| S=12 | 0,30 (L/100) |

b)	nelle  fondazioni su  pali questi  devono avere  un’armatura calcolata per la relativa componente sismica orizzontale ed  estesa a  tutta la  lunghezza ed  efficacemente collegata  a quella  della struttura sovrastante.

- C.	EDIFICI.

- C.1.	Sistemi costruttivi.

Gli edifici possono essere costruiti con:

a)	struttura in muratura ordinaria o in muratura armata; b)   struttura  intelaiata   in   cemento  armato   normale   o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

c)	struttura a pannelli portanti, intendendosi per tale  quella realizzata  in  tutto  o in  parte  con  pannelli  aventi  funzione portante, prefabbricati  o costruiti in  opera. I pannelli  possono essere costituiti da conglomerato cementizio armato o  parzialmente armato o prefabbricati in muratura armata;

d)	struttura in legno.

- C.2.	Altezza massima dei nuovi edifici.

Per   ogni  fronte   esterna  l’altezza   dei  nuovi   edifici, rappresentata dalla massima  differenza di livello fra il piano  di copertura più elevato ed  il terreno, ovvero, ove esista, il  piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli  edifici stessi, non può  superare nelle strade e  negli edifici in piano  i limiti riportati nella tabella 2.

Nel caso di copertura  a tetto detta altezza va misurata  dalla quota  d’imposta della  falda  e, per  falde  con imposte  a  quote diverse, dalla quota d’imposta della più alta.

Tabella 2

| Tipo di struttura | Altezza massima |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=6 | S=9 | S=12 |
| Legno | 10 | 7 | 7 |
| Muratura ordinaria | 16 | 11 | 7,5 |
| Muratura armata | 25 | 19 | 13 |
| Pannelli portanti | 32 | 25 | 16 |
| Intelaiatura | nessuna limitazione |  |  |

Sono esclusi  dal computo delle  altezze gli eventuali  torrini delle scale e degli ascensori.

Nel  caso  che  gli  edifici  abbiano  un  piano  cantinato   o seminterrato  la  differenza  di  livello  (misurata  sulla  stessa verticale)  tra il  piano  più elevato  di  copertura (o  la  quota d’imposta delle falde)  e quello di  estradosso delle strutture  di fondazione, può  eccedere di  non  più di  quattro metri  i  limiti stabiliti dalla precedente tabella 2.

Nelle strade o nei terreni in pendio le altezze massime di  cui alla precedente  tabella  possono  essere incrementate  di  1,50  m purchè la media generale  delle altezze di tutte le fronti  rientri nei limiti stabiliti nella tabella stessa.

Per le costruzioni in  legno è ammessa la realizzazione di  uno zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo semplice o armato, la  cui altezza non  può superare i  quattro metri. In  tal caso i limiti di cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti  alla sola parte in legno.

- C.3.	Limitazione  dell’altezza  in  funzione  della  larghezza stradale.

Quando un edificio,  con qualsivoglia struttura sia  costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2 e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni  previste nei  regolamenti locali  e nelle norme  di  attuazione  degli strumenti  urbanistici,  la  sua altezza H, per ciascun fronte dell’edificio verso strada,  valutata con i criteri  di cui al  punto C.2., non  può superare i  seguenti valori, espressi in metri:

per       L  3              H = 3

per       3< L  11        H = L

per       L>11               H = 11+3  (L-11)

in cui con L viene indicata la minima distanza tra il  contorno dell’edificio  e  il  ciglio  opposto  della  strada,  compresa  la carreggiata.

Agli effetti del presente punto deve intendersi:

a)	per  contorno  dell’edificio  la proiezione  in  pianta  del fronte dell’edificio  stesso,  escluse le  sporgenze di  cornici  e balconi aperti;

b)	per strada  l’area di uso pubblico aperta alla  circolazione dei  pedoni e  dei  veicoli,  nonchè lo  spazio  inedificabile  non cintato aperto alla circolazione pedonale;

c)	per ciglio  la linea di limite  della sede stradale o  dello spazio di cui al punto b);

d)	per sede stradale  la superficie formata dalla  carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

Negli  edifici in  angolo  su  strade di  diversa  larghezza  è consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a  partire dall’angolo,  pari alla  larghezza della  strada su  cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla strada  più larga.

Nelle zone a bassa sismicità (S  = 6) di cui all’art. 18  della legge 2-2-1974, n. 64, devono essere rispettate solo le limitazioni previste  nei regolamenti  locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.

Le strutture secondarie  e gli elementi non strutturali che  si trovano  al  di   sopra  dei  piani  di  copertura  devono   essere efficacemente ancorati alla struttura principale.

- C.4.	Distanza fra gli edifici.

- C.4.1.	INTERVALLI D’ISOLAMENTO.

La larghezza degli  intervalli d’isolamento,  cioè la  distanza minima fra i muri frontali di due edifici, è quella prescritta  dai regolamenti  comunali purchè  detti  intervalli siano  chiusi  alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

In  caso  contrario sono  da  considerarsi,  agli  effetti  del precedente punto C.3., quali strade.

- C.4.2.	EDIFICI CONTIGUI.

Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non  costituiscano un unico  organismo statico realizzando  la completa solidarietà strutturale.

Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati,  essi

devono essere forniti  di giunto tecnico  di dimensione non  minore    di:

d (h) = h/100

ove d (h)  è la distanza fra  due punti affacciati, posti  alla quota h a partire dallo spiccato delle strutture in elevazione.

Analogo dimensionamento  deve adottarsi  in corrispondenza  dei giunti di dilatazione degli edifici.

- C.5.	Edifici in muratura.

- C.5.1.	REGOLE GENERALI.

Gli edifici in muratura debbono essere realizzati nel  rispetto del decreto  ministeriale  20-11-1987,  “Norme  tecniche    per  la progettazione,  esecuzione  e  collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento” ed eventuali sue  successive  modifiche ed integrazioni, ove non in contrasto con le presenti norme.

In  particolare,  alle  norme  tecniche  predette  deve   farsi riferimento  per  ciò  che  concerne  le  caratteristiche  fisiche, meccaniche  e geometriche  degli  elementi  resistenti  naturali  e artificiali, nonchè  per i relativi  controlli di  produzione e  di accettazione in cantiere.

Sia per gli edifici  in muratura ordinaria, di cui al  seguente punto C.5.2., che per quelli in muratura armata, di cui al seguente punto  C.5.3.,  debbono  inoltre  essere  soddisfatti  i   seguenti requisiti:

a)	la  resistenza  caratteristica  a  compressione  fbk  degli elementi  artificiali deve  risultare  non  inferiore  ai  seguenti valori:

7     N/mm² (70 Kg/cm²) per gli elementi pieni;

5   N/mm² (50 Kg/cm²) per gli elementi semipieni nella direzione dei carichi verticali;

1,5  N/mm² (15  Kg/cm²)  per  gli  elementi semipieni nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura;

b)	le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese  le coperture di  ogni  tipo, non  devono essere  spingenti.  Eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio da  archi e volte,  e  valutate  tenendo conto  dell’azione  sismica,  devono essere eliminate  con tiranti o  cerchiature oppure riportate  alle fondazioni mediante idonee disposizioni strutturali;

c)	i solai  devono assolvere, oltre alla funzione portante  dei carichi verticali, quella di ripartizione delle azioni  orizzontali tra i muri maestri;

d)	i  cordoli, in  corrispondenza  dei  solai di  piano  e  di copertura devono  avere  larghezza  pari a  quella  della  muratura sottostante; è  consentita una riduzione di  larghezza fino a 6  cm per l’arretramento del filo esterno.

L’altezza di detti cordoli deve essere almeno pari a quella del solaio, e comunque non inferiore a cm 15.

L’armatura  deve  essere  di almeno  cm²  8  con  diametro  non inferiore a mm 16; le staffe devono avere diametro non inferiore  a mm 6 ed interasse non superiore a cm 25;

e)	nei  solai le travi  metalliche e  i travetti  prefabbricati devono  essere  prolungati  nel  cordolo  per  una  lunghezza   non inferiore alla metà  della larghezza del cordolo stesso e  comunque non inferiore a 12 cm; le travi metalliche devono essere munite  di appositi ancoraggi;

f)	in  corrispondenza degli incroci  d’angolo dei muri  maestri perimetrali sono prescritte,  su entrambi i lati, zone di  muratura di  lunghezza pari  ad  almeno m  1;  tali lunghezze  si  intendono comprensive dello spessore del muro ortogonale;

g)	nel piano  interrato o seminterrato  è ammesso realizzare  i muri in calcestruzzo armato, con spessori almeno pari a quelli  del piano sovrastante;

- C.5.2.	EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA.

Gli edifici in muratura  ordinaria devono essere costruiti  nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)	la  pianta  dell’edificio  deve  essere  il  più  possibile compatta  e  simmetrica  rispetto   ai  due  assi  ortogonali;   in particolare, nel caso di pianta rettangolare, il rapporto tra  lato minore e  lato maggiore, al netto  dei balconi, non deve  risultare inferiore  ad 1/3.  La distribuzione  delle aperture  dei muri,  in pianta e  in alzato,  deve  essere tale  da garantire,  per  quanto possibile, la simmetria strutturale;

b)	ciascun muro  maestro deve essere intersecato da altri  muri maestri  trasversali,  ad esso  ben  ammorsati,  ad  interasse  non superiore a m 7;

c)	al di  sopra dei  vani di  porte e  finestre devono  essere disposti architravi  in cemento armato  o in acciaio  efficacemente ammorsati nella muratura; d)  le  fondazioni  possono  essere  realizzate  con   muratura ordinaria, purchè sul  piano di spiccato venga disposto un  cordolo di calcestruzzo armato, le cui dimensioni ed armatura devono essere conformi a quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d);

e)	la  distanza  massima fra  lo  spiccato delle  fondazioni  e l’intradosso del primo solaio  o fra due solai successivi non  deve superare  m 5, fermo  restando l’obbligo di  garantire per i  setti murari una snellezza inferiore a 12;

f)	la  muratura portante  deve essere  realizzata con  elementi artificiali  pieni  o semipieni,  ovvero  con  elementi  di  pietra squadrata, con l’impiego  di malta cementizia.  E’ ammesso per  gli edifici con  non più  di due piani  fuori terra  l’uso di  muratura listata con l’impiego di malta cementizia. La listatura deve essere realizzata mediante fasce di conglomerato semplice o armato  oppure mediante ricorsi  orizzontali  costituiti da  almeno tre  corsi  in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a m 1,6 ed estesi a tutta la lunghezza e a  tutto lo spessore del muro; gli  spessori dei  muri devono  essere  non  inferiori a  quelli  indicati  nella seguente tabella:

Tabella 3

| Spessori dei muri in pietrame listato |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=6 | S=9 | S=12 |
| piano secondo | 40 | 40 | 50 |
| piano primo | 40 | 40 | 65 |
| piano centinato | 55 | 55 | 80 |

g)	lo  spessore delle murature deve  essere non inferiore a  24 cm, al netto dell’intonaco;

h)	le murature  debbono presentare in fondazione un aumento  di spessore di almeno cm 20;

i)	le  aperture praticate  nei  muri  portanti  devono  essere verticalmente allineate; in alternativa, ai fini della  valutazione dell’area  resistente  di  cui  alla  lettera  l)  si  prendono  in considerazione per la verifica del generico piano esclusivamente le porzioni di  muri  che presentino  continuità verticale  dal  piano oggetto di verifica fino alle fondazioni;

l)	nel caso di murature realizzate mediante blocchi artificiali semipieni, ovvero  in  pietra naturale  squadrata con  elementi  di resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 30 kg/cmq, l’area   della  sezione   di   muratura  resistente   alle   azioni orizzontali, espressa  come  percentuale  della  superficie  totale dell’edificio, e valutata al netto delle aperture, non deve  essere inferiore,  per ciascun piano  di verifica, ai  valori di cui  alle tabelle 4a  e 4b  in  funzione della  sismicità della  zona.  Dette percentuali  devono essere  rispettate  in  entrambe  le  direzioni principali.  Nel  caso  di  murature  realizzate  mediante  blocchi artificiali pieni, l’area suddetta  non deve essere inferiore,  per ciascun piano di verifica, alle percentuali che si ottengono  dalle tabelle 4a e 4b dividendo ciascuna percentuale per 1,25.

Nel caso di murature  realizzate in pietra naturale  squadrata, costituita da elementi di resistenza caratteristica inferiore a  30 kg/cmq, l’area  suddetta  deve  essere  adeguatamente  incrementata sulla base  di  motivate valutazioni  e  comunque non  deve  essere inferiore, per ciascun  piano di verifica, alle percentuali che  si ottengono dalle tabelle 4a e 4b moltiplicando ciascuna  percentuale per  il  rapporto 30/ fbk ove fbk è il  valore  della  resistenza caratteristica degli elementi.

Tabella 4a

|  | Area resistente ai vari piani (%)(zone con S=12) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | piano I | piano II | piano III | piano IV |
| Edifici a 1 piano | 6 | - | - | - |
| Edifici a 2 piani | 6 | 6 | - | - |
| Edifici a 3 piani | 7 | 6 | 6 | - |
| Edifici a 4 piani | 7 | 7 | 6 | 6 |

Tabella 4b

|  | Area resistente ai vari piani (%)(zone con S=9 oppure S=6) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | piano I | piano II | piano III | piano IV | piano V |
| Edifici a 1 piano | 5 | - | - | - |  |
| Edifici a 2 piani | 5 | 5 | - | - |  |
| Edifici a 3 piani | 6 | 5 | 5 | - |  |
| Edifici a 4 piani | 6 | 6 | 5 | 5 | - |
| Edifici a 5 piani | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |

Non sono  da prendere in  considerazione, ai  fini del  calcolo della percentuale  di muratura resistente,  i muri aventi  rapporto altezza/lunghezza superiore a 3.

Deve inoltre risultare, per ciascun piano di verifica:

.                          _

 = N/(0.50 A)< m con il seguente significato dei simboli:

N   = carico verticale totale relativo al piano in esame;

A   = area totale, al netto delle aperture, dei muri resistenti al piano in esame;

_

m  = tensione base ammissibile della muratura, prevista, per le varie classi di resistenza caratteristica a compressione della muratura.

Tale verifica deve essere effettuata, di regola, per i muri del piano più basso dell’edificio nonchè  per i muri di ogni piano  per il quale si determini almeno una delle seguenti situazioni:

- gli  spessori  di  uno  o  più  muri  risultino  minori  dei corrispondenti spessori del piano inferiore;

- l’incidenza  delle  aperture  risulti  superiore  a   quella relativa al piano inferiore;

m)	il sovraccarico non deve essere superiore a 4,00 KN/m²  (400 kg/m²).

Ove  siano rispettate  tutte  le  precedenti  prescrizioni,  la verifica rispetto  alle azioni  sismiche può  essere omessa,  ferma restando  la necessità  delle  verifiche  previste  dagli  appositi decreti ministeriali  nei riguardi  dei carichi  verticali e  delle azioni orizzontali dovute al vento, nonchè nei riguardi del terreno di fondazione.

Qualora non tutte  le precedenti prescrizioni siano  rispettate l’edificio deve essere verificato secondo quanto disposto al  punto C.9.5., ferma  restando  la necessità  delle verifiche  citate  nel precedente comma e il rispetto delle prescrizioni indicate al punto  C.5.1.

- C.5.3.	EDIFICI IN MURATURA ARMATA.

- C.5.3.1.	Oggetto e ambito di applicazione.

Per  muratura armata  s’intende quella  costituita da  elementi resistenti   artificiali   semipieni   tali   da   consentire    la realizzazione di  pareti  murarie  incorporanti  apposite  armature metalliche verticali e orizzontali.

I blocchi devono essere collegati mediante malta di classe M2 - M1, che deve  assicurare il riempimento sia dei giunti  orizzontali sia dei giunti verticali.

L’armatura deve  essere  disposta  concentrata  alle  estremità verticali  ed  orizzontali   dei  pannelli  murari,  definiti   nel successivo  punto  C.5.3.4.  e  diffusa  nei  pannelli  secondo  le indicazioni dei successivi punti  C.5.3.3.2. e C.5.3.3.3. Nel  caso in cui  la muratura sia impiegata  per la realizzazione di  edifici per i quali sia da attribuire al coefficiente di protezione sismica I, di cui al successivo punto C.6.1.1., un valore maggiore di  uno, detta armatura diffusa deve essere integrata dall’armatura  diffusa definita nel successivo punto C.5.3.3.4.

E’ ammessa la realizzazione di edifici mediante muratura armata non  conforme  alle  presenti   norme  purchè  ne  sia   comprovata l’idoneità  da una  dichiarazione  rilasciata  dal  Presidente  del Consiglio superiore dei lavori  pubblici, su conforme parere  dello stesso Consiglio.

La  malta  o  il  conglomerato  di  riempimento  dei  vani  ove alloggiano le armature deve avere resistenza caratteristica  cubica non inferiore a 15 N/mm² (150 Kg/cm²).

- C.5.3.2.	Concezione strutturale dell’edificio.

Ciascuna parete muraria realizzata  con muratura armata, con  o senza armatura diffusa, costituisce nel suo complesso una struttura forata in corrispondenza delle aperture, particolarmente resistente ad azioni ad essa complanari.

Tutte le pareti murarie  devono essere di regola  efficacemente connesse  da   solai  tali  da   costituire  diaframmi  rigidi;   è ammissibile  che  alcuni  degli  orizzontamenti  non  costituiscano diaframma rigido,  ma soltanto collegamento  tra le pareti  murarie opposte: in tal  caso nell’analisi strutturale  si deve non  tenere conto della rigidezza di tali orizzontamenti.

In ogni  caso l’insieme strutturale  risultante deve essere  in grado  di   reagire  alle   azioni  esterne   orizzontali  con   un comportamento di  tipo globale, al  quale contribuisce soltanto  la resistenza delle pareti nel loro piano.

- C.5.3.3.	Dettagli costruttivi.

Le barre di  armatura devono essere esclusivamente del tipo  ad aderenza migliorata.

La disposizione dell’armatura deve  essere studiata in modo  da assicurarne  la  massima  protezione  nei  confronti  degli  agenti corrosivi esterni;  in  ogni caso  le  distanze tra  la  superficie esterna di ciascuna  barra e le superfici  esterne del muro che  la contiene devono essere non inferiori a cm 5. La conformazione degli elementi resistenti  e la  disposizione delle  barre devono  essere tali da  permettere la realizzazione  dello sfalsamento dei  giunti verticali  tra  i blocchi,  sia  nel piano  del  muro che  nel  suo spessore.

- C.5.3.3.1.	Armature in corrispondenza delle aperture.

Lungo i  bordi  orizzontali  delle aperture  si  deve  disporre armatura la cui sezione trasversale complessiva deve essere  quella richiesta dalle verifiche di sicurezza, e comunque non inferiore  a cm² 3  per ciascun bordo. Tale  armatura deve essere prolungata  ai lati dell’apertura per almeno 60 diametri.

- C.5.3.3.2.	Armature verticali.

L’armatura verticale  deve  essere disposta  in  corrispondenza degli  innesti, degli  incroci  e  dei bordi  liberi  dei  pannelli murari,  così  come definiti  nel  successivo  punto  C.5.3.4.;  la sezione  trasversale  complessiva  deve  essere  quella   richiesta dall’analisi delle  sollecitazioni,  con un  minimo  di 4  cm²  per estremità. Altra  armatura verticale,  di sezione  uguale a  quella disposta alle estremità,  si deve disporre nel corpo delle  pareti, in modo da non eccedere  l’interasse di 5 metri. Tutte le  armature verticali  devono essere  estese  all’intera altezza  del  pannello murario; nel  caso in  cui si  abbia continuità  verticale tra  più pannelli, le corrispondenti  armature devono  essere collegate  tra loro  con le modalità  nel seguito precisate.  Le armature che  non proseguono oltre il cordolo devono essere a questo ancorate.

Le armature verticali devono essere alloggiate in vani di forma tale che  in ciascuno di essi  risulti inscrivibile un cilindro  di almeno 6  cm di  diametro.  Di detti  vani deve  essere  assicurato l’efficace  e  completo   riempimento  con  malta  o   conglomerato cementizi.

Le  sovrapposizioni  devono   garantire  la  continuità   nella trasmissione degli sforzi di trazione, in modo che al crescere  del carico lo snervamento dell’acciaio abbia luogo prima che venga meno il contenimento  esercitato  dagli elementi.  In mancanza  di  dati sperimentali relativi agli elementi impiegati, o per fori in cui il diametro del cilindro inscrivibile sia superiore a 10 cm, le  barre devono essere connesse per  mezzo di idonei dispositivi  meccanici, ovvero circondate da idonea staffatura per tutta la lunghezza della sovrapposizione, che deve essere assunta almeno pari a 60 diametri.

- C.5.3.3.3.	Armature orizzontali.

In  corrispondenza  dei   solai  vanno   disposti  cordoli   in calcestruzzo  armato, secondo  quanto prescritto  al punto  C.5.1., lettera  d).  Nei   cordoli  deve   essere  alloggiata   l’armatura concentrata alle  estremità  orizzontali dei  pannelli, di  cui  al punto  C.5.3.1., fatti  salvi  i minimi  di  cui al  punto  C.5.1., lettera d).

Altra armatura orizzontale,  che costituisce incatenamento,  di sezione non inferiore a 4 cm², deve essere disposta nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l’interasse di m 4.

Tale armatura  deve essere  alloggiata all’interno  di vani  di dimensioni tali  da  permetterne il  completo ricoprimento  con  la stessa malta usata per la muratura.

La lunghezza  di sovrapposizione va  assunta almeno  pari a  60 diametri. Alle estremità dei muri le barre devono essere  ripiegate nel muro ortogonale per una lunghezza pari ad almeno 30 diametri.

Ulteriori armature orizzontali di diametro non inferiore a 5 mm devono essere  disposte nel corpo  della muratura  a interassi  non superiori  a  60 cm,  collegate  mediante  ripiegatura  alle  barre verticali presenti alle estremità del pannello murario.

- C.5.3.3.4.	Armatura diffusa.

Quando I>1 l’armatura  di cui ai  punti precedenti deve  essere integrata,  secondo  quanto  di  seguito  riportato,  al  fine   di migliorare la duttilità della muratura.

Detta armatura  deve essere costituita  da barre orizzontali  e verticali, di sezione  non inferiore a  0,2 cm² ciascuna,  disposte nelle pareti  murarie ad interassi  non superiori  al doppio  dello spessore di ciascuna parete, e collegate mediante ripiegatura  alle barre  rispettivamente  verticali   e  orizzontali  presenti   alle estremità del pannello murario. La sezione complessiva delle  barre verticali non  deve  risultare inferiore  allo  0,4 per  mille  del prodotto dello  spessore  della parete  per  la sua  lunghezza;  la sezione  complessiva delle  barre  orizzontali non  deve  risultare inferiore  allo 0,4  per mille  del prodotto  dello spessore  della parete per la sua altezza.

L’armatura   diffusa  orizzontale,   se   presente,   s’intende sostitutiva di quella di cui all’ultimo comma del punto C.5.3.3.3.

- C.5.3.4.	Elementi strutturali resistenti all’azione sismica.

Si considerano,  ai  fini  dell’analisi  delle  sollecitazioni, elementi strutturali resistenti all’azione sismica:

- i  pannelli  murari,  definiti  come  porzioni  di  muratura comprese  tra  due  diaframmi  orizzontali  successivi  e  tra  due aperture o intersezioni che le limitano lateralmente;

- tutte le porzioni di muratura che connettono tra loro  pareti verticali complanari.

Non  vanno  considerati   resistenti  all’azione  sismica,   ma soltanto  ai carichi  verticali,  i  pannelli murari  per  i  quali comunque il  rapporto  tra  l’altezza compresa  tra  due  diaframmi orizzontali  e la lunghezza  in pianta superi  4. In tali  pannelli deve comunque essere disposta  l’armatura minima prevista al  punto C.5.3.3.

Lo spessore netto  delle pareti  murarie resistenti  all’azione sismica non deve essere inferiore al maggiore dei seguenti valori:

- 1/14 dell’altezza compresa tra due diaframmi orizzontali;

- cm 24.

- C.5.3.5.	Analisi delle sollecitazioni sismiche e verifica degli elementi resistenti.

Per l’analisi delle sollecitazioni prodotte dall’azione sismica negli elementi resistenti si  deve esaminare l’intero edificio  nel suo complesso tridimensionale, come una struttura a setti portanti, tenendo  conto  dei  diaframmi  costituiti  dai  solai  nella  loro effettiva posizione.

E’ consentita l’analisi statica secondo il metodo previsto  per le  strutture  intelaiate  al  punto  C.6.  delle  presenti  norme, adottando  per  il  calcolo   dell’azione  sismica,  oltre  ad   un coefficiente di risposta R  = 1, un coefficiente di struttura  ß pari ad  1,5,  riducibile a  1,4  qualora sia  prevista  l’armatura diffusa aggiuntiva, di cui al punto precedente punto C.5.3.3.4.

Deve  essere  verificata  la  resistenza  di  ciascun  elemento strutturale  senza   considerare  una   eventuale  possibilità   di ridistribuzione  delle azioni  interne,  e  considerando  nulla  la resistenza a trazione della muratura.

Per   gli  edifici   in   muratura   armata   l’analisi   delle sollecitazioni sismiche e la verifica degli elementi resistenti, di cui   ai  precedenti   commi,  è   obbligatoria  quando   l’altezza dell’edificio  superi  i  limiti previsti  al  punto  C.2.  per  le costruzioni in muratura ordinaria.  Negli altri casi è  sufficiente che siano rispettate:

a)	le prescrizioni di cui alle lettere a), b), e), g), h),  i), l) e m)  del punto C.5.2., con  le seguenti modifiche: la  distanza massima di cui alla lettera e) non deve superare m 7, con snellezza dei setti murari comunque non superiore a 14; il coefficiente  0,50 riduttivo  dell’area  resistente  totale  di  piano,  che   compare nell’espressione della tensione normale riportata alla lettera  l), è elevato a 0,60; i limiti contenuti nelle tabelle 4a e 4b  possono essere ridotti sottraendo 1,5 a ciascuno dei valori percentuali ivi indicati;

b)	le  prescrizioni di cui  ai punti  precedenti relativi  agli edifici in muratura  armata; in particolare,  per le sezioni  delle barre di armatura dei pannelli murari, si devono adottare almeno  i valori minimi, che qui si ripetono: 3 cm² lungo i bordi orizzontali delle aperture; 4 cm² lungo i bordi verticali dei pannelli  murari, così come  definiti al punto  C.5.3.4., e  anche verticalmente  nel corpo della muratura, qualora la lunghezza del pannello ecceda i  5 m; 4  barre di  diametro minimo 16  mm all’interno  dei cordoli  in corrispondenza  dei solai, con  staffe di diametro  minimo 6 mm  ad interasse  non superiore  a 25  cm;  4 cm²  per le  barre  disposte orizzontalmente  nel corpo  della  muratura qualora  l’altezza  del pannello  ecceda  i  4 m;  armature  orizzontali  di  diametro  non inferiore a 5 mm disposte nel corpo della muratura ad interassi non superiori a 60 cm.

- C.5.3.6.	Tensioni ammissibili.

Per le armature si  adottano le tensioni ammissibili  previste, per  le  varie  classi  di  acciaio,  dalle  vigenti  norme   sulle costruzioni di conglomerato cementizio armato.

Per le  verifiche  tensionali della  muratura sotto  le  azioni sismiche,  si  adottano  le  tensioni  ammissibili  previste  dalle vigenti  norme  sugli edifici  in  muratura,  moltiplicate  per  il coefficiente 2.

- C.5.4.	STRUTTURE MISTE.

Nell’ambito  delle   costruzioni  in   muratura  è   consentito utilizzare strutture di diversa tecnologia per sopportare i carichi verticali, purchè l’azione sismica sia integralmente affidata  alla parte  di   muratura,  per   la  quale   risultino  rispettate   le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

Particolare attenzione deve  essere posta  ai collegamenti  fra    elementi  di   tecnologia   diversa,   alla   compatibilità   delle    deformazioni  conseguenti  alle   diverse  deformabilità  ed   alla trasmissione dei carichi verticali.

E’  consentito  realizzare  edifici  costituiti  da   struttura muraria  nella  parte  inferiore  e  sormontati  da  un  piano  con struttura in cemento armato o acciaio, a condizione che:

- i limiti  all’altezza degli edifici,  previsti al punto  C.2.  per le strutture in muratura, si intendono comprensivi delle  parti in muratura e di quelle in cemento armato o in acciaio;

- la  parte superiore  in  cemento  armato o  in  acciaio  sia ancorata al cordolo  di coronamento della  parte muraria e  risulti verificata unitamente alla base  in muratura, con i criteri di  cui al punto C.6., per una forza sismica incrementata del 50%.

- C.6.	Edifici con strutture intelaiate.

- C.6.0.	SIMBOLOGIA.

D,B    = massime dimensioni della pianta dell’edificio, con D  B, nelle direzioni, ortogonali fra loro, delle azioni sismiche orizzontali;

Gi     = somma del peso proprio del piano i-esimo dell’edificio e del sovraccarico permanente su di esso gravante;

Qi        = massimo sovraccarico accidentale al piano i-esimo previsto nel calcolo statico di esercizio;

s      = coefficiente di riduzione del sovraccarico;

Wi     = Gi +s Qi  = “peso” da considerare per la valutazione delle azioni sismiche;

N      = numero di piani dell’edificio;

.             N

W      =   Wi  = “peso” totale dell’edificio;

.           i=1

Fi      = forza sismica;

K      = coefficiente sismico;

.                 S-2

C      = ------------= coefficiente di intensità sismica;

.                100

S      = grado di sismicità;

R      = coefficiente di risposta;

      = coefficiente di fondazione;

ß      = coefficiente di struttura;

i     = coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche.

- C.6.1.	ANALISI STATICA.

L’analisi statica consiste nel simulare le azioni sismiche  con forze  statiche  proporzionali ai  pesi Wi innanzi  definiti:  il coefficiente di  proporzionalità (coefficiente  sismico) si  indica con il simbolo K e  si distinguono nel seguito un coefficiente  per le azioni sismiche orizzontali Kh ed un coefficiente per le  azioni sismiche verticali Kv.

- C.6.1.1.	Azioni orizzontali.

Le azioni  sismiche  orizzontali  si  schematizzano  attraverso l’introduzione di  due  sistemi  di forze  orizzontali  agenti  non contemporaneamente secondo due direzione ortogonali. Le forze  alle diverse  quote  devono  essere  applicate  in  corrispondenza   dei baricentri dei “pesi” i quali generalmente possono essere riportati alle quote dei solai.

La  forza  orizzontale Fi  alla  generica  quota,  secondo  una prefissata direzione, si ottiene dalla relazione:

Fi = Khi  Wi essendo:

Khi = C R   ß  i  I

e

Wi = Gi + s  Qi

I valori del coefficiente  s sono riportati nella tabella 5  in funzione della destinazione  dell’opera; i valori del  coefficiente i sono riportati più avanti.

Qualora i locali di  uno stesso piano siano adibiti a  funzioni diverse,  se  ne  deve  tener  conto  applicando  ai  sovraccarichi accidentali del piano valori di s differenziati.

Tabella 5

| Locale | Coefficiente s |
| --- | --- |
| Locali d’abitazione, uffici non aperti al pubblico, alberghi, coperture, balconi ........ | 0,33 |
| Locali suscettibili di affollamento (uffici aperti al pubblico, ristoranti, caffè, banche, aule scolastiche, caserme, ospedali ecc.) | 0,50 |
| Locali suscettibili di grande affollamento (sale per convegni o spettacoli, chiese, tribune, negozi, archivi, biblioteche, depositi, magazzini, laboratori, officine, rimesse, parcheggi, contenitori, scale, ecc.) .......... | 1,00 |

I valori dei parametri  che intervengono nella definizione  del coefficiente sismico Khi sono specificati in appresso.

Coefficiente di protezione sismica I.

Per  le  opere la  cui  resistenza  al sisma  è  di  importanza

primaria  per  le  necessità   della  protezione  civile,  per   il coefficiente di protezione sismica si assume I = 1,4.

Per le opere che presentano un particolare rischio per le  loro caratteristiche d’uso, si assume I = 1,2.

Per le opere  che non rientrano nelle categorie precedenti,  si assume I = 1,0.

Coefficiente di fondazione .

Si  assume  di  regola  . =  1.  In  presenza  di  stratigrafie caratterizzate da depositi alluvionali di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi con caratteristiche meccaniche  significativamente  superiori,   si  assumerà  per   il coefficiente . il valore 1,3.

Coefficiente di risposta R.

Come  indicato al  punto B.5.,  il coefficiente  di risposta  R dipende  dal periodo  fondamentale di  vibrazione T0  relativamente alla direzione considerata. Si deve porre:

per T0 > 0,8 secondi        R = 0,862 / T02/3

per T0  0,8 secondi        R = 1,0

Il periodo  T0 da  utilizzarsi  per la  valutazione di  R  deve calcolarsi  con   riferimento   alla  sola   struttura   resistente attraverso  adeguate analisi  dinamiche  che  tengano  conto  della struttura nel suo complesso.  Nel caso in cui tale valutazione  non venga eseguita si dovrà assumere R = 1.

Per le  costruzioni  dotate  di un  periodo  proprio T0 >1,4 secondi nonchè per le costruzioni di configurazione irregolare deve comunque  essere  eseguita   un’analisi  dinamica  secondo   quanto precisato nel punto C.6.2.

Per costruzioni  irregolari  si  intendono  configurazioni  che presentino, in  modo significativo,  variazioni della  disposizione planimetrica lungo l’altezza o della disposizione altimetrica lungo la pianta, ovvero disuniformità nella distribuzione planimetrica  o altimetrica delle  rigidezze o delle  masse o, infine,  scostamenti planimetrici  o  altimetrici  tra  centro  di  massa  e  centro  di rigidezza di un qualsiasi piano.

Allo  scopo  di  controllare  se  il  periodo  fondamentale  di vibrazione T0 superi  o  meno il  limite  di 1,4  secondi  innanzi indicato, per  le  strutture  intelaiate può  essere  impiegata  la formula:

T0 =  0,1   H  / B     [H e  B  in metri; T0 in  secondi]

Coefficiente di distribuzione i.

Al piano iesimo, si assume per esso l’espressione:

.                N                N

i =  hi   (   Wj)  /  (   Wj   hjj)

.              j=1             j=1

essendo hi la quota del piano i-esimo rispetto allo spiccato delle fondazioni.

Quando sull’edificio insistono opere complementari quali torri, antenne, serbatoi, ecc., il loro peso ai fini del calcolo di i può essere  considerato conglobato  a quello  dell’impalcato sul  quale esse gravano.

Per la verifica  dell’edificio, inoltre, dovrà considerarsi  il momento  di   trasporto  fra  il   baricentro  delle  dette   opere complementari e l’impalcato su cui insistono.

Il   calcolo   locale   delle   sollecitazioni   nelle    opere  complementari  di  cui   sopra  deve  essere  peraltro   effettuato considerando un  coefficiente Kh uguale a  quello del piano su  cui gravano.

Coefficiente di struttura ß.

Si assume di regola pari ad 1; nel caso in cui nella  struttura dell’edificio vi siano telai ed elementi irrigidenti verticali e su questi  ultimi   prevalentemente   si  distribuiscano   le   azioni orizzontali, si assume:

ß = 1,2

- C.6.1.2.	Ripartizione delle forze orizzontali.

La  ripartizione  delle   forze  orizzontali  fra  le   diverse strutture dell’edificio deve essere effettuata a ciascun livello in proporzione alle rispettive rigidezze.

Nel caso di  eccentricità fra il  baricentro delle rigidezze  e quello delle  masse  si dovrà  considerare l’effetto  delle  coppie torcenti. Quando  il rapporto  fra i lati  D/B è  maggiore di  2,5, anche in assenza  di eccentricità, dovrà  considerarsi al piano  i-esimo una coppia torcente provocata dalle forze orizzontali  agenti ai piani sovrastanti non minore di:

.                                       N

Mti min  =  D          Fj

.                           j=1

essendo i valori minimi  riportati nella tabella 6.

Tabella 6

| 2,5<D/B<3,5 D/B>3,5 | =0,03+0,02  (D/B - 2,5) =0,05 |
| --- | --- |

La ripartizione delle forze sismiche al piano fra gli  elementi verticali  resistenti  può  in  generale  essere  eseguita  facendo l’ipotesi che i  solai siano infinitamente rigidi nei confronti  di azioni ad essi complanari.

Tale ipotesi deve comunque essere adeguatamente giustificata.

- C.6.1.3.	Azioni verticali.

Le azioni sismiche verticali non vengono di norma  considerate, ad esclusione dei seguenti casi:

a)	membrature orizzontali con luci superiori a 20 m;

b)	strutture di tipo spingente;

c)	sbalzi.

Nei casi di cui ai punti a) e b) le strutture devono calcolarsi prevedendo un coefficiente sismico verticale Kv, pari a ±0,2.

Per gli  sbalzi  si deve  considerare un  coefficiente  sismico verticale Kv = ±0,4.

Il coefficiente Kv in ogni caso deve essere moltiplicato per I.

- C.6.2.	ANALISI DINAMICA.

Per strutture  dotate di periodo  proprio T0>1,4 secondi  e, comunque, per tutti i  casi indicati al punto C.6.1.1. deve  essere eseguita l’analisi  dinamica  con le  modalità prescritte  in  B.6. adottando come  spettro di  risposta, in  termini di  accelerazione orizzontale, l’espressione

a/g = C  R    ß  I

Il calcolo delle azioni sismiche verticali nei casi indicati al punto C.6.1.3.  non richiede un’analisi  dinamica e possono  quindi applicarsi i coefficienti convenzionali ivi indicati.

In  alternativa è  possibile  eseguire l’analisi  dinamica  per azioni  verticali utilizzando  lo spettro  di risposta  dell’azione orizzontale moltiplicato  per 2 per i casi a)  e b) e per 4 per  il caso c) di cui al punto C.6.1.3.

- C.6.3.	VERIFICHE.

Per  quanto  concerne  la  verifica  delle  tensioni  e   delle sollecitazioni vale quanto prescritto nei punti B.7. e B.8.

In  particolare  le  sollecitazioni    provocate dal sisma  si devono  combinare  con   quelle p o  p’  provocate  dalle   altre azioni esterne secondo la relazione

p ± 

per le verifiche alle tensioni ammissibili, e

p’ ± E 

per le verifiche allo stato limite ultimo.

Qualora si siano   calcolate  le  sollecitazioni v,  provocate     dalle  azioni   sismiche   verticali,   la   determinazione   delle     sollecitazioni  complessivamente  provocate  dal  sisma  si   dovrà eseguire mediante la relazione

  = h²+ v²

indicando  con h   le sollecitazioni  provocate   dalle  azioni sismiche orizzontali.

Al fine  di eliminare o  comunque limitare  fortemente i  danni agli elementi non strutturali  e agli impianti, per i terremoti  di medio - bassa  intensità, deve essere  verificato che, in  presenza degli  spostamenti  relativi  t tra  un  piano   e il  successivo, valutati mediante l’espressione:

t = (p ±  d) / x

dove i simboli si  interpretano come in B.9., gli elementi  non strutturali  e gli  impianti  fissi  non subiscano  danni  tali  da impedire la funzionalità dell’edificio.

Nel calcolo di t si tiene  conto,  ove  richiesto, anche degli effetti delle  azioni sismiche  verticali, assumendo  un valore  di d pari a:

d = h²+ v²

h =   è  lo spostamento  relativo  tra  i  piani  successivi prodotto dalle azioni sismiche orizzontali;

v =   è lo spostamento relativo  tra i piani successivi  prodotto dalle azioni sismiche verticali.

In mancanza  di  una specifica  valutazione degli  effetti  del sisma sugli  impianti e sugli  elementi non strutturali,  indicando con h l’altezza d’interpiano,  le verifiche di stabilità di cui  al punto B.9. possono ritenersi soddisfatte se:

t  0,002 h

in presenza  di elementi non  strutturali in materiale  fragile (laterizi o simili) aderenti alla struttura;

t   0,004 h

in presenza di  elementi non strutturali realizzati in modo  da non interferire con la deformazione della struttura.

Non si richiede  invece il calcolo  delle deformazioni e  degli spostamenti  per terremoti di  forte intensità a  meno che la  loro valutazione non sia essenziale per controllare il funzionamento  di particolari dispositivi di vincolo e di collegamento. In tal  caso, indicando con t  tali spostamenti, si ha:

_

t = (p ± 9   h²+ v²) / x

con:

h e  v valutati  con  le  combinazioni  delle  azioni specificate in B.8.

- C.6.4.	ELEMENTI DIORI E PANNELLI ESTERNI.

I pannelli divisori interni, se hanno altezza superiore a 4 m e sviluppano  una  superficie  superiore  a  20  m²,  debbono  essere collegati alla struttura  superiore e inferiore mediante  nervature verticali, disposte ad  interasse non superiore  a 3 metri,  ovvero dotati  di  provvedimenti   alternativi  che  ne  garantiscano   la stabilità con riferimento a quanto indicato al punto B.9 e C.6.3.

Analogo collegamento è prescritto per i pannelli di tamponatura esterni  sia quando abbiano  altezza superiore a  3,5 m sia  quando sviluppano una superficie superiore a 15 metri quadrati.

Le  eventuali  aperture  in  detti  pannelli,  in  edifici   da realizzare in  zone  con  grado  di  sismicità  S>9, devono  essere delimitate da un’intelaiatura  della quale  alcuni elementi  devono essere prolungati fino a collegarsi con la struttura portante.

Per  i  pannelli   di  tamponatura  esterna  prefabbricati   di   qualsiasi  dimensione,   si  devono   prevedere  gli   accorgimenti necessari per evitare che essi possano distaccarsi totalmente dalla struttura che li sostiene.

- C.6.5.	FONDAZIONI.

Valgono, per le fondazioni, le prescrizioni riportate nei punti A.2 e B.10.

- C.7.	Edifici con struttura a pannelli portanti.

- C.7.0.	I  sistemi  costruttivi di  cui  alla  lettera  c)  del precedente punto  C.1. devono  essere realizzati  in osservanza  di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e la loro idoneità deve essere comprovata da  una dichiarazione  rilasciata dal  Presidente del Consiglio  superiore  dei lavori  pubblici su  conforme  parere dello  stesso  Consiglio.  Nel  caso  di  pannelli  costituiti   da conglomerato cementizio armato  o parzialmente armato costruito  in opera,  la  certificazione  di  idoneità  deve  essere   rilasciata esclusivamente se costituiscono  un sistema, intendendosi per  tale la  realizzazione   di  particolari   costruttivi  essenziali   con carattere ripetitivo.

- C.7.1.	Lo  schema  strutturale  dell’edificio  deve  contenere pareti  di   irrigidimento   secondo  due   direzioni   orizzontali ortogonali.

- C.7.2.	I  procedimenti  di verifica  sismica vengono  di  norma eseguiti con le modalità previste nel punto C.6.

Le azioni orizzontali devono essere valutate e distribuite come indicato al punto C.6.1.1. assegnando al coefficiente di  struttura il valore ß = 1,4 e al coefficiente di risposta il valore R = 1.

- C.8.	Edifici con struttura in legno.

Le costole  montanti e le  altre parti costituenti  l’organismo statico degli  edifici in  legno  devono essere  di un  solo  pezzo oppure  collegate   in   modo  da   non  avere   indebolimenti   in corrispondenza delle giunzioni.

- C.9.	Interventi sugli edifici esistenti.

- C.9.0. Gli  interventi  di adeguamento  o di  miglioramento  di seguito  definiti  possono  essere  eseguiti  senza  l’obbligo  del rispetto di  quanto stabilito  ai punti  precedenti delle  presenti norme, relativi alle nuove costruzioni.

Gli interventi comprendono le riparazioni dei danni prodotti da eventi sismici.

- C.9.1.	DEFINIZIONI.

- C.9.1.1.	Intervento di adeguamento.

Si  definisce intervento  di  adeguamento  l’esecuzione  di  un complesso  di  opere sufficienti  per  rendere  l’edificio  atto  a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3.  e C.9.7.3.

E’  fatto  obbligo  di  procedere  all’adeguamento  a  chiunque intenda:

a)	sopraelevare o ampliare l’edificio.

Si  intende  per   ampliamento  la  sopraelevazione  di   parti dell’edificio di altezza  inferiore a quella massima  dell’edificio stesso.  In  tal  caso non  sussiste  obbligo  del  rispetto  delle prescrizioni di cui al punto C.3.;

b)	apportare variazioni  di destinazione che comportino,  nelle strutture  interessate  dall’intervento,  incrementi  dei   carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%;

c)	effettuare  interventi  strutturali  rivolti  a  trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino  ad un organismo edilizio diverso dal precedente;

d)	effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire  opere e   modifiche  per   innovare   e  sostituire   parti   strutturali dell’edificio,  allorchè detti  interventi  implichino  sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio stesso.

Le  sopraelevazioni, nonchè  gli interventi  che comportano  un aumento del numero dei  piani, sono ammissibili esclusivamente  ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il  rispetto delle norme di cui ai punti C.2. e C.3. qualora sia necessaria  per l’abitabilità  degli ambienti,  a  norma dei  regolamenti  edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani.

- C.9.1.2.	Intervento di miglioramento.

Si definisce intervento di miglioramento l’esecuzione di una  o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali  dell’edificio con  lo scopo di  conseguire un maggior  grado di sicurezza  senza, peraltro,  modificarne  in  maniera  sostanziale  il  comportamento globale.

E’ fatto  obbligo  di eseguire  interventi di  miglioramento  a chiunque intenda effettuare interventi  locali volti a rinnovare  o sostituire elementi strutturali dell’edificio.

Tale tipologia d’intervento si applica, in particolare, al caso degli edifici di  carattere monumentale, di  cui all’art. 16  della legge 2-2-1974,  n. 64,  in   quanto  compatibile  con  le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale.

- C.9.2.	PROGETTO ESECUTIVO.

- C.9.2.1.	Progetto esecutivo degli interventi di adeguamento.

Gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti  sulla base di  un progetto  esecutivo firmato,  ai sensi  della  legge 2-2-1974,  n.  64,  art. 17  da  un  ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei  limiti delle rispettive competenze.

Il progetto deve essere completo ed esauriente per planimetria, piante,   sezioni,  particolari   esecutivi,   relazione   tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la  verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4.

In  ogni  caso  i  disegni  di  progetto  devono  contenere  le necessarie   informazioni  atte   a   definire   le   modalità   di realizzazione degli interventi  nonchè, ogni qualvolta occorra,  la descrizione e la rappresentazione grafica delle fasi di  esecuzione con le relative prescrizioni specifiche.

Nel caso  in  cui sia  prescritto  l’adeguamento ai  sensi  del precedente punto C.9.1.1., e viceversa, in relazione allo stato  di fatto  dell’edificio  e  sulla  base  degli  accertamenti  e  delle verifiche  eseguite, risulti  che  non occorrono  provvedimenti  di adeguamento, deve essere ugualmente presentata, ai sensi del citato art. 17  della  legge 2-2-1974, n. 64,  la  documentazione  tecnica sopra indicata riferita al fabbricato esistente.

La verifica sismica  è tassativa per gli edifici con  struttura in cemento armato, metallica ed a pannelli portanti.

Essa  può  essere  omessa e  sostituita  da  una  specifica  ed adeguata relazione  tecnica per gli  edifici in muratura  ordinaria che allo stato di fatto o dopo l’avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo   eventualmente   progettate,   posseggano   i   requisiti costruttivi  di cui  ai punti  C.5.1. e  C.5.2. Se  gli edifici  in muratura  ordinaria  non hanno  i  requisiti  citati,  la  verifica sismica è obbligatoria.

Nelle verifiche sismiche, per gli interventi di adeguamento, si terrà conto dei  coefficienti di protezione sismica I definiti  nei punti precedenti.

- C.9.2.2.	Progetto esecutivo degli interventi di miglioramento.

Nel  caso  di interventi  di  miglioramento  il  progetto  deve contenere  la  documentazione  prescritta  per  gli  interventi  di adeguamento limitatamente alle opere interessate.

Nella  relazione  tecnica   deve  essere  dimostrato  che   gli interventi  progettati  non  producano  sostanziali  modifiche  nel comportamento strutturale globale dell’edificio.

- C.9.2.3.	Operazioni progettuali.

Il progetto di un intervento  su di un edificio è basato  sulle seguenti operazioni:

- individuazione  dello  schema strutturale  nella  situazione esistente;

- valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza   attuale dell’edificio e delle caratteristiche di resistenza degli  elementi strutturali  interessati  dagli  interventi,  avuto  riguardo  alla eventuale degradazione  dei materiali  e ad  eventuali dissesti  in atto;

- scelta progettuale  dei provvedimenti di intervento  operata sulla base degli elementi come sopra determinati;

- verifica  sismica,  se  necessaria,  del  nuovo   organismo strutturale.

- C.9.2.4.	Criteri di scelta progettuale.

I criteri adottati  nella scelta del tipo di intervento  devono scaturire  da  uno   studio  preliminare  dell’organismo   edilizio riguardante in particolare:

a)	le caratteristiche,  nella situazione  esistente, sotto  il profilo architettonico, strutturale e della destinazione d’uso;

b)	l’evoluzione  storica  delle  predette  caratteristiche  con particolare riferimento  all’impianto edilizio  originario ed  alle principali modificazioni intervenute nel tempo;

c)	l’analisi globale del  comportamento strutturale al fine  di accertare le cause ed il meccanismo di eventuali dissesti in atto.

- C.9.3.	PROVVEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO.

I provvedimenti  tecnici  per interventi  di adeguamento  o  di    miglioramento  antisismico  possono   ottenersi  sia  mediante   la    riduzione  degli  effetti  delle  azioni  sismiche,  sia   mediante l’aumento della resistenza dell’organismo edilizio, o di sue parti, a tali azioni.

Provvedimenti  tecnici  devono  altresì  essere  adottati   per consolidare, e se  del caso eliminare, elementi non strutturali  il cui eventuale crollo possa causare vittime o danni.

- C.9.3.1.   Provvedimenti   tecnici   di   adeguamento   o    di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici.

I  provvedimenti tecnici  di  adeguamento  o  di  miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici possono consistere:

a)	nella riduzione delle masse non strutturali;

b)	altri provvedimenti tendenti a modificare favorevolmente  il comportamento d’insieme del sistema edilizio, fra i quali:

- creazione ed adeguamento dei giunti;

- riduzione degli effetti torsionali;

- modifica delle rigidezze.

- C.9.3.2.   Provvedimenti   tecnici   di   adeguamento   o    di miglioramento intesi ad aumentare la resistenza strutturale.

I provvedimenti tecnici  di adeguamento  antisismico intesi  ad aumentare   la   resistenza   delle   strutture   consistono    sia nell’aumentare  la resistenza  di alcuni  o di  tutti gli  elementi costituenti il sistema strutturale esistente, sia  nell’inserimento di nuovi  elementi o  sistemi strutturali  collaboranti con  quelli esistenti.

I  provvedimenti  tecnici  di  miglioramento  antisismico  sono indicati al successivo punto  C.9.8. Possono usarsi anche  tecniche d’intervento non ivi  esplicitamente menzionate, purchè  risultino, sulla base di adeguata documentazione, di eguale efficacia.

- C.9.3.3.	Provvedimenti tecnici  in fondazione negli  interventi di adeguamento.

Le  verifiche  debbono   essere  eseguite  secondo  i   criteri    stabiliti  nel  decreto   ministeriale  11-3-1988 ed eventuali  sue    successive   modifiche  e   integrazioni,  riducendo   del  20%   i coefficienti di sicurezza ivi prescritti.

Nel  caso di  edifici  situati su  o  in prossimità  di  pendii naturali o artificiali, deve  essere verificata anche la  stabilità globale  del  pendio  tenuto  conto  della  presenza  dell’edificio secondo quanto disposto alla sezione G del sopracitato decreto.

Ove la verifica  sopraindicata non risulti soddisfatta,  ovvero    possano  verificarsi   nel   sottosuolo  dell’opera   fenomeni   di    liquefazione,  si  deve   stabilizzare  la  zona  mediante   idonei interventi, il positivo risultato dei quali deve essere documentato con osservazioni e misure in situ.

Negli interventi di adeguamento i provvedimenti sulle strutture di  fondazione  e le  relative  verifiche  possono  essere  omessi, qualora, su motivato giudizio del progettista ed in relazione  alle     caratteristiche  dei  terreni,  come  deducibile  dalla   relazione    geotecnica  di  cui   al  sopracitato  decreto,  siano   verificate contemporaneamente tutte le seguenti circostanze:

a)	nella costruzione non siano presenti importanti dissesti  di qualsiasi natura  attribuibili a cedimenti  delle fondazioni e  sia stato accertato  che  dissesti della  stessa  natura non  si  siano prodotti neppure in precedenza;

b)	gli interventi  di adeguamento  non comportino  sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato;

c)	gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;

d)	siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche valutate assumendo ß = 2.

- C.9.3.4.	Giunti tecnici tra edifici contigui per interventi  di adeguamento.

Nel caso di giunti non dimensionati in conformità al punto C.4.  si deve provvedere, in generale, al loro adeguamento.

In alternativa si può intervenire:

- o inserendo elementi di protezione al martellamento;

- oppure  eliminando il giunto  mediante il collegamento  delle strutture da  esso separate. In  tale caso si  deve tener conto  di tale nuovo accoppiamento nella verifica dell’edificio.

Qualora  l’adeguamento  delle  dimensioni  del  giunto  risulti tecnicamente  molto   complesso   o  particolarmente   oneroso,   è consentito di non effettuare l’adeguamento nei seguenti casi:

a)	il  calcolo delle deformazioni relative  fra i due corpi  di fabbrica,  svolto secondo  i criteri  indicati al  punto C.6.3.  ma dividendo  gli   spostamenti  sismici µd per  un fattore, pari a  6 nel  caso degli edifici in muratura, e pari a 3 per gli altri  tipi di strutture, assicuri la mancanza di effetti di martellamento;

b)	edifici contigui, entrambi  in muratura ordinaria ed  aventi altezze che rientrino nei limiti di cui al punto C.2.

- C.9.3.5.	Oggetti verticali.

Gli elementi  verticali (quali  comignoli, torrini,  parapetti, ecc.)  devono  essere   opportunamente  vincolati  alle   strutture portanti ed essere resi resistenti alle forze sismiche.

- C.9.4.	COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO.

Gli  interventi  di  adeguamento  devono  essere  sottoposti  a collaudo da parte  di un ingegnere,  architetto, geometra o  perito edile iscritto all’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Il  collaudo, da  eseguirsi preferibilmente  in corso  d’opera, deve  tendere ad  accertare  sostanzialmente che  la  realizzazione degli  interventi  sia  avvenuta  conformemente  alle  prescrizioni progettuali e  nel rispetto delle  finalità indicate dal  progetto, controllando,  in   particolare,  l’efficienza  dei   collegamenti, eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti, eventualmente inseriti,  e le strutture preesistenti.

Il collaudo deve essere  basato sulle risultanze di saggi e  di prove sia in situ che su campioni, in laboratorio.

- C.9.5.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN  MURATURA ORDINARIA.

- C.9.5.1.	Schema strutturale.

Il progetto degli interventi di adeguamento deve basarsi su uno    schema  strutturale   resistente   all’azione  sismica   che   deve    ragionevolmente   rispettare   la   situazione   effettiva    della costruzione,  tenuto conto  del  suo  comportamento  globale;  deve comunque essere assicurato un  comportamento di tipo scatolare  del complesso della struttura.

Debbono  inoltre   prevedersi  incatenamenti   perimetrali   in corrispondenza di ogni orizzontamento, compresi quelli a livello di piano terra, di sottotetto e di imposta del tetto stesso.

Infine,  per tutte  le  strutture  spingenti  deve  provvedersi all’assorbimento delle relative spinte.

Si deve  accertare  l’efficacia dei  collegamenti tra  solai  e pareti e delle pareti tra  di loro. Qualora nello schema si  faccia affidamento sulla ripartizione delle forze orizzontali agenti ad un dato livello tra  i diversi setti murari, va accertata  l’efficacia dei solai a costituire un diaframma orizzontale rigido.

Per ciascuna parete si  considerano in genere separatamente  le azioni ad essa complanari e quelle normali.

Le azioni complanari alle  pareti vanno valutate tenendo  conto della  ridistribuzione  operata   dai  solai  soltanto  se   questi presentano adeguata  rigidezza nel loro  piano e buon  collegamento con i muri.

Nei confronti  delle azioni ortogonali  alle pareti, queste  si considerano vincolate ai solai ed alle pareti trasversali solo se è accertata l’efficacia dei collegamenti.

- C.9.5.2.	Analisi dei materiali.

La resistenza  della  muratura è  calcolata in  relazione  alla tipologia, alla qualità ed allo stato di conservazione del  sistema murario.

- C.9.5.3.	Verifica sismica.

La verifica  delle  strutture  in elevazione  va  eseguita  con riferimento alla resistenza a rottura delle murature,  considerando le azioni sismiche definite al precedente punto C.6., ed assumendo, per il coefficiente di struttura, il valore:

ß = ß1  ß2

ove si attribuiscono i seguenti valori:

ß1  = 2, coefficiente che tiene conto delle caratteristiche di duttilità delle costruzioni in muratura;

ß2  = 2, coefficiente che tiene conto delle modalità di verifica a rottura.

Per  la  verifica  sismica  si  può  adottare  una  ipotesi  di comportamento elasto-plastico con controllo della duttilità.

Per la valutazione delle azioni sismiche complanari alle pareti si  prende  in   esame  l’edificio  nella  sua  interezza,  con   i collegamenti operati  dai solai in  quanto a  tale scopo  efficaci, considerando  la  forza   orizzontale  di  calcolo  applicata   nel baricentro delle masse presenti.

Si  considera  trascurabile  la  rigidezza  delle  pareti   per deformazioni ortogonali al loro piano.

L’azione sismica ortogonale alla  parete è rappresentata da  un carico orizzontale distribuito, pari a ß  C volte il peso della parete e da forze orizzontali concentrate pari a ß  C volte  il carico trasmesso dagli orizzontamenti che si appoggiano su di essa, se questi non sono efficacemente collegati a muri trasversali.

Si terrà conto dei vincoli della parete con i muri  trasversali e con i solai solo in quanto efficaci.

L’effetto  flessionale  dell’azione  sismica  ortogonale   alla parete può essere valutato nell’ipotesi di comportamento lineare  a sezione interamente reagente.

Le  verifiche relative  alle fondazioni,  previste dal  decreto ministeriale  11-3-1988, vanno eseguite secondo i criteri stabiliti in  detto  decreto;  le  azioni  sismiche  sono calcolate assumendo per il coefficiente ß2 il valore ß2 = 1.

- C.9.6.	INTERVENTI DI  ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN  CEMENTO ARMATO.

- C.9.6.1.	Schema strutturale.

Lo  schema strutturale  resistente  alle azioni  sismiche  deve derivare da  un’analisi  del comportamento  globale  dell’edificio, tenendo adeguatamente  in  conto  la partecipazione  di  tutti  gli elementi  irrigidenti   efficaci.  In   particolare,  deve   essere adeguatamente studiata la modellazione dei sistemi strutturali  più rigidi,  quali le  scale  o  altri eventuali  nuclei  presenti  nel fabbricato.

Si deve anche tener conto della presenza di quegli elementi non strutturali  che,  attese le  caratteristiche  di  rigidezza  e  di resistenza,   possono   contribuire   in   maniera    significativa all’assorbimento  delle azioni  sismiche  o  che  comunque  possono modificare  sensibilmente  il  comportamento  globale  della   sola ossatura portante. Di tali  elementi deve essere considerato  anche l’eventuale effetto locale connesso  con il loro collegamento  agli elementi strutturali principali.

Qualora  lo  schema  strutturale  sia  basato  sull’ipotesi  di infinita rigidezza dei solai nel loro piano, come previsto al punto C.6.1.2., deve  essere accertata la  effettiva rispondenza di  tale ipotesi  con la  effettiva  configurazione  strutturale  dei  solai stessi.

- C.9.6.2.	Analisi dei materiali e particolari costruttivi.

La resistenza degli  elementi strutturali  viene stimata  avuto riguardo  alla   qualità  e   allo  stato   di  conservazione   del conglomerato e dell’armatura metallica.

Opportune indagini  sono eseguite  per appurare  l’affidabilità dei  dettagli costruttivi,  in  particolare degli  ancoraggi  delle armature in corrispondenza dei principali nodi trave - pilastro.

- C.9.6.3.	Verifica sismica.

La  verifica  sismica  delle  strutture  in  elevazione  ed  in fondazione  va  eseguita   considerando  le   azioni  definite   ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2.

- C.9.7.  INTERVENTI   DI  ADEGUAMENTO   DELLE  COSTRUZIONI   CON

STRUTTURA METALLICA.

- C.9.7.1.	Schema strutturale.

Lo  schema  strutturale  resistente  all’azione  sismica   deve rispecchiare il comportamento globale dell’edificio.

Va  tenuto   conto  della  presenza   di  elementi  anche   non strutturali che limitino la deformabilità dell’organismo  portante: si valuterà  la rigidezza  e  la resistenza  di tali  elementi  per giudicare la loro partecipazione al comportamento d’insieme.

Va accertata altresì l’efficienza degli elementi controventanti costituiti  da  nuclei  in  cemento  armato  oppure  da   strutture verticali  in  acciaio  o  altro,  tenendo  conto  delle  effettive condizioni di vincolo offerte dalle fondazioni.

- C.9.7.2.	Analisi dei materiali e particolari costruttivi.

Le caratteristiche  di  resistenza degli  elementi  strutturali sono valutate  mediante  esame  dello stato  di  conservazione  del materiale metallico e dell’integrità fisica di ogni loro parte.

L’indagine  deve  essere  estesa,  a  seconda  della  tipologia strutturale dell’edificio, agli elementi controventanti (nuclei  di cemento  armato, controventi  verticali  in  acciaio,  ecc.),  agli elementi  di collegamento  di questi  ultimi alle  piastre ed  agli ancoraggi alle fondazioni.

- C.9.7.3.	Verifica sismica.

La  verifica  sismica  delle  strutture  in  elevazione  ed  in fondazione  va  eseguita   considerando  le   azioni  definite   ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2.

- C.9.8.	INTERVENTI TECNICI DI  MIGLIORAMENTO PER GLI EDIFICI  IN

MURATURA ORDINARIA.

- C.9.8.1.	Pareti murarie.

Le murature  che non  presentino gravi  sintomi di  instabilità quali strapiombi  od estese  lesioni possono  essere riparate;  nel caso  contrario vanno  demolite  e ripristinate  possibilmente  con materiali inerti simili alla muratura preesistente.

Le riparazioni sono in genere effettuate mediante:

- iniezione di miscele leganti;

- applicazione di  lastre in cemento  armato o reti  metalliche elettrosaldate;

- inserimento di pilastrini;

- tirantature orizzontali e verticali.

Indebolimenti locali delle pareti murarie, in prossimità  degli innesti e degli incroci per l’eventuale presenza di canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere, devono essere eliminati.

In caso  di irregolare  distribuzione delle  aperture (vani  di finestre  o porte) nei  muri maestri, quando  non sia possibile  la loro chiusura, con muratura efficacemente immorsata alla esistente, si deve provvedere  alla cerchiatura delle aperture stesse a  mezzo di  telai in  cemento armato  o metallici  collegati alla  muratura adiacente tramite perforazioni armate.

- C.9.8.2.	Solai.

Ove si proceda alla sostituzione di solai, questi devono essere del tipo in cemento  armato ordinario o precompresso o solai  misti con blocchi interposti  in laterizio od altro materiale, ovvero  in acciaio efficacemente ancorati alle estremità di cordoli.

Qualora le murature  portanti siano prive di cordoli armati  in corrispondenza   degli   orizzontamenti,   questi   devono   essere realizzati con altezze non inferiori allo spessore del solaio.

I cordoli possono essere  eseguiti - se necessario - a  tratti, sovrapponendo le armature  ed eventualmente con predisposizione  di un  tubo  centrale   per  l’inserimento  di   tiranti  o  cavi   di precompressione.

Qualora le  murature presentino consistenza  e buona fattura  i cordoli  possono  non  essere estesi  a  tutto  lo  spessore  delle murature ovvero  sostituiti  con iniezioni  di pasta  cementizia  o miscele sintetiche.

Possono usarsi  solai in legno  soltanto ove  sia richiesto  da particolari esigenze architettoniche.

Nel  caso si  impieghino  travetti  prefabbricati,  in  cemento armato  ordinario o  precompresso,  si  deve  disporre  un’apposita armatura di collegamento  dei travetti  alle strutture  perimetrali (travi o cordoli), in modo da costituire un efficace ancoraggio sia agli effetti  della trasmissione  del momento  negativo, sia  della forza di taglio.

Quando si usino  laterizi, questi devono essere a blocco  unico tra  i travetti ed  essere efficacemente ancorati  ad essi ed  alla sovrastante soletta.

- C.9.8.3.	Scale.

Le scale  in  muratura non  portante (cosiddette  alla  romana) devono di regola essere sostituite da scale in cemento armato o  in acciaio.

Possono  tuttavia  essere  conservate  soltanto  se  prive   di lesioni, e dopo averne verificata l’efficienza a mezzo di prove  di carico  statico   e   dinamico.   Quando   necessità   ambientali-architettoniche  richiedano la  conservazione  di  scale  a  sbalzo staticamente non sicure, possono adottarsi, previo accurato studio, rinforzi con adeguate strutture metalliche o cementizie.

- C.9.8.4.	Archi e volte.

Gli archi e le volte dei fabbricati, siti negli  orizzontamenti fuori terra,  devono essere muniti  di cinture,  chiavi o  tiranti, posti convenientemente in tensione, atti ad assorbire integralmente le spinte  alle loro imposte,  a meno che  le murature di  sostegno abbiano spessori  sufficienti  ad accogliere  le spinte  senza  che vengano generati sforzi di trazione.

Le eventuali lesioni  degli archi e delle volte possono  essere risarcite  mediante   adeguate   cuciture  ovvero   con   iniezioni cementizie o di soluzioni di materie sintetiche o altro materiale o sistema idoneo.

Qualora  le  lesioni siano  macroscopiche,  o  le  murature  si presentino  inconsistenti,  gli archi  e  le  volte  devono  essere demoliti.  Ove lo  richiedano  esigenze  funzionali  od  estetiche, ovvero  il  ripristino di  condizioni  di  equilibrio  di  insieme, possono essere  ricostruiti sempre  con il  criterio di  realizzare sistemi  chiusi in  se  stessi;  qualora non  sussistano  le  dette esigenze,  le strutture  spingenti  vanno sostituite  con  elementi strutturali non spingenti.

- C.9.8.5.	Coperture.

I  tetti,  ove sostituiti,  debbono  essere  non  spingenti  ed efficacemente collegati ad un cordolo di coronamento.

Nel caso  di tetti  in  legno si  deve garantire  una  adeguata connessione fra i diversi elementi costituenti l’orditura.

- C.9.9.	EDIFICI CON STRUTTURA MISTA.

Nel  caso  di  edifici   le  cui  strutture  resistenti   siano    realizzate   con  combinazioni   di   elementi  in   muratura,   in calcestruzzo armato  o metallici, si  applicano le prescrizioni  di cui alle  presenti  norme relative  alla tipologia  degli  elementi strutturali ai  quali  è  prevalentemente affidato  il  compito  di resistere alle forze orizzontali.

Deve essere verificata la compatibilità delle deformazioni  dei vari elementi presenti nonchè la validità dei collegamenti fra  gli elementi strutturali di diversa tipologia.

- C.9.10.	COMPLESSI EDILIZI.

Nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli  edifici, il  progetto   esecutivo   dell’intervento  deve   documentare   la situazione statica degli edifici contigui, a dimostrazione che  gli interventi previsti non arrechino aggravi a tale situazione.

- D.	OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI.

Nella progettazione  e nella costruzione  dei muri di  sostegno dei terreni  in  zone sismiche  deve tenersi  conto  dell’influenza delle azioni sismiche agenti in direzione orizzontale.

Se  non  si   eseguono  calcolazioni  approfondite  in   merito all’influenza che  le azioni sismiche  esercitano sulle spinte  dei terrapieni, possono adottarsi i criteri di calcolo che seguono.

Oltre alla spinta statica F (calcolata  per i valori di i e  di ß), devono considerarsi le seguenti ulteriori due forze:

1)	un  incremento di  spinta  F pari  alla differenza  fra  la spinta Fs esercitata dal terreno retrostante in condizioni sismiche e quella statica F

F  =  Fs  -  F

in cui   Fs  = A  F’

ove:

cos² (ß+)

A =  ------------

cos²ß cos

 = arctg C;

C = coefficiente d’intensità sismica;

F’= spinta calcolata per    i’ = i + 

ß’ = ß + ;

ß = angolo formato dall’intradosso del muro con la verticale (positivo per intradosso inclinato verso l’esterno con origine al piede);

i = angolo formato dalla superficie esterna del terreno con l’orizzontale (positivo verso l’alto).

Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza dalla base del muro pari a 2/3 dell’altezza del muro stesso;

2)	una forza d’inerzia orizzontale

Fi = C  W ove:

C = coefficiente d’intensità sismica;

W = peso proprio del muro nonchè del terreno e degli eventuali carichi permanenti sovrastanti la zattera di fondazione.

Tale forza d’inerzia va applicata nel baricentro dei pesi.

Le verifiche  di cui  sopra  possono omettersi  per i  muri  di sostegno con altezza inferiore ai 3 metri.

Le  verifiche di  sicurezza degli  elementi strutturali  devono essere effettuate adottando le forze sopra definite quando si operi col metodo delle tensioni ammissibili, ovvero incrementando del 50% i  valori di Fs, F e di Fi nella verifica dello stato limite ultimo con la combinazione delle azioni di cui al precedente punto B.8.2.